# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

# "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Тендерного комітету ПАТ “Укргазвидобування” ______________ Раздобарін С.М. Протокол засідання Тендерного комітету від “06” квітня 2017 р. №17Т-178

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

# ДОКУМЕНТАЦІЯ ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ З

# РЕДУКЦІОНОМ

43132200-9 Бурильні установки

(Мобільна бурова установка вантажопідйомністю 225 тон (1200HP) комплектна)

|  | Відділ організації закупівель /______________/_______________ Відповідальний структурний підрозділ /__________/____________ Відповідальний виконавець/______________/_______________ |
| --- | --- |

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

2. Інформація про замовника процедури закупівлі

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації процедури закупівлі

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі учасника

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції процедури закупівлі учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі

3. Орієнтовний час початку процедури зменшення цін запропонованих Учасниками пропозицій процедури закупівлі

Розділ 5. Визначення переможця

1. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції

2. Відхилення пропозицій процедури закупівлі

3. Відміна замовником процедури закупівлі

4. Інша інформація

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та  вимоги до учасників

2. Форма цінової пропозиції

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

4. Проект договору до договору про закупівлю, який буде укладено із переможцем торгів

5.  Анкета контрагента

6. ДЕКЛАРАЦІЯ про прийняття умов проведення процедур закупівель

7. Розрахунок приведеної вартості

8. Інформаційна довідка

Розділ 1. Загальні положення

- Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг  ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом від 19.12.16р. №690 (надалі –Порядок). Електрона версія Порядку розміщена на власному вебсайті Замовника www.ugv.com.ua.

Терміни, які використовуються в цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком закупівель товарів, робіт та послуг.

- Інформація про Замовника процедури закупівлі:

Повна назва: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування”

Місцезнаходження: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28;

Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:

менеджер: Бойко Євгеній Сергійович, тел. (044) 461-25-57;

за довідками з технічних питань:

Начальник Департаменту буріння

Падучак Михайло Миколайович (044) 461-27-59

Заступник начальника управління модернізації наземного обладнання

Сологуб Олег Борисович тел. (044) 461-27-57

Начальник відділу відділ наземного бурового обладнання

Литовченко Юрій Петрович тел. (044) 461-27-57

щодо проведення процедури закупівлі: – відділ організації закупівель

тел. (044) 461-27-14, 461-27-11;   е-mail: tender@ugv.com.ua

для нерезидентів:

Сектор зовнішньоекономічної діяльності (044) 461-27-17 .

- Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі: 43132200-9 Бурильні установки

Вид предмета закупівлі: Бурова установка вантажопідйомністю 225 тон (1200HP) комплектна

Місце, кількість, обсяг поставки товарів: Харківська обл., м. Красноград.

Кількість: 2 шт.

Строк поставки товарів: 2017р. – 2018р.

(докладніше зазначено в додатку 2 та додатку 3 до документації процедури закупівлі)

Очікувана вартість закупівлі: 318 000 000,00 грн. з ПДВ.

4. Процедура закупівлі: двоступеневі торги з редукціоном

5. Недискримінація учасників: Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

Валютою пропозиції процедури закупівлі є гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції процедури закупівлі у доларах США або ЄВРО. При розкритті пропозицій процедури закупівлі ціна такої пропозиції торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій процедури закупівлі, про що зазначається у протоколі розкриття. Також з метою приведення ціни пропозиції учасника нерезидента до умов рівних з учасниками резидентами (урахування ПДВ та/або митних витрат та/або умов поставки, оплати) може застосовуватись розрахунок приведеної вартості товару. Форма розрахунку приведеної вартості наведена у Додатку 7 до документації.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції процедури закупівлі.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській мові або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі

Учасник, має  право  не  пізніше  ніж  за  5 робочих днів до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту в тендерном комітеті.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття  пропозицій не менше ніж на 5 робочих днів, та оприлюднити протягом одного робочого  дня  з  дня  прийняття  рішення  про  внесення зазначених  змін  на власному веб-сайті.

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

Пропозиція процедури закупівлі, подається у одному запечатаному пакеті і містить два внутрішніх окремих запечатаних конверта:

- конверт з кваліфікаційною пропозицією – прошитою, пронумерованою з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріпленою підписом та печаткою Учасника;

- конверт з ціновою пропозицію - прошитою, пронумерованою з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріпленою підписом та печаткою Учасника.

Конверти з кваліфікаційною пропозицією та ціновою пропозицією процедури закупівлі запечатуються в одному пакеті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На пакеті повинно бути зазначено:

- номер процедури двоступеневих торгів з редукціоном за даними сайту

- повне найменування і місцезнаходження Замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування”, 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, кімната 904;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів з редукціоном;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридична адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факс, електронна адреса, П.І.Б. керівника підприємства;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій)”

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

На внутрішніх конвертах з відповідними частинами пропозиції зазначаються:

1.  Номер процедури двоступеневих торгів з редукціоном за даними сайту;

2.  Предмет процедури двоступеневих торгів з редукціоном;

3.  Найменування та адресу замовника;

4.  Найменування та адресу учасника;

5.  Найменування частини заявки (кваліфікаційна або цінова пропозиція).

Якщо та чи інша частина пропозиції складається з декількох пакетів, упакованих в окремі конверти, то на кожному такому конверті додатково вказується номер пакету відповідної частини заявки.

Одночасно із пропозицією, яка подається у письмовій формі, учасником надається електронна копія кожної із частин пропозиції на одному або декількох компакт-дисках CD-R/DVD-R (без можливості подальшої зміни інформації, що зберігається на таких носіях), до складу якої входять всі документи, що становлять відповідну частину пропозиції учасника. CD-R/DVD-R компакт-диски в обов’язковому порядку підписуються перманентним маркером з зазначенням дати та часу запису інформації, назви Учасника та підписом його уповноваженої особи.

До складу електронної копії повинні бути включені скановані варіанти документів (у формі, доступній для візуального сприйняття), підготовлених на паперовому носії, і переважно у форматі Portable Document Format (* .pdf), за принципом: один файл - один документ. З назви кожного документа, що міститься в електронній копії пропозиції, повинно чітко слідувати який саме документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або їх друку. Найменування файлів має однозначно відповідати змісту в них електронних копій документів, при цьому назва файлу не повинна перевищувати 25 символів.

Кожен електронний носій, що становить електронну копію частини пропозиції, повинен бути вкладений у внутрішній конверт із відповідною частиною заявки Учасника.

До складу однієї електронної копії частини пропозиції повинні входити всі документи, що становлять оригінал цієї частини. Зміст електронних версій документів, що входять в електронну копію, повинен повністю відповідати змісту оригіналу. У разі виявлення невідповідностей між оригіналом і електронною копією, пропозиція такого Учасника може бути відхилена.

Не допускається надання електронної копії обох частин (кваліфікаційної та цінової) на одному електронному носії. У разі виявлення електронних копій двох частин пропозиції Учасника на одному електронному носії, заявка такого Учасника може бути відхилена.

Отримана пропозиція процедури закупівлі вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію процедури закупівлі.

Учасникам закупівлі дозволяється подавати пропозиції процедури закупівлі як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (лотам).

Усі сторінки пропозиції процедури закупівлі Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджуються: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції.

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.

Кваліфікаційна пропозиція містить :

-  документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з додатком 1 до документації;

- документальне підтвердження відповідності пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним вимогам і якісним характеристикам, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, згідно з додатком 3 до документації;

- технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю (додаток 3 і 4 документації), підписані уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника;

-  копію антикорупційної програми юридичної особи, що є учасником, та копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи ( у випадку коли очікувана вартість закупівлі дорівнює чи перевищує 20 млн.грн.);

- анкету контрагента, підписану, та завірену печаткою згідно з додатком 5 до документації.

- -   ДЕКЛАРАЦІЮ про прийняття умов проведення процедур закупівель згідно з додатком 6, підписану уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника.

Цінова пропозиція містить :

- пропозицію складену за формою згідно з додатком 2 до документації та договір згідно додатку 4 документації.

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

З метою участі у двоступеневих торгах з редукціоном, учасник надає Забезпечення пропозиції учасника у формі:

- Банківської гарантії або стендбай акредитива (Bid bond Guarantee або Bid bond SBLC), виданої банком, рейтинг якого за класифікацією однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor’s, Moody’s) відповідає вимогам першокласних банків (не нижче інвестиційного класу),

Гарантія або стендбай повинна забезпечувати наступні випадки:

- учасник відкликав свою цінову пропозицію після закінчення кінцевого строку її подання;

- непідписання учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю у встановлені документацією процедури закупівлі терміни згідно документації процедури двоступеневих торгів з редукціоном.

Сума гарантії або стендбай  250 000,00 дол.США .

Гарантія або стендбай складається англійською.

Гарантія або стендбай випускається по СВІФТ з авізуванням через Укрексімбанк (EXBSUAUX). Паперова копія відповідного СВІФТ повинна бути додана до пропозиції учасника.

Строк дії Гарантії або стендбай до 06.07.2017р. (включно).

Всі витрати по оформленню Гарантії або стендбай за рахунок учасника.

Гарантії або стендбай мають відповідати приведеній нижче формі.

TENDER SECURITY FORM

FORM OF BANK GUARANTEE / STANDBY LC

Type of [Guarantee / SBLC]: Bid bond

Number of the [Guarantee / SBLC]: (..)

Date: (..)

The [Guarantor / Issuer]: (..)

The Applicant: (..).

Beneficiary: (..)

The Underlying Relationship: Tender Documentation for the open procedure (..)

The [Guarantee / SBLC] amount and currency: (..)

Language of any documents under the [Guarantee / SBLC]: English.

Form of the presentation: paper form by any mode of delivery.

For the purpose of identification, the beneficiary’s bank shall confirm authenticity of the Beneficiary’s signature on the demand by the authenticated swift message sent to the [Guarantor’s / Issuer’s]

Place of the presentation: (..).

Expiry: (..) [validity of the tender + 30 days]

The party liable for payment of any charges: Applicant.

At the request and for the account of the Applicant, we, as the [Guarantor / Issuer], hereby irrevocably undertake to pay the Beneficiary any amount up the [Guarantee / SBLC] amount, upon presentatin of the Beneficiary’s complying demand in the Form of the presentation indicated above stating that the Applicant is in breach of its obligations under the Underlying Relationship, particularly:

+ the Applicant has withdrawn its bid within the validity of the tender; or

+ the Applicant has been nominated as successful bidder, but has failed or refused to sign the contract.

Any demand under this [Guarantee / SBLC] must be received by us on or before Expiry at the Place of presentation indicated above.

[This Guarantee is subject to URDG758, ICC publication. / This SBLC is subject to ISP98 / UCP600, ICC publication.]

Забезпечення пропозиції учасника -  РЕЗИДЕНТА

З метою участі у двоступеневих торгах з редукціоном, учасник надає Забезпечення пропозиції учасника у формі:

- Застави – внесення на рахунок замовника суми, яка дорівнює еквіваленту 250 000,00 дол.США на момент розміщення об’яви.

Перерахування коштів здійснюється на п/р №2600202004527 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 03150, вул.Антоновича,127, м.Київ, Україна, МФО 322313, SWIFT: EXBSUAUX, одержувач: ПАТ «Укргазвидобування» , код ЄДРПОУ 30019775. У призначенні платежу обов’язково вказати: “Забезпечення виконання участі у двоступеневих торгах з редукціоном,  код закупівлі: __________ (ВКАЗУЄТЬСЯ КОД), без ПДВ”.

- АБО Банківської гарантії або стендбай акредитива (Bid bond Guarantee або Bid bond SBLC), виданої українським державним банком.

Гарантія або стендбай повинна забезпечувати наступні випадки:

учасник відкликав свою цінову пропозицію після закінчення кінцевого строку її подання;

непідписання учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю у встановлені конкурсною документацією терміни згідно документації процедури двоступеневих торгів з редукціоном.

Сума гарантії або стендбай еквівалент  250 000,00 дол.США на момент розміщення об’яви.

Гарантія або стендбай складається українською мовою.

Строк дії Гарантії або стендбай до 06.07.2017р. (включно).

Всі витрати по оформленню Гарантії або стендбай за рахунок учасника.

Гарантія або стендбай мають відповідати приведеній нижче формі.

ФОРМА БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ АБО СТЕНДБАЙ АКРЕДИТИВА

Кому: (..)

Дата: (..)

Вид Гарантії: тендерна гарантія

Номер Гарантії:  (..)

Гарант: (..)

Аплікант: (..)

Бенефіціар: (..)

Основна угода: Документація процедури двоступеневих торгів з редукціоном

Сума Гарантії та валюта: (..)

Документи, що мають бути надані у підтримання вимоги: не вимагається

Мова будь-яких документів за Гарантією: українська

Форма представлення: у паперовій формі.

З метою ідентифікації банк Бенефіціара підтверджує дійсність підпису Бенефіціара на письмовій вимозі та заяві шляхом направлення ключованого повідомлення на SWIFT-адресу Гаранта.

Місце представлення: [поштова адреса установи Банку, яка видала Гарантію]

Закінчення строку: (..)

Сторона, відповідальна за сплату будь-яких витрат: Аплікант

Як Гарант, ми цим безвідклично зобов`язуємось сплатити Бенефіціару будь-яку суму в межах Суми Гарантії, після представлення Бенефіціаром належної вимоги у зазначеній вище Формі представлення, в якій зазначається, що Аплікант порушив свої зобов’язання за Основною угодою, а саме:

- Аплікант відкликав свою цінову пропозицію після закінчення кінцевого строку її подання;
- Аплікант, який став переможцем процедури закупівлі, не підписав договір про закупівлю у терміни, встановлені згідно документації процедури двоступеневих торгів з редукціоном.

Будь-яка вимога за цією Гарантією повинні бути отримані нами не пізніше Закінчення строку у Місці представлення, що зазначено вище.

Ця Гарантія підпорядкована Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою у редакції 2010 року, публ. МТП № 758.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Згідно Розділу 12 Порядку.

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

Пропозиції процедури закупівлі вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник  має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій процедури закупівлі.

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників зазначено в додатку 1 до  документації.

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено в додатку 1 до документації.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

-Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені в додатку 3 до документації.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі кваліфікаційної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції Учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без  втрати свого забезпечення пропозиції процедури закупівлі. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції процедури закупівлі враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

- Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі:

Пропозиції процедури закупівлі, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не приймаються.

- спосіб подання пропозицій процедури закупівлі: Особисто або через уповноваженого представника або кур’єром - «особисто в руки».

- місце подання пропозицій процедури закупівлі: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, к.904

- кінцевий строк подання пропозицій (дата, час): Кінцевий строк: 15.05.2017 року,  до 16.00 год.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі:

- місце розкриття пропозицій процедури закупівлі: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, актовий або конференц-зал.

- дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: 16.05.2017 року,  о 10.30 год.

На першому етапі Замовником проводиться розкриття кваліфікаційної пропозиції Учасників. Конверти з ціновими пропозиціями не розкриваються.

За результатами розкриття конвертів із кваліфікаційними пропозиціями формується відповідний протокол, в якому фіксується інформація про подані пропозиції, зазначаються найменування, адреса та місце знаходження Учасника, а також інша інформація. Протокол розкриття конвертів із кваліфікаційними пропозиціями не оприлюднюється на власному веб-сайті Замовника.

У рамках першого етапу Замовник розглядає кваліфікаційні пропозиції Учасників на відповідність вимогам, встановленим у документації про закупівлю відповідно до інструкції з проведення попереднього кваліфікаційного відбору контрагентів ПАТ «Укргазвидобування» (що розміщена на сайті компанії www.ugv.com.ua в розділі «Закупівля-нормативні документи»).  Мета першого етапу - допуск до подальшої участі в закупівлі пропозицій, що відповідають вимогам документації і відхилення інших, як неприйнятних. Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій.

Перший етап повинен бути завершений протягом 21 робочого дня після закінчення терміну подання кваліфікаційних пропозицій. Термін проведення розгляду пропозицій може бути продовжений не більше ніж на 10 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду кваліфікаційних пропозицій оформляється рішенням тендерного комітету.

За підсумками першого етапу тендерний комітет на своєму засіданні у відношенні кожного Учасника приймає рішення про допуск до другого етапу закупівлі або про відмову в допуску, відповідно до критеріїв кваліфікаційного відбору, та зазначає дату проведення другого етапу (редукціону). Рішення тендерного комітету оформляється відповідним протоколом.

Повідомлення про місце, дату та час проведення другого етапу публікується на власному сайті Замовника та направляється в сканованому вигляді факсом або електронною поштою на адресу Учасників, допущених до 2 етапу, не пізніше як за 5 робочих днів до дати другого етапу.

Уповноваженні представники Учасника, що отримав повідомлення, до настання дати другого етапу повинні зареєструватись для участі у процедурі розкриття цінових пропозицій.  При цьому  вони повинні надати Замовнику наступні документи:

- засвідчену Учасником копію всіх заповнених сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а також надати оригінал такого документа для ознайомлення;

- документ, яким представник уповноважується  від імені Учасника бути присутнім на процедурі розкриття, підписувати за результатами проведення процедури розкриття протокол та заявляти або зменшувати ціну пропозиції Учасника (довіреність, доручення або інший документ).

Протокол розкриття  підписується членами тендерного комітету  та  Учасниками,  які  були присутні на процедурі розкриття пропозицій.

3. Орієнтовний час початку процедури зменшення цін запропонованих Учасниками пропозицій процедури закупівлі на ІІ-му етапі:

- дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: публікується на власному сайті Замовника та направляється в сканованому вигляді факсом або електронною поштою на адресу Учасників, допущених до 2 етапу не пізніше як за 5 робочих днів до дати другого етапу.

На другому етапі проводиться розкриття конвертів з ціновими пропозиціями Учасників, які рішенням тендерного комітету допущені до другого етапу. Конверти з ціновими пропозиціями Учасників, яких рішенням тендерного комітету було не допущено до участі у другому етапі, не розкриваються. Розкриття цінових пропозицій проводиться в присутності представників Учасників, які допущені до другого етапу. 	 Відсутність уповноваженого представника Учасника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті його пропозиції.

Розкриття цінових пропозицій здійснюється у час та в місці, що зазначені в повідомленні про проведення другого етапу процедури закупівлі. Замовник розкриває конверти з ціновими пропозиціями Учасників, оголошує їхню ціну і пропонує уповноваженим представникам Учасників розпочати процедуру зменшення ціни предмету закупівлі або лоту.

У разі необхідності розрахунку приведеної вартості цінових пропозицій Учасників після іх розкриття та оголошення Замовник має право перенести процедуру зменшення ціни предмету закупівлі або лоту на наступний день після дня розкриття цінових пропозицій. В такому разі у протоколі розкриття цінових пропозицій зазначається початкова ціна пропозиції, протокол розкриття підписується членами тендерного комітету та  Учасниками, що були присутні. На наступний день проводиться процедура зменшення ціни предмету закупівлі або лоту з урахуванням розрахунків приведеної вартості.

Початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча ціна із розкритих пропозицій. Згоду на зменшення ціни пропозиції присутні представники Учасників підтверджують шляхом підняття руки і оголошенням нової запропонованої ціни. Якщо після триразового оголошення кінцевої ціни, жоден з Учасників не запропонував нової ціни, процедура закупівлі припиняється.

У протоколі розкриття цінових пропозицій (редукціону) зазначається початкова і кінцева ціна пропозицій. Протокол розкриття цінових пропозицій (редукціону) підписується членами тендерного комітету та  Учасниками,  що були присутні.

Учасник, який в процесі зниження ціни назвав найменшу ціну, надає на протязі 3 робочих днів  нову цінову пропозицію на суму не більше ніж зафіксована в протоколі розкриття цінових пропозицій по предмету закупівлі в цілому або по кожному лоту окремо.

Строк з дня проведення розкриття цінових пропозицій (редукціону) до акцепту найменшої цінової пропозиції не повинен перевищувати 21 робочого дня.

Розділ 5. Визначення переможця

- Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

Переможець визначається рішенням тендерного комітету за найменшою ціною (з ПДВ) при рівному статусі платників податків Учасників або (без ПДВ) при різному статусі платника податків Учасників або за результатами розрахунку приведеної вартості, якщо такий розрахунок застосовувався у процедурі закупівлі.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі  отримання  достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним вимогам, наявність підстав, зазначених у документації процедури закупівлі,  або факту зазначення у пропозиції торгів будь-якої  недостовірної  інформації, що  є  суттєвою  при  визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

Про акцепт пропозиції переможця складається протокол.

Повідомлення про переможця процедури закупівлі публікується на веб-сайті Замовника протягом трьох робочих днів з дня акцепту пропозиції.

2. Відхилення пропозицій закупівлі

Замовник відхиляє  пропозицію  Учасника,  у разі якщо:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, в тому числі за технічним та якісними характеристиками предмету закупівлі (лоту) встановленими документацією процедури закупівлі;

- пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі;

- Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

-  Учасник надав письмову відмову від участі у процедурі закупівлі;

- пропозиція процедури закупівлі подана  Учасником, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

- Учасник  не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

- якщо після ІІ етапу (редукціону) Замовник звернувся до Учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією процедури закупівлі за підтвердженням наданої інформації, а Учасник не надав документів або інформації в зазначений строк;

- Учасника внесено до реєстру недобросовісних Учасників.

3. Відміна Замовником закупівлі

Замовник відміняє закупівлю у разі:

- відсутності фінансування чи потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;

- подання для участі у торгах  менше  двох  пропозицій;

- ціна найбільш вигідної пропозиції торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

- якщо до ІІ етапу (редукціону), після І етапу (кваліфікації) допущено менше ніж два Учасника;

- не прийняття рішення щодо акцепту пропозиції Учасника, який брав участь у процедурі закупівлі;

-  не укладання договору за результатами процедури закупівлі;

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

4. Інша інформація

Ціни вказуються з урахуванням вимог, визначених в п. 6 розділу 1 цієї документації процедури закупівлі, із врахуванням податку на додану вартість та вартості інших витрат, необхідних для виконання договору, на умовах, визначених цією документацією.

Учасник зазначає ціну цінової пропозиції з урахуванням всіх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здійснення його поставки відповідно до умов цієї документації, в тому числі транспортні витрати, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при експорті товару та які потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здійснення його поставки. Вартість митних процедур в країні імпорту покладається на Учасника.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозицію якого було акцептовано,  не пізніше двадцяти одного робочого дня з дня акцепту пропозиції цього Учасника.

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Проект договору про закупівлю визначений в додатку 4 до цієї документації.

3. Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю

У  разі  письмової  відмови  переможця процедури закупівлі підписати договір  про закупівлю відповідно до вимог документації процедури закупівлі або не укладення договору про закупівлю з  вини  Учасника  у строк, визначений цією документацією, Замовник може повторно визначити найбільш економічно вигідну пропозицію процедури закупівлі з тих, строк дії яких ще не минув і укласти з ним договір про закупівлю не пізніше двадцяти одного робочого дня з дня повторного визначення переможця процедури закупівлі.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю Не вимагається.

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

та які надаються до Департаменту безпеки

При укладанні договору Учасник-переможець надає наступні документи:

Копії, завірені Учасником - переможцем:

а). статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

б). Оригінал  або копія витягу з реєстру платників ПДВ чи єдиного податку (крім осіб, що є нерезидентами України);

в). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г). витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д). довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

е). баланс підприємства за останній звітний період (у відповідності до статті ___ Податкового Кодексу України);

ж). дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з). довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і). довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги;

к). довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги;

л). довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м). довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників.

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Замовник складає реєстр недобросовісних Учасників. Включення Учасника до реєстру недобросовісних Учасників приймається  за рішенням Замовника.

Відомості  до  реєстру недобросовісних   Учасників   вносяться   на  строк,  що  не  може перевищувати один рік. Реєстр недобросовісних Учасників публікується на веб-сайті Замовника. До реєстру недобросовісних Учасників включаються Учасники, що:

- безпідставно відмовилися від підписання договору;

- з якими  було  розірвано  договори  у  зв'язку  із  суттєвими порушеннями ними умов договору;

- вчинили  несхвальні  та  анти конкурентні  узгоджені  дії;

- порушили угоду про захист конфіденційної інформації;

- надали  у  пропозиціях  будь-яку  недостовірну інформацію.

- допустили порушення обов’язків згідно з укладеними Договорами.

|  |  |  |  |  | Додаток 1 до документації процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Критерії | Оцінка контрагента |  | Підтверджуючі документи, що надає Кандидат |
|  |  |  | Значення | Допуск до участі |  |
| Акредитація |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Відповідність Учасника вимогам які пред’являються до осіб, що виконують роботи, надають послуги, постачають ТМР відповідно до чинного Законодавства. | Відповідає | Допускається до участі | Копії установчих документів Учасника (перелік): - Статут; - установчий договір про діяльність засновників по створенню підприємства, установи (якщо в статуті не зазначено засновників і їх частка в уставному фонді); - витяг з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій (для акціонерних товариств). - копія витягу з реєстру платників ПДВ чи витягу з реєстру платників єдиного податку (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою Учасника; - копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою Учасника; - копія протоколу рішення засновників про призначення керівника; - копія наказу про призначення керівника; - копія паспорту керівника (стор.1-3); - інформація у довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносилась до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
|  |  |  | Не відповідає | Не допускається до участі |  |
| 2. |  | Не проведення у відношенні до Учасника (юридичної особи) процедури ліквідації, відсутність рішення суду про визнання Учасника (юридичної особи, приватного підприємця) банкротом і про відкриття справи про банкрутство | Відповідає | Допускається до участі | Лист за підписом керівника на бланку організації, або довідка (витяг) про банкрутство, завірений печаткою учасника. |
|  |  |  | Не відповідає | Не допускається до участі |  |
| 3. |  | Відсутність неврегульованих претензій до Учасника з боку ПАТ «Укргазвидобування», невирішених майнових або фінансових суперечок між Учасником та ПАТ «Укргазвидобування» | Відповідає | Допускається до участі | Перелік відомостей про суперечки та претензії в результаті постачання МТР, виконання робіт на підприємствах ПАТ "Укргазвидобування", підписаний уповноваженим керівником (лист учасника в довільній формі). |
|  |  |  | Не відповідає | Не допускається до участі |  |
| 4. |  | Гарантія можливості проведення технічного аудиту Учасника на відповідність наданим даним, дійсна на весь період акредитації (12 місяців) |  |  | Лист за підписом керівника на бланку Учасника щодо гарантії надання Замовнику можливості проведення технічного аудиту Учасника та субпідрядників (за наявності), або Учасника та виробника (якщо Учасник є не виробником, а офіційним дилером) дійсну на весь період акредитації (12 місяців) |
| Критерії для оцінки фінансово-економічного стану |  |  |  |  |  |
| 5. | Відповідність Учасника критеріям які пред’являються до показників фінансової звітності, зокрема показників ліквідності та платоспроможності. Коефіцієнт загальної (поточної ліквідності) – Кпл. Кпл=ОбА/КБЗ, де: ОбА – оборотні активи, рядок 1195 балансу КБЗ – короткострокові боргові зобов'язання, рядок 1695 балансу. Значення даного коефіцієнта повинно бути не менше 0,5 при умовах оплати по факту поставки протягом 30 календарних днів з дати постачання, та не менше 1,0 при умовах оплати – передплата(якщо передбачена вимогами документації). Значення даного коефіцієнту розраховується станом на кінець звітного періоду. |  | Відповідає | Допускається до участі | Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копія балансу учасника за останній звітний період (форма №1); Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копія звіту про фінансові результати за останній звітний період (форма №2); |
|  |  |  | Не відповідає | Не допускається до участі |  |
| Технічні критерії кваліфікації |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Учасник є виробником МТР, що закуповуються ПАТ «Укргазвидобування», або компанією, уповноваженою виробником на здійснення поставок даних МТР | Відповідає | Допускається до участі | Уповноважуючий документ від виробника МТР або його офіційного представника. |
|  |  |  | Не відповідає | Не допускається до участі |  |
| 7. |  | МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам «Укргазвидобування», обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання) | Відповідає | Допускається до участі | Вимоги: Окремі складові Предмету закупівлі (частини), з яких він виготовлений (перелік частин заначений в Технічному завданні п 2.1. Перелік обладнання), повинні бути виготовленими в країні, що приєдналася до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (Agreement on Government Procurement, GPA). https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm Учасник надає: 1) Завірена підписом та печаткою Учасника процедури закупівлі копія паспорту на товар (предмет закупівлі). 2) Завірена підписом та печаткою Учасника процедури закупівлі копія діючого сертифікату щодо наявності на виробництві системи менеджменту якості ISO 9001:2008. 3) Завірена підписом та печаткою Учасника процедури закупівлі копія діючого сертифікату щодо відповідності технічних параметрів вимогам специфікації з нанесенням знаку якості Американського Нафтового Інституту – монограми API на виготовлення відповідних виробів не менше 3 років: - API 4F (бурова вежа); - API 7К (бурове обладнання для буріння та ремонту свердловин); - API 8С (бурове та експлуатаційне обладнання для спуско - підйомних робіт). 4) Гарантійний лист за підписом керівника на бланку організації, що до надання дозволу ЕТЦ Держпраці України (згідно постанови КМУ від 26.10.2011р. № 1107) на застосування обладнання на території України за результатами поставки (у випадку поставки предмета закупівлі, виготовленого за межами України) згідно: - ДНАОП 1.1.21-1.20-03 - Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України; - НПАОП 40.1-1.32-01 - Правила будови електроустановок. (Електрообладнання спеціальних установок). 5) Гарантійний лист на офіційному бланку завірений підписом та печаткою виробника на обов’язкове створення сервісного центру на території України для обслуговування Товару. Вимоги до сервісного центру: - інженерно-технічний персонал та наявність запасних частин в кількості, достатній для забезпечення 1 року експлуатації та обслуговування товару; - сервісний центр авторизований виробником товару. 6) У разі наявності у Учасника створеного сервісного центру на території України, Учасник надає офіційний лист, щодо підтвердження відкритого сервісного центру підписаний та завірений печаткою Учасника та витяг з ЄДРПОУ, який засвідчує заснування сервісного центру. |
|  |  |  | Не відповідає | Не допускається до участі |  |
| 8. |  | Наявність у Учасника досвіду постачання аналогічних МТР на ринку не менше 3 років | Відповідає | Допускається до участі | - Учасник надає офіційний лист підтвердження досвіду виготовлення та постачання аналогічних предметів закупівлі (протягом останніх трьох років). - Учасник надає рекомендаційні листи-відгуки від кінцевих споживачів (не менш ніж трьох бурових компаній щодо використання даного обладнання при бурінні свердловин і закупленого протягом останніх 36 місяців). Контактну інформацію вповноваженого працівника бурової компанії, для підтвердження достовірності наданого рекомендаційного листа. |
|  |  |  | Не відповідає | Не допускається до участі |  |
| 9. |  | Рівень браку (висновок надає відділ, що контролює поставку МТР). У випадку відсутності досвіду роботи, Учасник оцінюється без врахування даного критерію. | Низький | Допускається до участі | Перелік претензії до якості (комплектності) в результаті постачання МТР на підприємствах ПАТ "Укргазвидобування" за останні 12 місяців, підписаний уповноваженим керівником. |
|  |  |  | Високий | Не допускається до участі |  |

Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

Додаток 2

# до документації процедури закупівлі

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

- ФОРМА " ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

- (подається Учасником на фірмовому бланку)

- «Пропозиція № _______ від ____ 2017 року»

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі двоступеневих торгів з редукціоном на закупівлю __________________________відповідно до вимог, що запропоновані Замовником.

Вивчивши документацію та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання пропозиції, договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах:

- Повне найменування Учасника  _______________________________________________

- Адреса (юридична та фактична) _______________________________________________

- Телефон/факс _______________________________________________________________

- Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _______________________________________

- Код ЄДРПОУ ______________________________________________________________

- Форма власності та юридичний статус учасника; назва та адреса головного підприємства учасника, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація _______________

- Банківські реквізити ___________________________________________________________

- Коротка довідка про діяльність _________________________________________________

- Ціна пропозиції (загальна ціна договору про закупівлю) становить (включаючи ПДВ та ПФ), грн.:

Цифрами ________________________________________________________________________

Літерами _________________________________________________________________________

- Умови оплати: _____________

- Строк поставки товару: до ___________

- Країна походження та виробник товару :_____________

- Умови поставки :________________

- Пропозиція щодо предмету закупівлі Таблиця 1

- Рік виготовлення:___________________

Таблиця 1

| № п/п | Найменування товару* | Найменування товару на англійській мові (для нерезидентів)** | Оди. вим. | Кіль-кість | Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.) | ПДВ, (грн.) | Загальна вартість із ПДВ, *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |

* - Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або паспорті на предмет закупівлі

** - При зазначенні найменування на англійській мові учасник-нерезидент має зазначити те формулювання, що буде відображене у товаро-супровідних документах при відвантаженні Товару. Переклад на українську мову має повністю відповідати англомовній версії;  всі артикули/позначення, що зазначені в англійській мові мають бути ідентично зазначені в українській версії.

*** - зазначається вартість на умовах та у валюті Учасника (вартість договору).

__________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)

При подачі цінової пропозиції учасник-нерезидент має враховувати наступну інформацію.

- Якщо сума цінової пропозиції учасника-нерезидента перевищує 1 000 000,00 USD або еквівалент даної суми у іншій грошовій валюті та ціновою пропозицією передбачена передоплата, здійснення розрахунків можливе лише за акредитивною формою, якщо інше не передбачене діючим, на момент укладання договору, законодавством України ;

- У випадку акредитивної форми розрахунку, учасник-нерезидент має врахувати у вартість своєї цінової пропозиції наступний розподіл банківських комісій:

«Всі витрати по обслуговуванню акредитиву на території України оплачує Покупець. Всі витрати за межами України, в тому числі комісію за підтвердження акредитиву та гарантійне покриття Міжнародної фінансової організації / ЄБРР оплачує Продавець.

Витрати за внесення змін до акредитиву лягають на Сторону, яка ініціює такі зміни.»

- Такі акредитиви підпорядковуються Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів в редакції 2007р., опублікованим Міжнародною торговою палатою під №600».

При наявності супутніх послуг (пуско-налагоджувальні роботи, шеф-монтаж), вартість таких послуг має бути зазначена окремо.

Додаток 3

до документації процедури закупівлі

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

| № п/п | Найменування продукції, повна її характеристика, ДЕСТ* | Од. вим. | Кількіcть | Місце призначення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мобільна бурова установка вантажопідйомністю 225 тон (1200HP) комплектна (нова) | шт. | 2 | УБГ |

* - Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або паспорті на предмет закупівлі

2.2 Технічні характеристики та комплектація

| № з/п | Вимоги замовника |  |  | Пропозиція Учасника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вимоги замовника | Технічна специфікація | К-cть | Тип, назва обладнання, виробник, дата виготовлення | Детальна Технічна специфікація | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Загальні вимоги |  |  |  |  |  |  |
|  | Вимоги до обладнання | Згідно стандартів АРІ, правил в нафтогазовій промисловості НПАОП 11.1-1.01-08, "Правил улаштування електроустановок-2014", "Правил будови електрообладнання спеціальних установок ДНАОП 0.00-1.32-01", правил будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском ДНАОП 0.00-1.07–94, Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07,"Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення" (ДБН В.2.5-28:2006) |  |  |  |  |
|  | Документація |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта на обладнання | Двомовне виконання (українська або російська мова та англійська) |  |  |  |  |
|  | Сертифікати якості | ISO 9001:2008 |  |  |  |  |
|  | Сертифікати відповідності до стандартів |  |  |  |  |  |
|  | Технічна документація | включає в себе кінематичні, пневматичні, гідравлічні, електричні схеми; схеми розміщення фундаментів, плит та обладнання на території, каталог складальних одиниць ; креслення вузлів та агрегатів; 2 примірника на англійській мові,3 примірника на українській або російській мові, 3 примірника в електронному виді. |  |  |  |  |
|  | Інструкція з експлуатації, монтажу та технічного обслуговування обладнання | 3 примірника на український або російській мові, 2 примірника на англійській мові,3 примірника в електронному виді. |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 1 | Шасі |  | 1 к-т |  |  |  |
| 1.1 | Самохідне автошасі з кабіною водія | Мобільний агрегат на власному спеціальному шасі. Все обладнання змонтовано на загальній рамі підйомного агрегату. Передні колеса односкатні, задні колеса двоскатні. | 1 к-т |  |  |  |
| 1.2 | Упорні домкрати | Гідравлічні та механічні | 1 к-т |  |  |  |
|  | Гідравлічний домкрат |  | 4 шт. |  |  |  |
|  | Механічний домкрат |  | 2 шт. |  |  |  |
| 1.3 | Апарель під підйомний агрегат | Розбірна металічна конструкція, зв’язана з буровою основою. Всі домкрати опираються на спеціальні вантажні підставки. | 1 к-т |  |  |  |
| 1.4 | Пневматична система реалізована за допомогою штатних компресорів, які змонтовані на двигунах внутрішнього згорання та загальною системою підготовки та осушки повітря, включається та виключається при переключені режимів (робота установки- транспортний режим) | Включає в себе всі елементи та комунікації транспортного шасі. | 1 к-т |  |  |  |
|  | Робочий тиск не менше | 0,8 МПа |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 2 | Силовий привід |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модель двигуна | CAT C18 або аналог | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Тип | Дизельний |  |  |  |  |
|  | Потужність не менше | 630 к.с. |  |  |  |  |
|  | Максимальні обороти | 2100 об/хв |  |  |  |  |
|  | Комплектація | система охолодження, вихлопна система, системами захисту від перегріву, падіння тиску оливи в системі, падіння рівня охолоджуючої рідини. З передпусковим підігрівом 220В, 3кW, 50Гц; системою зарядки акумуляторів від генератора дизельного двигуна. З пневматичною системою аварійного глушіння двигуна з пульта бурильника. Приборна панель (тахометр, покажчик тиску оливи, покажчик температури двигуна, лічильник мотогодин, кнопка пуска, кнопка аварійної зупинки двигуна, тиску палива , зарядки акумуляторів). З пневматичною системою аварійної зупинки двигуна з пульта бурильника. |  |  |  |  |
| 2.2 | Паливний бак | Зимового виконання (з елементами підігріву) | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Об’єм одного паливного баку не менше | 400 л |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 2.3 | Гідравлічна коробка швидкостей | Allison S6620 HR або Allison M6620 AR або аналог | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Кількість швидкостей | 7 (6+1) |  |  |  |  |
|  | Комплектація | З приборною панеллю, Покажчик тиску оливи, покажчик температури оливи, охолодження АКПП через систему охолодження двигуна. |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 2.4 | Управління трансмісіями та двигунами | Пневматичне/електричне з пульта бурильника та кабіна водія | 1 к-т |  |  |  |
| 3 | Аварійний привід | Потужності повинно бути достатньо для виконання робіт з номінальним навантаженням на гаку. | 1 к-т |  |  |  |
|  | Тип | Електричний з редуктором |  |  |  |  |
|  | Потужність електродвигуна не менше | 50 кВт |  |  |  |  |
|  | Напруга | 400 В |  |  |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |  |  |
| 4 | Система приводу |  |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 4.1 | Редуктор відбору потужності для приводу гідравлічних насосів | Chealse або аналог | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Виконання | Змонтована на автоматичній коробці передач |  |  |  |  |
| 4.2 | Редуктор з’єднання двох двигунів та приводу шасі(роздавальна коробка) |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Тип | Сумуючий редуктор |  |  |  |  |
|  | Виконання | Власна система змащування, з елементами підігріву від електричної мережі напругою 220В |  |  |  |  |
| 4.3 | Коробка кутової передачі (на лебідку) |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання | Власна система змащування, з елементами підігріву від електричної мережі напругою 220В |  |  |  |  |
| 4.4 | Похила ланцюгова передача привода бурової лебідки | Виконана з використанням ланцюгів Diamond, Tsubaki, Renold або аналог | 1 к-т |  |  |  |
| 4.5 | Трансмісія привода ротора | Система карданних передач з проміжними опорами від сумуючого редуктора до циліндричного редуктора привода ротора. | 1 к-т |  |  |  |
| 4.6 | Циліндричний редуктор привода ротора | С системою включення зворотного ходу ротора. | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання | Власна система змащування, з елементами підігріву від електричної мережі напругою 220В |  |  |  |  |
| 4.7 | Ланцюгова передача приводу ротора | Два вертикальних ланцюгових редуктора, з’єднаних карданною передачею. З’єднання з ротором фланцеве. На нижньому ланцюговому редукторі встановлена муфта привода ротора. На верхньому цепному редукторі встановлена муфта гальма ротора. | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання | Власна система змащування кожного редуктора. З використанням ланцюгів Diamond, Tsubaki, Renold або аналог |  |  |  |  |
| 5 | Підіймальна система | API Spec 4F-2013,категорія безпеки конструкції SSL-E2 and U2, категорія конструкції продукції PSL-1 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 5.1 | Мачта | Двосекційна конструкція з телескопічними гідроциліндрами з відкритою передньою гранню та балконом верхового робочого. Підйом вишки за допомогою двох телескопічних гідроциліндрів; Підйом та спуск другої секції за допомогою двох гідроциліндрів. | 1 к-т |  |  |  |
|  | Максимальне статичне навантаження на гаку при 10 струнах не менше | 225 т |  |  |  |  |
|  | Номінальне навантаження на гаку не менше | 200 т |  |  |  |  |
|  | Висота мачти не менше | 38 м |  |  |  |  |
|  | Корисна висота мачти не менша | 32 м |  |  |  |  |
|  | Кут нахилу вежі не менше | 2,5 0 |  |  |  |  |
|  | Противітрова стійкість без навантаження на талевий блок з повним комплектом бурових труб не менше | 110 км/год |  |  |  |  |
|  | Механізм утримання вежі від падіння | В комплекті зі стальними канатами, роликовими блоками, лебідкою ричажною, кріпленням в достатній кількості. | 1 к-т |  |  |  |
| 5.2 | Балкон верхового | Згідно правил в нафтогазовій промисловості НПАОП 11.1-1.01-08, | 1 к-т |  |  |  |
|  | Висота розташування балкону верхового робочого не менше | Регульована площадка верхового робітника з фіксацією на висотах - 17; 19; 21; 22 м |  |  |  |  |
|  | Ємкість магазина балкона верхового робочого з вітрозахисними стіновими панелями не менше | 4 1/2″ БТ - 4000 м 178 УБТ- 200 м |  |  |  |  |
| 5.3 | Належність мачти |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Противаги для машинних ключів |  | 1 к-т |  |  |  |
| 5.5 | Роликові блоки підвіски ключів |  | 1 к-т |  |  |  |
| 5.5 | Роликові блоки допоміжних лебідок |  | 1 к-т |  |  |  |
| 5.6 | Пристрій кріплення системи аварійної евакуації верхового робочого |  | 1 к-т |  |  |  |
| 5.7 | Інерційний механізм проти падіння верхового | SALA або аналог | 2 к-ти |  |  |  |
| 5.8 | Механізм проти падіння при підніманні по сходах | SALA або аналог | 2 к-ти |  |  |  |
| 5.9 | Рятувальний механізм верхової палати | Trolmatic або аналог | 1 к-т |  |  |  |
| 5.10 | Площадки/платформи для обслуговування обладнання | Обладнана запобіжними пристосуваннями для робочих. Всі площадки/платформи обладнані гратами, поручнями з квадратного профілю з самозамикаючими бар'єрами. Запобіжні пластини для дверей, захисні планки для ніг навколо всіх робочих площадок вишки. Згідно НПАОП 11.1 – 1.01 – 08. - маршеві сходинки кут не більше 60°; - ширина сходинок не менше 0,7 м; - сходинки для перенесення вантажу не менше 1,0 м; - відстань між сходинками 0,25 м; - сходинки обладнані з двох сторін поручнями не нижче 1,0 м; - бортова обшивка з двох сторін сходів не менше 0,10 м що унеможливлює прослизання ніг людини ; - відстань між сходинками сходів не менше 0,35 м; - дуги розташовуються на відстані не більше 0,8 м одна від одної, радіусом від 0,35 м до 0,45 м; - площадками для віддиху 6 м по вертикалі одна від одної. | 1 к-т |  |  |  |
| 5.11 | Площадка для обслуговування "гусака" стояка маніфольду |  | 1 к-т |  |  |  |
| 5.12 | Сходи |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Сходи від підлоги до кронблока та балкона верхового з тунельними прольотами |  | 1 к-т |  |  |  |
| 5.13 | Підвіска бурового ключа |  | 1 шт. |  |  |  |
| 5.14 | Підвіска машинних ключів |  | 2 шт. |  |  |  |
| 5.15 | Кронштейн для підвіски сервісного обладнання |  | 1 шт. |  |  |  |
| 5.16 | Система освітлення |  | 1 к-т |  |  |  |
| 5.17 | Маніфольд |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Стояк |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Внутрішній діаметр | 101,6 мм (4'') |  |  |  |  |
|  | Внутрішній тиск | 35 МПа (5000 psi) |  |  |  |  |
|  | Хомути кріплення |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Засувки | 35 МПа (5000 psi) | 1 к-т |  |  |  |
| 6 | Механізм на рівні балкона верхового для затягування ОБТ (допоміжна лебідка) |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Вантажопідйомність не менше | 0,5 т |  |  |  |  |
| 7 | Кронблок | API Spec 8A-2012, категорія безпеки конструкції SSL-E2 and U2, категорія конструкції продукції PSL-1 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Максимальне статичне навантаження не менше | 225 т |  |  |  |  |
|  | Тип | трьох вісний |  |  |  |  |
|  | Діаметр шківа ходового кінця талевого каната не менше | 914 мм | 1 шт. |  |  |  |
|  | Діаметр шківів кронблока не менше | 760 мм | 5 шт. |  |  |  |
|  | Діаметр канавки під талевий канат не менше | 28 мм |  |  |  |  |
| 8 | Гідророзкріплювач |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Тягове зусилля на тросу не менше | 10 т |  |  |  |  |
|  | Діаметр сталевого канату | 19 мм |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск | 14 МПа |  |  |  |  |
|  | Комплектація | З стальним канатом та комплектом кріплень |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 9 | Елементи безпеки |  |  |  |  |  |
|  | Вітропокажчик |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Сигнальні вогні на кронблоці | Комплект який складається не менше ніж з двох вогнів. Один з яких отримує живлення від незалежного джерела (сонячна батарея та акумулятор не менше ніж на 12 годин автономної роботи ) | 1 к-т |  |  |  |
|  | Блискавкозахист |  | 1 к-т |  |  |  |
| 10 | Пульт управління монтажем бурової |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Загальні вимоги | Виконання робіт з підйому та опускання вишки. |  |  |  |  |
| 11 | Бурова основа | API Spec 4F-2013, категорія безпеки конструкції SSL-E2 and U2, категорія стандарту продукції PSL-1 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 11.1 | Бурова основа | Являє собою єдину систему, яка складається в транспортне положення. Конструкція основи має вертикальні колони. Передня нижня балки розбірна для можливості (зручності) монтажу бурової площадки на гирло свердловини. | 1 к-т |  |  |  |
|  | Тип | Складуваний паралелограм |  |  |  |  |
|  | Висота основи не менше | 6 м |  |  |  |  |
|  | Корисна висота від рівня землі до підроторних балок не менше | 5,3 м |  |  |  |  |
|  | Розмір бурової площадки, не менше | 6 м x 6 м |  |  |  |  |
|  | Місткість підсвічника не менше | 4 1/2″ БТ - 4000 м 178 УБТ- 200 м |  |  |  |  |
|  | Максимальне статичне навантаження на основу не менше | 345 т |  |  |  |  |
|  | Максимальне статичне навантаження на підроторні балки не менше | 225 т |  |  |  |  |
|  | Максимальне статичне навантаження на підсвічник не менше | 120 т |  |  |  |  |
| 11.2 | Належність основи |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Приміщення для бурильника (Dog house) |  | 1 к-т |  |  |  |
| 11.4 | Піддон для збору бурового розчину |  | 1 к-т |  |  |  |
| 11.5 | Вимоги до покриття бурової площадки | Протиковзаюче покриття в небезпечних зонах. Настил підлоги рифлений лист. |  |  |  |  |
| 11.6 | Евакуаційний міст з робочої площадки |  | 1 к-т |  |  |  |
| 11.7 | Похилий міст | Клиновий обмежувач для труб | 1 к-т |  |  |  |
| 11.8 | Приймальний міст зі стелажами |  | 1 к-т |  |  |  |
| 11.9 | Гідравлічна допоміжна лебідка не менше | 5 т | 2 шт |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Керування | Пульт бурильника, виносний пульт |  |  |  |  |
| 11.10 | Вітрозахисна огорожа, включаючи розсувні двері для доступу висотою не менше | 3 м | 1 к-т |  |  |  |
| 11.11 | Відкидні захисні дверцята на петлях перед похилою площадкою для труб |  | 1 к-т |  |  |  |
| 11.12 | Підйом основи за допомогою бурової лебідки в комплекті з оснасткою для підйому | Відповідно до технічних умов API 9A | 1 к-т |  |  |  |
| 11.13 | Дерев'яні мати в зоні трубного підсвічника з твердих порід деревини товщиною не менше | 75 мм | 1 к-т |  |  |  |
| 11.14 | Сходи з поручнями для підйому на площадку бурової | Обладнані запобіжними пристосуваннями для робочих. Запобіжні пластини для дверей, захисні планки для ніг навколо всіх робочих площадок вишки. Згідно НПАОП 11.1 – 1.01 – 08. - маршеві сходинки кут не більше 60°; - ширина сходинок не менше 0,7 м; - сходинки для перенесення вантажу не менше 1,0 м; - відстань між сходинками 0,25 м; - сходинки обладнані з двох сторін поручнями не нижче 1,0 м; - бортова обшивка з двох сторін сходів не менше 0,10 м що унеможливлює прослизання ніг людини ; - відстань між сходинками сходів не менше 0,35 м; | 1 к-т |  |  |  |
| 11.15 | Відхиляючий ролик для допоміжної лебідки бурової площадки |  | 2 шт. |  |  |  |
| 11.16 | Пристрій для монтажу ПВО | Дві ручні талі. | 1 к-т |  |  |  |
|  | Вантажопідйомність кожної талі не менше | 10 т |  |  |  |  |
|  | Візок для ПВО та рельси |  | 1 к-т |  |  |  |
| 11.17 | Шурф для ведучої труби |  | 1 шт. |  |  |  |
| 11.18 | Шурф для бурильних труб |  | 1 шт. |  |  |  |
| 11.19 | Стійки для канатів машинних ключів |  | 2 шт. |  |  |  |
| 11.20 | Стійка для затягування квадрату в шурф |  | 1 шт. |  |  |  |
| 11.21 | Система освітлення |  | 1 к-т |  |  |  |
| 11.22 | Кабіна бурильника (Dog house) |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Загальні вимоги | Контейнерного типу |  |  |  |  |
|  | Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |  |  |  |  |
|  | Двері |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Вікна | Небитке скло. Верхні вікна захищені гратами . Очищувач скла ( двірник) |  |  |  |  |
|  | Орган управління лебідкою та насосами |  |  |  |  |  |
|  | Кліматична система | Система кондиціонування повітря та обігрів. |  |  |  |  |
|  | Допоміжне обладнання | Передбачити простір для пульта дистанційного керування ПВО |  |  |  |  |
|  | Пульт бурильника | Прилади вбудовані в панель пульт бурильника. Манометри вібростійкі. Пульти керування: двигунами(старт, стоп, аварійна зупинка), автоматичними трансмісіями (переключення передач), гідророзкріплювачами, муфтами, допоміжними лебідками, буровими насосами (оберти, робота, зупинка) спінером до бурового вертлюга, спайдером. Манометри тиску: пневмосистеми, гідросистеми, повітря в головній муфті лебідки, муфти приводу ротора, оливи в гідророзкріплювачах. |  |  |  |  |
| 12 | Механізм кріплення нерухомого кінця талевого каната |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API Spec 8A-2012, категорія безпеки конструкції SSL-E2 and U2, категорія конструкції продукції PSL-1 |  |  |  |  |
|  | Діаметр канавки талевого канату не менше | 28 мм |  |  |  |  |
|  | Максимальний натяг нерухомої гілки талевого канату не менше | 240 кН |  |  |  |  |
|  | Датчик ваги | Martin Decker або аналог | 1 к-т |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 13 | Бурова лебідка |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API Spec 7K-2010 5th Edition |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 13.1 | Бурова однобарабанна лебідка |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Максимальний натяг ходового кінця талевого канату не більше | 280 кН |  |  |  |  |
|  | Діаметр талевого канату не менше | 28 мм |  |  |  |  |
|  | Розмір барабану не менше | 600 мм х 1200 мм з канавкою Lebus |  |  |  |  |
|  | Гальмівна система | стрічкові гальма | 1 к-т |  |  |  |
|  | Заспокоювач (стабілізатор) ходової струни талевого каната |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Обмежувач підйому талевого блоку | Змонтований над барабаном лебідки пневматичний колінчатий клапан з зазором до талевого канату. (Сrown-o-Мatiс) | 1 шт. |  |  |  |
| 13.2 | Допоміжне гальмо | WPT Power або аналог | 1 к-т |  |  |  |
|  | Гальмівний момент не менше | 80000 Нм |  |  |  |  |
|  | Максимальні вільні оберти не більше | 700 об/хв |  |  |  |  |
|  | Охолодження | рідине |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 13.3 | Система охолодження допоміжного гальма та лебідки |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Тип | Рідина, примусова |  |  |  |  |
|  | Ємність для охолодження допоміжного гальма та лебідки | 9 м3 | 1 шт. |  |  |  |
|  | Циркуляційні насоси з електроприводом продуктивністю не менше | 25 м3/год | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Виконання | На загальній рамі з покажчиком рівня, з радіатором та вентилятором від електродвигуна |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 14 | Гакоблок | API Spec 8C-2012 5th Edition specification, категорія конструкції продукції PSL-1 | 1 шт. |  |  |  |
|  | Діаметр шківів не менше | 760 мм | 5 шт. |  |  |  |
|  | Вантажопідйомність не менше | 200 т |  |  |  |  |
|  | Діаметр канавки під канат не менше | 28 мм |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 15 | Талевий канат |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API 9A 26th Edition |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Діаметр не менше | 28 мм |  |  |  |  |
|  | Довжина не менше | 1000 м |  |  |  |  |
| 16 | Механізм перемотки талевого каната |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Тип приводу | Електричний або пневматичний двигун |  |  |  |  |
|  | Місткість котушки не менше | 1000 м |  |  |  |  |
|  | Номінальний вхідний крутний момент не менше | 8 кНм |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 17 | Вертлюг |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API Spec 7K-2010 5th Edition |  |  |  |  |
|  | Максимальне навантаження не менше | 225 т |  |  |  |  |
|  | Максимальна швидкість обертання | 300 об/хв |  |  |  |  |
|  | Максимальний робочий тиск не менше | 35 МПа |  |  |  |  |
|  | Приєднувальна різьба | 6-5/8 " REGLH |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 17.1 | Спінер пневматичний | Змонтований на вертлюгу та включає в себе всі комунікації та обладнання для підключення до пневмосистеми. | 1 к-т |  |  |  |
|  | Робочий тиск пневмосистеми не менше | 0,7 МПа |  |  |  |  |
|  | Максимальний крутний момент не менше | 1500 Нм |  |  |  |  |
|  | Гальмівний момент не менше | 2500 Нм |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 18 | Ротор |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API Spec 7K-2010 5th Edition |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Статичне навантаження не менше | 225 т |  |  |  |  |
|  | Прохідний діаметр не менше | 700 мм |  |  |  |  |
|  | Максимальний крутний момент не менше | 30 кНм |  |  |  |  |
|  | Обертання ротора в обидві сторони з однаковою швидкістю | ліве, праве |  |  |  |  |
| 18.1 | Вкладиші ротора |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 18.1.1 | Головний вкладиш ротора |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Тип | MSPC |  |  |  |  |
| 18.1.2 | Змінні вкладиші |  |  |  |  |  |
|  | Вкладиш 2 3/8”-8 5/8” | Для буріння | 1 к-т |  |  |  |
|  | Вкладиш 9 5/8”-10 3/4” | Для спуску обсадних колон | 1 к-т |  |  |  |
|  | Вкладиш 11 3/8”-13 3/8” |  | 1 к-т |  |  |  |
| 18.1.3 | Знімач вкладишів |  | 2 к-ти |  |  |  |
| 18.1.4 | Вкладиш роликовий для ведучої труби 3 1/2" |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Привід | За допомогою 4-х штифтів |  |  |  |  |
| 18.1.5 | Вкладиш роликовий для ведучої труби 5 1/4" |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Привід | За допомогою 4-х штифтів |  |  |  |  |
| 19 | Ведуча бурильна труба 3 1/2" |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Тип | Квадратна |  |  |  |  |
|  | Довжина | 12,19 м |  |  |  |  |
|  | Приєднувальна різьба до вертлюга | 6 5/8 REG LH |  |  |  |  |
|  | Приєднувальна різьба до бурової труби | NC 38 |  |  |  |  |
| 20 | Ведуча бурильна труба ВБТ 5 1/4" |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Тип | Квадратна |  |  |  |  |
|  | Довжина | 12,19 м |  |  |  |  |
|  | Приєднувальна різьба до вертлюга | 6 5/8 REG LH |  |  |  |  |
|  | Приєднувальна різьба до бурової труби | NC 56 |  |  |  |  |
| 21 | Буровий рукав |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API Spec 7K |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск | 35 МПа (5000psi) |  |  |  |  |
|  | Прохідний діаметр | 101,6 мм (4'') |  |  |  |  |
|  | Довжина | 18 м |  |  |  |  |
|  | Комплектація | З швидкороз’ємними з’єднаннями |  |  |  |  |
| 22 | Цементувальний маніфольд |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Робочий тиск | 70 МПа (10000psi) |  |  |  |  |
|  | Діаметр | 89 мм (OD 3'') |  |  |  |  |
|  | Комплектація | В комплекті з шарнірними колінами та швидкороз’ємними з’єднаннями |  |  |  |  |
| 23 | Гідравлічна система |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Загальні вимоги | Основні вузли гідравлічної системи включають в себе: основні масляні насоси, гідробак, гідролебідки, гідравлічні домкрати нівелювання установкою. Циліндри: підйому мачти, підйому 2-ї секції мачти, підвіски гідроключа, гідророзкріплювачів та управляючу арматуру. В комплекті з запірною арматурою, рукавами високого тиску та комунікаціями. |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 23.1 | Гідравлічний насос | Parker, Danfoss, Vickers, Rexroth, Eaton або аналог | 2 шт. |  |  |  |
|  | Максимальна продуктивність не менше | 200 л/хв |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск не менше | 14 МПа |  |  |  |  |
|  | Виконання | Змонтовані на автоматичній коробці передач з редуктором відбору потужності. |  |  |  |  |
| 23.2 | Фільтр на зворотній лінії | З індикатором засміченості | 1 к-т |  |  |  |
| 23.3 | Фільтр на всмоктувальній лінії насоса |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Комплектація | Включає в себе всі комунікації для підключення обладнання бурової установки та допоміжного обладнання. |  |  |  |  |
| 23.4 | Гідравлічний бак |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання | Зимового виконання (з елементами підігріву) |  |  |  |  |
| 23.5 | Управляюча арматура | Parker, Danfoss, Vickers, Rexroth, Eaton або аналог | 1 к-т |  |  |  |
|  | Гідравлічний телескопічний циліндр | В комплекті з захисними чохлами. | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Гідравлічний циліндр підйому 2-Ї секції мачти | В комплекті з захисними чохлами. | 2 к-ти |  |  |  |
| 24 | Пневматична система бурової установки |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Загальні вимоги | Основні вузли пневматичної системи включають в себе: компресори які змонтовані на силових двигунах приводу бурової установки, осушувач повітря, пристрій для подачі спирту, систему підготовки повітря, повітряні резервуари, запірну та управляючу арматуру. |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск не менше | 0,8 МПа |  |  |  |  |
|  | Максимальний тиск не більше | 1,3 МПа |  |  |  |  |
|  | Комплектація | Включає в себе всі комунікації для підключення обладнання бурової установки, компресорного блоку та допоміжного обладнання. |  |  |  |  |
| 24.1 | Компресор | Bendix або аналог | 2 шт. |  |  |  |
|  | Продуктивність компресора не менше | 700 л/хв |  |  |  |  |
|  | Виконання | Змонтований на силовому двигуні |  |  |  |  |
| 24.2 | Осушувач повітря достатньої пропускної здатності для двох компресорів | Bendix або аналог | 1 к-т |  |  |  |
| 24.3 | Пристрій для подачі спирту |  | 1 к-т |  |  |  |
| 24.4 | Повітряний резервуар для забезпечення повітрям бурової установки | В достатній кількості, об’єм одного резервуара не повинен перевищувати 1 м3 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання | Згідно правил будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском ДНАОП 0.00-1.07–94. |  |  |  |  |
| 24.5 | Блок підготовки повітря в комплекті з вологовідділювачем, регулятором тиску, лубрікатором. |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Розташування | Перед пультом бурильника |  |  |  |  |
| 24.6 | Запірна та управляюча арматура | Bendix, Rexroth, FESTO або аналог | 1 к-т |  |  |  |
| 25 | Компресорний блок |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання | Контейнерного виконання, змонтований на одній рамі з компресором, ресиверами та осушувачем повітря. |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 25.1 | Компресор |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Тип | Гвинтовий |  |  |  |  |
|  | Номінальна витрата компресора, не менше | 5,5 м3/хв |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск не менше | 0,8 МПа |  |  |  |  |
|  | Потужність електродвигуна не менше | 30 кВт |  |  |  |  |
| 25.2 | Осушувач повітря |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Об'ємна витрата | 15 м3/хв |  |  |  |  |
|  | Точка роси під робочим тиском | -40°C |  |  |  |  |
|  | Фільтр на вхідній лінії |  |  |  |  |  |
|  | Фільтр на вихідній лінії |  |  |  |  |  |
| 25.3 | Повітряний резервуар | Згідно правил будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском ДНАОП 0.00-1.07–94. | 3 к-ти |  |  |  |
|  | Об'єм не більше | 1 м3 |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск не менше | 0,8 MПa |  |  |  |  |
|  | Конструкція | Манометр, запобіжний клапан, вентиль для зливу конденсату |  |  |  |  |
| 25.4 | Контейнер | Жорстка каркасна конструкція | 1 шт. |  |  |  |
|  | Система освітлення |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Повітропровід для підключення до пневматичної системи установки з швидкороз’ємними з’єднанями |  | 1 к-т |  |  |  |
| 26 | Маніфольд |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Тип | Одинарний. Горизонтальний маніфольд, з блоком об'єднання насосів |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск не менше | 35 МПа (5000psi) |  |  |  |  |
|  | Прохідний діаметр не менше | 101,6 мм (4'') |  |  |  |  |
| 26.1 | Належність маніфольда |  |  |  |  |  |
|  | Засувки |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Робочий тиск не менше | 35 МПа (5000psi) |  |  |  |  |
|  | Внутрішній діаметр не менше | 101,6 мм (4''). |  |  |  |  |
|  | Кріплення |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Гнучкі шланги | 35 МПа (5000psi) | 1 к-т |  |  |  |
|  | З'єднання і заглушки | Типу Hummer Union | 1 к-т |  |  |  |
| 27 | Електрична система |  |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 27.1 | Дизельгенератор контейнерного виконання в шумопоглинаючому корпусі з власним паливним баком та окремим зарядним пристроєм для зарядки акумуляторів малим струмом. | Можливість паралельної роботи генераторів. Caterpillar або аналог | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Двигун | Caterpillar або аналог |  |  |  |  |
|  | Пальне | Дизель |  |  |  |  |
|  | Номінальна вихідна потужність не менше | 440 kVА |  |  |  |  |
|  | Номінальна частота | 50 Гц |  |  |  |  |
|  | Номінальна напруга | 400 В |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 28 | Електрообладнання | API RP505, "Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України" НПАОП 11.1-1.01-08., "Правил улаштування електроустановок-2014" | 1 к-т |  |  |  |
|  | Додаткові вимоги | Передбачити можливість підключення електрообладнання сторонніх підрядників до трифазної мережі мережи 380/220в 50Hz з нульовим та заземлюючим провідником [3P+N+E]. Не менше ніж дві трифазних лінії (автоматичний вимикач-розетка) кожного типорозміру 16/30/60/100/150/200А |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 28.1 | Модуль електричний розподільчий (MCC) | Контейнерного типу з системою обігріву та кондиціонування повітря. | 1 к-т |  |  |  |
|  | Вимоги до обладнання | Повинно мати плавний пуск для електромоторів потужністю більше 30 кВт . З шафою для зберігання засобів захисту. |  |  |  |  |
|  | Комплектація | Кабелі, шафи та пульти керування |  |  |  |  |
| 28.1.1 | Кабельна продукція з швидкороз’ємними з’єднаннями. | Згідно API RP505, та "Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України" НПАОП 11.1-1.01-08., "Правил улаштування електроустановок-2014" . Силові (400/220в) кабелі та кабелі кіл керування мідні сертифіковані, стійкі до оливи та атмосферних впливів та які не містять галогенів. |  |  |  |  |
|  | Клас гнучкості кабелів не менше | 5 |  |  |  |  |
| 28.1.2 | Система обігріву та кондиціонування повітря |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Кількість кондиціонерів | Потужності обігріву та охолодження одного кондиціонера має бути достатньо для роботи модуля МСС при максимальному навантаженні, замкнута система охолодження/обігріву. | 2 шт. |  |  |  |
| 28.2 | Система освітлення всіх блоків бурової установки з аварійним освітленням | API RP505, "Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України" НПАОП 11.1-1.01-08., "Правил улаштування електроустановок2014", "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення" (ДБН В.2.5-28:2006) | 1 к-т |  |  |  |
|  | Загальні вимоги | Живлення освітлювальної мережі з заземлюючим проводом [1P+N+E]. Вся освітлювальна арматура повинна мати запобіжні стропи (Safety slings) |  |  |  |  |
|  | Напруга | 220 В |  |  |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |  |  |
| 28.3 | Місце встановлення прожекторів |  |  |  |  |  |
|  | Мачта і балкон верхового |  |  |  |  |  |
|  | Світильник безпеки вишки не менше |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Світлодіодний світильник аварійного освітлення не менше |  | 4 шт. |  |  |  |
|  | Звичайний світильник (вибухозахищеного виконання) не менше |  | 10 шт. |  |  |  |
|  | Шасі |  |  |  |  |  |
|  | Звичайний світильник (вибухозахищеного виконання) не менше |  | 10 шт. |  |  |  |
|  | Світлодіодний світильник аварійного освітлення не менше |  | 4 шт. |  |  |  |
|  | Бурова площадка |  |  |  |  |  |
|  | Світлодіодний світильник аварійного освітлення не менше |  | 5 шт. |  |  |  |
|  | Звичайний світильник (вибухозахищеного виконання) не менше |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Прожектор заливаючого світла метало-галогеновий не менше | 400 Вт | 5 шт. |  |  |  |
|  | Основа та оточення |  |  |  |  |  |
|  | Прожектор заливаючого світла метало-галогеновий не менше | 400 Вт | 9 шт. |  |  |  |
|  | Ємності бурового розчину |  |  |  |  |  |
|  | Світлодіодний світильник аварійного освітлення не менше |  | 12 шт. |  |  |  |
|  | Звичайний світильник (вибухозахищеного виконання) не менше |  | 18 шт. |  |  |  |
|  | Насосний блок |  |  |  |  |  |
|  | Світлодіодний світильник аварійного освітлення не менше |  | 4 шт. |  |  |  |
|  | Звичайний світильник (вибухозахищеного виконання) не менше |  | 8 шт. |  |  |  |
|  | Прожектор метало-галогеновий не менше | 400 Вт | 3 шт. |  |  |  |
|  | Комплектація | Кабельна продукція з швидкороз’ємними з’єднаннями, розподільчі шафи освітлення |  |  |  |  |
|  | Енергоблок (МСС) |  |  |  |  |  |
|  | Світлодіодний світильник аварійного освітлення не менше |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Звичайний світильник, не менше |  | 2 шт. |  |  |  |
| 28.4 | Кабельна продукція з швидкороз’ємними з’єднаннями | Згідно API RP505, та "Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України" НПАОП 11.1-1.01-08., "Правил улаштування електроустановок-2014" . Силові (400/220в) кабелі та кабелі кіл керування мідні сертифіковані, стійкі до оливи та атмосферних впливів та які не містять галогенів. |  |  |  |  |
|  | Клас гнучкості кабелів не менше | 5 |  |  |  |  |
| 28.5 | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 28.6 | Система електропостачання всіх блоків бурової установки |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Напруга | 400 В |  |  |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |  |  |
|  | Кабельна продукція з швидкороз’ємними з’єднаннями | Згідно API RP505, та "Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України" НПАОП 11.1-1.01-08., "Правил улаштування електроустановок-2014" . Силові (400/220в) кабелі та кабелі кіл керування мідні сертифіковані, стійкі до оливи та атмосферних впливів та які не містять галогенів. |  |  |  |  |
|  | Клас гнучкості кабелів не менше | 5 |  |  |  |  |
|  | Температурний режим | -40°C - +80°C |  |  |  |  |
| 28.7 | Система заземлення бурової згідно стандарту, технічних умов | API RP505, та "Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України" НПАОП 11.1-1.01-08., "Правил улаштування електроустановок-2014" |  |  |  |  |
| 28.8 | Блискавкозахист бурової згідно стандарту, технічних умов | API RP 2003, Інструкція по влаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд РД 34.21.122-8 |  |  |  |  |
| 29 | Система контролю параметрів буріння | В кабіні бурильника | 1 к-т |  |  |  |
|  | Відображення параметрів | вага на гаку, кН; навантаження на долото, кН; крутний момент ротора, кНм; оберти бурового ротора, об/хв; тиск в маніфольді бурових насосів, МПа; крутний момент машинного ключа, кНм; число ходів бурового насоса, хід поршня /хв. кількість розчину на виході з свердловини, л/сек; об’єм розчину в ємностях |  |  |  |  |
| 29.1 | Аналогові пристрої |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Вимоги до встановлення | Бурова площадка, пульт бурильника |  |  |  |  |
|  | Індикатор ваги | Totco або аналог | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Максимальна індикативна підвісна вага | 250 т |  |  |  |  |
|  | Манометр стояка | Обладнаний розділювачем середовища | 1 к-т |  |  |  |
|  | Максимальний вимірювальний діапазон | 52,5 МПа (7500psi) |  |  |  |  |
|  | Моментомір підвісних машинних ключів |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Моментомір ротора |  | 1 к-т |  |  |  |
| 29.2 | Датчики |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Загальні вимоги | Вибухозахищена або потенційно-безпечна конструкція. Вібростійкість |  |  |  |  |
|  | Датчик рівня бурового розчину в ємностях | Ультразвуковий /поплавковий | 10 к-тів |  |  |  |
|  | Витратомір потоку на виході з гирла |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Датчик кількості ходів поршня бурового насоса | Безконтактний датчик, встановлений напроти повзуна кожного бурового насоса | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Датчик швидкості обертання ротора |  | 1 к-т |  |  |  |
| 30 | Система зв'язку |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Загальні вимоги | Вибухозахищена конструкція. Вібростійкість. Для зовнішньої установки з гучномовцями. |  |  |  |  |
|  | Точки встановлення | Приміщення бурильника Насосна Балкон верхового Вібросита Офіс бурового майстра Пульт керування превенторами Каротаж Лаборант Блок приготування розчину Модуль МСС |  |  |  |  |
|  | Додаткова система | Бурильник - бурова площадка | 1 к-т |  |  |  |
| 30.1 | Переговорний пристрій |  | 10 к-тів |  |  |  |
|  | Трансляційний гучномовець |  |  |  |  |  |
|  | Телефонний апарат |  |  |  |  |  |
|  | Блок живлення | Забезпечує безперебійну роботу системи за відсутності напруги живлення протягом не менше ніж однієї години | 1 шт. |  |  |  |
|  | Кабелі | в достатньої кількості для з'єднання всіх телефонних апаратів та підключення гучномовців | 1 к-т |  |  |  |
| 31 | Інструмент на буровій |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Машинний ключ | BVM, NOV, ACCESS або аналог | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API Spec 7K |  |  |  |  |
|  | Тип | B |  |  |  |  |
|  | Діапазон діаметрів захоплюючих труб | 89 мм – 340 мм (3 1/2”-13 3/8'') |  |  |  |  |
|  | Максимальний робочий момент | 75 кНм |  |  |  |  |
|  | Тип важеля | стандартний |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 31.2 | Спайдер для бурильних труб | NOV, Weatherford або аналог | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API Spec 7K |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Тип приводу | пневматичний |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск в пневмоциліндрі(ах) не менше | 0,6 МПа |  |  |  |  |
|  | Діапазон захоплюваних труб | 89 мм - 168 мм (3 1/2’’- 6 5/8") |  |  |  |  |
|  | Комплектація | В комплекті. З обв’язкою та підключенням до пневмосистеми установки |  |  |  |  |
|  | Керування | З пульта бурильника |  |  |  |  |
| 31.3 | Гідравлічний трубний ключ в комплекті з гідравлічним ключем затримки та гідроциліндром | Weatherford, NOV, Eckel або аналог | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API Spec 7K |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Вимоги до підключення | Від гідросистеми бурової установки |  |  |  |  |
|  | Комплектація | В комплекті. З гідравлічною обв’язкою та запобіжними канатами |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Діапазон захоплюваних труб не менше | 73 мм - 140 мм (2 7/8''- 5 1/2'') |  |  |  |  |
|  | Крутний момент згвинчування/ розгвинчування не менше | 100 кНм |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск не менше | 14 МПа |  |  |  |  |
|  | Ключ затримки |  |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Тип | гідравлічний |  |  |  |  |
|  | Діапазон захоплюваних труб не менше | 73 мм - 203 мм (2 7/8''- 8'') |  |  |  |  |
|  | Кількість захоплюваних щелеп не менше | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск не менше | 14 МПа |  |  |  |  |
|  | Гідравлічний циліндр |  |  |  |  |  |
|  | Довжина ходу не менше | 1500 мм |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск не менше | 14 МПа |  |  |  |  |
| 31.4 | Штроп однострунний |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API Spec 8C-2012 5th Edition and marked with API monogram, Product Specification Level: PSL-1 |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Тип 250 |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Максимальне навантаження не менше | 225 т (250 ton) |  |  |  |  |
|  | Мінімальна довжина | 1500 мм |  |  |  |  |
|  | Тип 250 |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Максимальне навантаження не менше | 225 т (250 ton) |  |  |  |  |
|  | Мінімальна довжина | 2400 мм |  |  |  |  |
|  | Тип 250 |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Максимальне навантаження не менше | 225 т (250 ton) |  |  |  |  |
|  | Мінімальна довжина | 3300 мм |  |  |  |  |
| 31.5 | Спайдер для труб | NOV, Weatherford або аналог | 1 к-т |  |  |  |
|  | Модель | В |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Тип приводу | пневматичний |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск в пневмоциліндрі(ах) не менше | 0,6 МПа |  |  |  |  |
|  | Діапазон захоплюваних труб | 60 мм - 89 мм (2 3/8’’- 3 1/2") |  |  |  |  |
|  | Комплектація | В комплекті. З обв’язкою та підключенням до пневмосистеми установки |  |  |  |  |
|  | Керування | З пульта бурильника |  |  |  |  |
| 31.6 | Гідравлічний трубний ключ в комплекті з гідравлічним ключем затримки та гідроциліндром | Weatherford, NOV, Eckel або аналог | 1 к-т |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API Spec 7K |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Вимоги до підключення | Від гідростанції |  |  |  |  |
|  | Комплектація | В комплекті. З гідравлічною обв’язкою та запобіжними канатами |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Діапазон захоплюваних труб не менше | 140 мм - 340 мм (5 1/2''- 13 3/8'') |  |  |  |  |
|  | Крутний момент згвинчування/ розгвинчування не менше | 33900 Нм |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск не менше | 14 МПа |  |  |  |  |
|  | Гідравлічний циліндр |  |  |  |  |  |
|  | Довжина ходу не менше | 1500 мм |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск не менше | 14 МПа |  |  |  |  |
| 31.7 | Гідростанція з дизельним приводом та повітряним охолодженням |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Потужність двигуна не менше | 84 кВт (113 к.с.) |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск в гідростанції не більше | 20 МПа |  |  |  |  |
|  | Продуктивність гідростанції не менше | 100 л/хв |  |  |  |  |
| 32 | Система циркуляції бурового розчину |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Буровий насос |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API Spec 7K 6th Edition |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Вимоги до виконання | Змонтований на одній рамі з підпірним насосом, пневмокомпенсатором, запобіжним клапаном, дросельно- запірним пристроєм |  |  |  |  |
|  | Тип | Буровий горизонтальний триплексний насос односторонньої дії |  |  |  |  |
|  | Номінальна потужність не менше | 745 кВт (1000 к.с.) |  |  |  |  |
|  | Діаметр максимальної втулки не менше | 170 мм 6 3/4’’ |  |  |  |  |
|  | Довжина ходу не менше | 229 мм (9 '') |  |  |  |  |
|  | Номінальне число ходів плунжера не менше | 130 ходів/хв |  |  |  |  |
|  | Максимальний робочий тиск | 35 МПа (5000psi) |  |  |  |  |
|  | Клапан насоса | API 7 або АРI 6 |  |  |  |  |
|  | Тип гідравлічного блоку | Кований |  |  |  |  |
|  | Система мащення бурового насоса | З приводом від електродвигуна | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Напруга електромотора | 400 В |  |  |  |  |
|  | Пневмокомпенсатор |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Тиск не менше | 35 МПа (5000psi) |  |  |  |  |
|  | Об'єм не менше | 70 л (20 gall) |  |  |  |  |
|  | Заправка | Азот |  |  |  |  |
|  | Запобіжний клапан |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Діапазон тиску не менше | 0-35 MПa (0-5000 psi) |  |  |  |  |
|  | Дросельне-запірний пристрій | З керуванням від пульта керування буровими насосами | 2 шт. |  |  |  |
|  | Робочий тиск | 35 МПа |  |  |  |  |
| 32.2 | Пульт керування буровим насосом | В комплекті з кранами включення/виключення бурових насосів, керуванням дросельне-запірними пристроями. | 1 к-т |  |  |  |
| 32.3 | Допоміжне обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Система охолодження штоків | Примусова. Замкнута. | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Насос охолодження штоків | Привід від бурового насоса |  |  |  |  |
|  | Тип приводу | Пасовий |  |  |  |  |
|  | Консольна балка з лебідкою для обслуговування, змонтована на насосі, вантажопідйомність не менше | 1 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | Фільтр в лінії всмоктування | Змінний фільтр | 2 шт. |  |  |  |
|  | Фільтр в лінії нагнітання | Змінний фільтр | 2 шт. |  |  |  |
|  | Комплектація | Включає всі комунікації та обв’язку всіх вузлів |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 32.4 | Двигун бурового насоса | З системою охолодження, вихлопною системою, системами захисту від перегріву, падіння тиску оливи в системі, падіння рівня охолоджуючої рідини. З передпусковим підігрівом 220В, 3кW, 50Гц. Пуск двигуна електричною системою запуска 24В. Приборна панель (тахометр, показчик тиску оливи, показчик температури двигуна, лічильник мотогодин, тиску палива, зарядки акумуляторів, кнопка пуск/стоп, кнопка аварійної зупинки двигуна). З системою аварійного глушіння двигуна з пульта бурильника | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Тип | дизельний |  |  |  |  |
|  | Модель двигуна | САТ 3512 або аналог |  |  |  |  |
|  | Потужність не менше | 745 кВт (1000 к.с.) |  |  |  |  |
|  | Оберти двигуна не менше | 1200 об/хв |  |  |  |  |
|  | Вимоги до виконання | Змонтований на одній рамі з двигуном внутрішнього згорання та його системами, гідравлічна коробка швидкостей та приводом бурового насоса |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 32.5 | Гідравлічна коробка швидкостей в комплекті з пультом керування. | Allison або аналог | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Система охолодження гідромуфти | Від охолоджуючої системи дизельного двигуна |  |  |  |  |
|  | Привід бурового насоса |  |  |  |  |  |
| 32.6 | Приміщення для насосного блоку | Каркасна конструкція з накриттям з сендвіч панелей та примусовою вентиляцією. | 1 к-т |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 33 | Система низького тиску (Циркуляційна система) |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Загальні вимоги | Згідно АРІ 13С |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -20° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Укриття циркуляційної системи з вогнетривкої тканини та вентиляцією |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Загальний об'єм ємностей для бурового розчину не менше | 250 м3 |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість ємностей для бурового розчину не менше |  | 6 к-тів |  |  |  |
|  | Ємність для очистки бурового розчину не менше | 45 м3 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Проміжні ємності не менше | 50 м3 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Приймальна ємність не менше | 50 м3 | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Блок приготування бурового розчину (БПР) не менше | 35 м3 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Допоміжні ємності |  |  |  |  |  |
|  | Доливна ємність не менше | 10 м3 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Ємність для води не менше | 30 м3 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Комунікації | Всі ємності забезпечені всіма необхідними трубопроводами для з'єднання з циркуляційною системою, системою очистки, системою доливу та блоком приготування бурового розчину |  |  |  |  |
|  | Ущільнення | Всі ущільнюючі елементи повинні виготовлятися з маслостійких матеріалів. |  |  |  |  |
|  | Допустима густина розчину не менше | 2000 кг/м3 |  |  |  |  |
| 33.1 | Ємність для очистки бурового розчину не менше | 45 м3 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Конструкція включає: |  |  |  |  |  |
|  | Відсік №1 пісковловлювач, (похила стінка) | 10 м3 |  |  |  |  |
|  | Відсік №2 для дегазатора/пісковідділювача (похила стінка) | 17 м3 |  |  |  |  |
|  | Відсік №3 для муловідділювача (похила стінка) | 18 м3 |  |  |  |  |
|  | Жолоб для стікання бурового розчину з під вібросит з регулюючими перетоками в проміжну ємність |  |  |  |  |  |
|  | Місце під гирлове вібросито, включаючи напірну розподільну коробку |  | 2 місця |  |  |  |
|  | Місце під ситогідроциклонну установку, включаючи очищувач бурового розчину |  | 1 місце |  |  |  |
|  | Місце під один дегазатор |  | 1 місце |  |  |  |
|  | Місце під перемішувач |  | 1 місце |  |  |  |
|  | Місце під один насос відцентровий пісковідділювача |  | 1 місце |  |  |  |
|  | Місце під один відцентровий насос муловідділювача |  | 1 місце |  |  |  |
|  | Місце під мобільну мийку високого тиску |  | 1 місце |  |  |  |
|  | Комунікації | Все обладнання системи очищення повинно бути обв'язано для забезпечення ступеневої очистки бурового розчину. Ємність повинна бути укомплектована засувками для забезпечення очищення від шламу. |  |  |  |  |
| 33.2 | Проміжна ємність не менше | 50 м3 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Конструкція включає: |  |  |  |  |  |
|  | Відсік №1 | 25 м3 |  |  |  |  |
|  | Відсік №2 | 25 м3 |  |  |  |  |
|  | Жолоб для стікання бурового розчину з регулюючими перетоками від ємності очистки бурового розчину в приймальну ємність |  |  |  |  |  |
|  | Місце під перемішувач |  | 2 місця |  |  |  |
|  | Місце під ценрифугу |  | 1 місце |  |  |  |
|  | Комунікації | Кожна ємність повинна бути забезпечена всіма необхідними трубопроводами для з'єднання з циркуляційною системою. Ємності повинні бути укомплектовані засувками для забезпечення очищення від шламу. |  |  |  |  |
| 33.3 | Приймальна ємність не менше | 50 м3 | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Конструкція включає: |  |  |  |  |  |
|  | Відсік №1 | 25 м3 |  |  |  |  |
|  | Відсік №2 | 25 м3 |  |  |  |  |
|  | Жолоб для стікання бурового розчину з регулюючими перетоками між приймальними ємностями |  |  |  |  |  |
|  | Місце під перемішувач |  | 2 місця |  |  |  |
|  | Комунікації | Ємність повинна бути забезпечена всіма необхідними трубопроводами для з'єднання з циркуляційною системою. Ємність повинна бути укомплектована засувками для забезпечення очищення від шламу. |  |  |  |  |
| 33.4 | Блок приготування бурового розчину не менше | 35 м3 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Конструкція включає: |  |  |  |  |  |
|  | Відсік №1 | 15 м3 |  |  |  |  |
|  | Відсік №2 | 12 м3 |  |  |  |  |
|  | Відсік №3 | 8 м3 |  |  |  |  |
|  | Місце під перемішувач |  | 3 місця |  |  |  |
|  | Змішувальна воронка |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Місце під змішувальний і перекачувальний насос |  | 2 місця |  |  |  |
|  | Тельфер (кран-балка) |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Вантажопідйомність не менше | 2 т |  |  |  |  |
|  | Вимоги до виконання | Встановлений над змішувальними воронками |  |  |  |  |
|  | Комунікації | Ємність повинна бути забезпечена всіма необхідними трубопроводами для з'єднання з циркуляційною системою. Обв'язка змішувальних воронок і перекачувальних насосів повинна бути забезпечена всіма трубопроводами для можливості перекачки і оброблення бурового розчину, а також наповнення доливної ємності |  |  |  |  |
| 33.5 | Доливна ємність не менше | 10 м3 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Включає: |  |  |  |  |  |
|  | Доливна ємність об’ємом не менше | 10 м3 |  |  |  |  |
|  | Місце під насос для доливної ємності |  | 2 місця |  |  |  |
|  | Всмоктуючий і випускний трубопровід для перекачування бурового розчину в підроторну воронку або на вібросито |  |  |  |  |  |
|  | Комунікації | Ємність повинна бути забезпечена всіма необхідними трубопроводами для з'єднання з циркуляційною системою, а також всіма необхідними лініями для доливу бурового розчину в свердловину і спорожнення ємності. |  |  |  |  |
| 33.6 | Ємність для води об’ємом не менше | 30 м3 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Місце для насосу для перекачки води |  | 1 місце |  |  |  |
|  | Комплектація | Ємність повинна бути забезпечена всіма необхідними трубопроводами для з'єднання з циркуляційним насосом. |  |  |  |  |
| 34 | Обладнання циркуляційної системи для очистки та приготування бурового розчину |  |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 34.1 | Вібросито |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Тип | MI Swaco, Derrick або аналог |  |  |  |  |
|  | Транспортування шламу | Двійний рух (лінійний та еліптичний) |  |  |  |  |
|  | Конструкція | Одноповерхове |  |  |  |  |
|  | Ситові панелі | Каркасного типу |  |  |  |  |
|  | Кут нахилу палуби не менше | Регульований от -2° до +2° |  |  |  |  |
|  | Сила не менше | G>5 |  |  |  |  |
|  | Пропускна здатність не менше | 36 л/с |  |  |  |  |
| 34.2 | Ситогідроциклонна установка |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Тип | MI Swaco, Derrick або аналог |  |  |  |  |
|  | Транспортування шламу | Двійний рух (лінійний та еліптичний) |  |  |  |  |
|  | Конструкція | Одноповерхове |  |  |  |  |
|  | Кут нахилу палуби не менше | Регульований від -2° до +2° |  |  |  |  |
|  | Сила не менше | G>5 |  |  |  |  |
|  | Пропускна здатність вібросита не менше | 36 л/с |  |  |  |  |
|  | Пісковідділювач | Конуси 2 x 10-12’’ |  |  |  |  |
|  | Пропускна здатність пісковідділювача не менше | 50 л/с |  |  |  |  |
|  | Муловідділювач | Конуси 12-20 x 4’’ |  |  |  |  |
|  | Пропускна здатність муловідділювача не менше | 50 л/с |  |  |  |  |
| 34.3 | Вакуумний дегазатор |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Тип | MI Swaco, Derrick або аналог |  |  |  |  |
|  | Вимоги до монтажу | Встановити після вібросит |  |  |  |  |
|  | Пропускна здатність, не менше | 50 м3/год |  |  |  |  |
| 34.4 | Лопатеві перемішувачі |  | 10 к-тів |  |  |  |
|  | Тип двигуна | Електродвигун |  |  |  |  |
|  | Потужність не менше | 7,5 кВт (10 к.с.) |  |  |  |  |
|  | Швидкість обертання валу не більше | 1500 об/хв |  |  |  |  |
|  | Напруга | 400 В |  |  |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |  |  |
|  | Безпека | Вибухозахищений електродвигун |  |  |  |  |
|  | Редуктор |  |  |  |  |  |
|  | Робоче колесо з лопатями (розмір залежить від об'єму відсіку) |  |  |  |  |  |
|  | Місце встановлення |  |  |  |  |  |
|  | Ємність для очистки бурового розчину |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Проміжна ємність |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Приймальні ємності |  | 4 к-ти |  |  |  |
|  | Блок приготування бурового розчину |  | 3 к-ти |  |  |  |
| 34.5 | Гідравлічні струменеві перемішувачі (гідропістолет) | Гідравлічний струменевий перемішувач низького тиску для бурового розчину з трубопроводами та клапанами, встановлений на дні ємності | 10 к-тів |  |  |  |
|  | Подача рідини | Відцентровий насос блоку приготування |  |  |  |  |
|  | Діаметр сопла | 1 3/8’’ |  |  |  |  |
|  | Швидкороз’ємне з 'єднання | 3’’ |  |  |  |  |
|  | Місце встановлення |  |  |  |  |  |
|  | Ємність для очистки бурового розчину |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Проміжна ємність |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Приймальна ємність |  | 4 к-ти |  |  |  |
|  | Блок приготування бурового розчину |  | 3 к-ти |  |  |  |
| 34.6 | Змішувальна воронка |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Тип | Типу Venturi або аналог |  |  |  |  |
|  | Комплектація |  |  |  |  |  |
|  | Сопло | Комплект 2'', 4'' |  |  |  |  |
|  | Пристрій для розрізання мішків |  |  |  |  |  |
|  | Стіл для мішків |  |  |  |  |  |
|  | Рукав для загрузки |  |  |  |  |  |
|  | Швидкість вводу обважнювача (барит), не менше | 10 т/год |  |  |  |  |
| 34.7 | Відцентрові насоси | Загальна кількість | 8 к-тів |  |  |  |
|  | Підпірний насос |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Тип відцентровий | 6 х 5 х 14 |  |  |  |  |
|  | Діаметр крильчатки | 10’’ |  |  |  |  |
|  | Тип приводу | електричний |  |  |  |  |
|  | Потужність не менше | 37 кВт (50 к.с.) |  |  |  |  |
|  | Швидкість обертання валу не більше | 1500 об/хв |  |  |  |  |
|  | Напруга | 400 В |  |  |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |  |  |
|  | Насос доливної ємності |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Тип відцентровий. | 3 x 2x 13R |  |  |  |  |
|  | Діаметр крильчатки | 11’’ |  |  |  |  |
|  | Електричний двигун | Вибухозахищений. |  |  |  |  |
|  | Потужність електродвигуна не менше | 18 кВт (25 к.с.) |  |  |  |  |
|  | Напруга | 400 В |  |  |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |  |  |
|  | Швидкість обертів не більше | 1500 об/хв |  |  |  |  |
|  | Насос пісковідділювача |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Тип відцентровий. | 8 x 6 x 14R |  |  |  |  |
|  | Діаметр крильчатки | 13’’ |  |  |  |  |
|  | Електричний двигун | Вибухозахищений. |  |  |  |  |
|  | Потужність електродвигуна не менше | 55 кВт (75 к.с.) |  |  |  |  |
|  | Напруга | 400 В |  |  |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |  |  |
|  | Швидкість обертів не більше | 1500 об/хв |  |  |  |  |
|  | Насос муловідділювача |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Тип відцентровий. | 8 x 6 x 14R |  |  |  |  |
|  | Діаметр крильчатки | 13’’ |  |  |  |  |
|  | Електричний двигун | Вибухозахищений. |  |  |  |  |
|  | Потужність електродвигуна не менше | 55 кВт (75к.с.) |  |  |  |  |
|  | Напруга | 400 В |  |  |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |  |  |
|  | Швидкість обертів не більше | 1500 об/хв |  |  |  |  |
|  | Насос для приготування та перекачки бурового розчину (БПР) |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Тип відцентровий. | 8 x 6 x 14R |  |  |  |  |
|  | Діаметр крильчатки | 13’’ |  |  |  |  |
|  | Електричний двигун | Вибухозахищений. |  |  |  |  |
|  | Потужність електродвигуна не менше | 55 кВт. (75 к.с.) |  |  |  |  |
|  | Напруга | 400 В |  |  |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |  |  |
|  | Швидкість обертів не більше | 1500 об/хв |  |  |  |  |
|  | Насос водяної ємності |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Тип відцентровий. | 4’’ x 3’’ x 13R |  |  |  |  |
|  | Діаметр крильчатки | 10 ’’ |  |  |  |  |
|  | Електричний двигун | Вибухозахищений. |  |  |  |  |
|  | Потужність електродвигуна не менше | 18 кВт (25 к.с.) |  |  |  |  |
|  | Напруга | 400 В |  |  |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |  |  |
|  | Швидкість обертів не більше | 1500 об/хв |  |  |  |  |
| 34.8 | Центрифуга |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Пропускна здатність не менше | 30 м3/год |  |  |  |  |
|  | Електродвигун | Вибухозахищений |  |  |  |  |
|  | Управління | Регулювання обертів барабана та шнека |  |  |  |  |
|  | Підпірний гвинтовий насос |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Продуктивністю не менше | 30 м3/год |  |  |  |  |
|  | Двигун | Вибухозахищений електродвигун |  |  |  |  |
|  | Управління | Регулювання подачі рідини |  |  |  |  |
|  | Конструкція | Жорстка конструкція з основою. |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання.Експлуатація в діапазоні температур навколишнього середовища | -40°С - + 40°С |  |  |  |  |
|  | Комунікації | Схема обв'язки всмоктуючої лінії повинна забезпечити забір розчину з будь-якої ємності, очищеного розчину в жолобну систему. |  |  |  |  |
| 35 | Жолобна лінія для бурового розчину | З'єднання від устя свердловини до напірної коробки (зверху другого вібросита) | 1 к-т |  |  |  |
|  | Діаметр | 406 мм (16”) |  |  |  |  |
|  | Комплектація | Перехідний ніпель |  |  |  |  |
| 36 | Всмоктуюча лінія бурових насосів | Вказаний вище трубопровід низького тиску повинен включати всі необхідні дросельні клапани та трубопроводи, які забезпечують правильну роботу групи бурових насосів. | 1 к-т |  |  |  |
|  | Обв'язка | Приймальні ємності + проміжна ємності+ блок приготування |  |  |  |  |
| 37 | Система обігріву та вентиляції |  | 1 к-т |  |  |  |
|  |  | В приміщені Dog house, МСС | 1 к-т |  |  |  |
|  |  | Для устя (підроторний простір). Насосний блок. | 1 к-т |  |  |  |
|  |  | Циркуляційна система, ПВО | 1 к-т |  |  |  |
| 38 | Склад ПММ |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -20° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Загальний об'єм ємностей для палива не менше | 25 м3 |  |  |  |  |
|  | Паливна центрифуга з ємністю для очищеного палива не менше | 3 м 3 | 1 к-т |  |  |  |
|  | Насос для перекачування палива |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Лічильник (витратомір) |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Паливна лінія | В достатній кількості для подачі палива до всіх ДВЗ |  |  |  |  |
|  | Блок заправки техніки | Обладнаний лічильником (витратоміром) та заправочним пістолетом | 1 к-т |  |  |  |
| 39 | Допоміжне обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Вимоги до бурового інструменту | API 8С PSL-2 |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 39.1 | Елеватори для роботи з бурильними трубами |  |  |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 140 мм | G-Series-18 Degree 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 127 мм | G-Series-18 Degree 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 114 мм | G-Series-18 Degree 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 102 мм | G-Series-18 Degree 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 140 мм | 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 127 мм | 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 114 мм | 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 102 мм | 200 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 89 мм | 120 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 73 мм | 100 т | 2 шт. |  |  |  |
| 39.2 | Елеватори для роботи з обсадними трубами | Тип SLX. |  |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 508 мм | 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 426 мм | 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 340 мм | 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 324 мм | 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 245 мм | 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 178 мм | 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 168 мм | 250 т | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 140 мм | 250 т | 2 шт. |  |  |  |
| 39.3 | Клини для бурильних труб ( до кожного комплекта 5 комплектів сухарів) | Тип SDML |  |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр | 140 мм | 2 к-ти |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр | 127 мм | 2 к-ти |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр | 114 мм | 2 к-ти |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр | 102 мм | 2 к-ти |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр | 89 мм | 2 к-ти |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр | 73 мм | 2 к-ти |  |  |  |
| 39.4 | Клини для ОБТ( до кожного комплекта 5 комплектів сухарів) |  |  |  |  |  |
|  | зовнішній діаметр 114-152 мм | Тип DCS - R (4 1/2 - 6”) | 2 к-ти |  |  |  |
|  | зовнішній діаметр 140-178 мм | Тип DCS - L (5 1/2 – 7”) | 2 к-ти |  |  |  |
|  | зовнішній діаметр 203-241 мм | Тип DCS - L (8 - 9 1/2") | 2 к-ти |  |  |  |
| 39.5 | Клини для обсаних труб( до кожного комплекта 5 комплектів сухарів) | Тип CMS- XL |  |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 178 мм | 7 ” | 2 к-ти |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр193,68 мм | 7 5/8” | 2 к-ти |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 245 мм | 9 5/8 ” | 2 к-ти |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 340 мм | 13 3/8 ” | 2 к-ти |  |  |  |
| 39.6 | Патрубки для ОБТ |  |  |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 216 мм | L = 1м, Ø тіла = 127 мм , різь NC-61 | 3 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 203 мм | L = 1м, Ø тіла = 127 мм , різь NC-61 | 3 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 178 мм | L = 1м, Ø тіла = 127 мм , різь NC-50 | 3 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 165 мм | L = 1м, Ø тіла = 127 мм , різь NC-46 | 3 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 159 мм | L = 1м, Ø тіла = 127 мм , різь NC-46 | 3 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 146 мм | L = 1м, Ø тіла = 127 мм , різь NC-44 | 3 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 121 мм | L = 1м, Ø тіла = 114 мм , різь NC-35 | 3 шт. |  |  |  |
| 39.7 | Короткі патрубки для ОБТ з сергою |  |  |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 216 мм | різь NC-61 | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 203 мм | різь NC-61 | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 178 мм | різь NC-50 | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 165 мм | різь NC-46 | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 159 мм | різь NC-46 | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 146 мм | різь NC-44 | 2 шт. |  |  |  |
|  | - зовнішній діаметр 121 мм | різь NC-35 | 2 шт. |  |  |  |
| 39.8 | Спайдер-елеватор для обсадних колон | 250 т. | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Комплект клинів діаметром | 340 мм, 324 мм, 245 мм, 178 мм, 168 мм, 140 мм |  |  |  |  |
| 39.9 | Безпечний хомут ( до кожного хомута 2 комплекти сухарів) | Тип МР |  |  |  |  |
|  | - діаметр захоплення 8 - 9 1/2'' |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | - діаметр захоплення 6 1/2 - 8 1/4'' |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | - діаметр захоплення 4 3/16 – 5 11/16 |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | - діаметр захоплення 2 15/16 - 3 3/4'' |  | 2 к-ти |  |  |  |
| 40 | Система заміру зенітного кута |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Прилад | Тотсо або аналог |  |  |  |  |
|  | Діапазон заміру кута | 0° до 16° |  |  |  |  |
|  | Додаткове обладнання | Вантаж і подовжувач |  |  |  |  |
|  | Лебідка |  |  |  |  |  |
|  | Провід не менше | 4000 м |  |  |  |  |
|  | Лічильник |  |  |  |  |  |
|  | Індикатор натягу |  |  |  |  |  |
|  | Приєднувальна головка |  |  |  |  |  |
| 41 | Противикидне обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Виконання згідно стандарту, технічних умов | API 16A, 6А, 16D,16C,Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України" НПАОП 11.1-1.01-08. |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
| 41.1 | Превенторна установка | Температурний режим Т-20 та АD. З набором для кріплення (шпильки та гайки) | 1 к-т |  |  |  |
|  | Універсальний превентор | З нижнім фланцем 230х70МПа | 1 к-т |  |  |  |
|  | Тип | 90 |  |  |  |  |
|  | Матеріал ущільнюючого елемента | синтетика |  |  |  |  |
|  | Діаметр умовного проходу | 230 мм (9") |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск | 35 МПа (5000 psi) |  |  |  |  |
|  | Ущільнююче кільце | П 50 | 3 шт. |  |  |  |
|  | Плашковий гідравлічний превентор |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Тип | UM |  |  |  |  |
|  | Дiаметр умовного проходу | 230 мм (9") |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск | 70 МПа (10000 psi) |  |  |  |  |
|  | Ущільнююче кільце | BX-157 | 4 шт. |  |  |  |
|  | Плашки трубні (додатково до кожного комплекту плашок комплект ущільнень) |  |  |  |  |  |
|  | Трубні 5'' | 127 мм (5'') | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Трубні 3 1/2'' | 89 мм (3 1/2'') | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Універсальні для НКТ | 2 3/8 до 3 1/2” | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Трубні 4 1/2" | 114 мм (4 1/2") | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Трубні 4 " | 102 мм (4 ") | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Глухі |  | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Ущільнення дверцят |  | 10 к-тів |  |  |  |
| 41.2 | Хрестовина з двома боковими відводами, засувками та кріпленням | 9" / 3 1/16"-70(10000psi) | 1 к-т. |  |  |  |
|  | Діаметр умовного проходу | 230 мм (9") |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск | 70 МПа (10000 psi) |  |  |  |  |
|  | Ущільнююче кільце | BX-157 | 3 шт. |  |  |  |
|  | Ущільнююче кільце | BX-154 | 10 шт. |  |  |  |
|  | Засувка з гідравлічним керуванням | 80х70МПа (3 1/16х10000 psi) | 2 шт. |  |  |  |
|  | Кріплення |  | 1 к-т |  |  |  |
| 41.3 | Надпревенторна котушка |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Діаметр умовного проходу | 230 мм (13 5/8") |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск | 35 МПа (5000 psi) |  |  |  |  |
|  | Ущільнююче кільце | П 50 | 2 шт. |  |  |  |
| 41.4 | Маніфольд ПВО | EE, PR1, PU, PSL3. В комплекті з кріпленнями до з’єднань | 1 к-т |  |  |  |
|  | Блок дроселювання |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Робочий тиск | 70 МПа (10000 psi) |  |  |  |  |
|  | Управління 3 1/16" дроселем | Гідравлічне/ручне |  |  |  |  |
|  | Основа | Регульоване по висоті |  |  |  |  |
|  | Зворотній клапан |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Умовний прохід | 80 мм (3 1/16") |  |  |  |  |
|  | Ущільнююче кільце | BX-154 | 10 шт. |  |  |  |
|  | Блок глушіння |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Робочий тиск | 70 МПа (10000 psi) |  |  |  |  |
|  | Основа | Регульоване по висоті |  |  |  |  |
|  | Зворотній клапан |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Умовний прохід | 80 мм (3 1/16") |  |  |  |  |
|  | Броньований шланг високого тиску | API - 16C і API - 6A | 1 к-т |  |  |  |
|  | Номінальний внутрішній діаметр | 76 мм (3'') |  |  |  |  |
|  | Робочий тиск | 70 Мпа (10000 psi) |  |  |  |  |
|  | Ущільнююче кільце | BX-154 | 4 шт. |  |  |  |
|  | Температурний режим | Клас B (-20°C - + 100°C) |  |  |  |  |
|  | Довжина | 9.1 м/ 30ft |  |  |  |  |
|  | Умовний прохід | 80 мм (3 1/16") |  |  |  |  |
|  | Фланцевий трубопровід |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Робочий тиск | 70 МПа (10000 psi) |  |  |  |  |
|  | Внутрішній діаметр | 80 мм (3 1/16") |  |  |  |  |
|  | Довжина, не менше | 30 м |  |  |  |  |
|  | Атмосферний дегазатор |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Зовнішній діаметр | 1220 мм (48'') |  |  |  |  |
|  | Пропускна здатність, не менше | 5000 л/хв |  |  |  |  |
|  | Лінія зливу в ємність вібросита | 219 мм (8'') |  |  |  |  |
|  | Лінія з'єднання з блоком дроселювання |  |  |  |  |  |
| 41.5 | Управління ПВО | API 16D | 1 к-т |  |  |  |
|  | Основний пульт управління |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Насос електричний |  |  |  |  |  |
|  | Електропривод насоса |  |  |  |  |  |
|  | Бак |  |  |  |  |  |
|  | Акумулятори |  |  |  |  |  |
|  | Лінія високого і низького тиску |  |  |  |  |  |
|  | Пневматичні насоси |  |  |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Дублюючий пульт | Місце встановлення в кабіні бурильника | 1 к-т |  |  |  |
|  | Пульт управління дроселем |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Рукава високого тиску для підключення ПВО та дроселів |  | 1 к-т |  |  |  |
| 41.6 | Допоміжне обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Стенд для опресування превенторів на території бурової |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Кліматичне виконання | експлуатація в діапазоні температур навколишнього повітря -40° + 40°С |  |  |  |  |
|  | Насос високого тиску | 100 МПа (15000 psi) | 1 к-т |  |  |  |
|  | Регістратор |  |  |  |  |  |
|  | Манометри |  |  |  |  |  |
|  | Ємність для опресувальної рідини |  |  |  |  |  |
|  | Шланги високого та низького тиску |  |  |  |  |  |
|  | Пакер для опресування |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | З'єднувальні елементи | Всі необхідні хомути, болти, гайки та кільця - прокладки для вищевказаних ПВО і котушок. | 1 к-т |  |  |  |
| 41.7 | Миюча, пароочисна установка |  | 1 шт. |  |  |  |
| 42 | Інструмент |  |  |  |  |  |
|  | Інструмент для ПВО | Пневматичні або гідравлічні ключі для болтових з'єднань ПВО. Набір гайкових ударних ключів для болтових з'єднань ПВО. | 1 к-т |  |  |  |
|  | Інструмент спеціальний | Інструмент спеціальний для ремонту та обслуговування бурового обладнання (насоси) | 2 к-ти |  |  |  |
|  | Інструмент супроводжуючий з установкою | Набір слюсарного та електричного інструменту, вимірювальні прилади необхідні для монтажу, обслуговування та ремонту обладнання | 1 к-т |  |  |  |
| 43 | Запасні частини |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Запчастини до бурових насосів |  |  |  |  |  |
| 44.1.1 | Втулка 7” |  | 18 шт. |  |  |  |
|  | Втулка 6 3/4" |  | 18 шт. |  |  |  |
|  | Втулка 6 1/2" |  | 12 шт. |  |  |  |
|  | Втулка 6 1/4" |  | 12 шт. |  |  |  |
|  | Втулка 6” |  | 12 шт. |  |  |  |
|  | Втулка 5 3/4” |  | 12 шт. |  |  |  |
|  | Втулка 5 1/2" |  | 12 шт. |  |  |  |
|  | Втулка 5” |  | 12 шт. |  |  |  |
|  | Втулка 4 1/2" |  | 9 шт. |  |  |  |
|  | матеріал | Біметал |  |  |  |  |
| 44.1.2 | Поршень в зборі 7” |  | 24 к-тів |  |  |  |
|  | Поршень в зборі 6 3/4" |  | 24 к-тів |  |  |  |
|  | Поршень в зборі 6 1/2" |  | 15 к-тів |  |  |  |
|  | Поршень в зборі 6 1/4" |  | 15 к-тів |  |  |  |
|  | Поршень в зборі 6” |  | 15 к-тів |  |  |  |
|  | Поршень в зборі 5 3/4" |  | 15 к-тів |  |  |  |
|  | Поршень в зборі 5 1/2" |  | 15 к-тів |  |  |  |
|  | Поршень в зборі 5” |  | 15 к-тів |  |  |  |
|  | Поршень в зборі 4 1/2" |  | 12 к-тів |  |  |  |
|  | Матеріал | Поліуретан |  |  |  |  |
| 44.1.3 | Шток в комплекті з гайкою |  | 12 к-тів |  |  |  |
| 44.1.4 | Клапан з гніздом та пружиною |  | 42 к-тів |  |  |  |
|  | Матеріал ущільнення клапана | Поліуретан |  |  |  |  |
| 44.1.5 | Ущільнення втулки | Поліуретан | 120 к-тів |  |  |  |
| 44.1.6 | Ущільнення лобової кришки | Поліуретан | 50 к-тів |  |  |  |
| 44.1.7 | Ущільнення клапаної кришки | Поліуретан | 50 к-тів |  |  |  |
| 44.1.8 | Клапан запобіжний |  | 1 шт. |  |  |  |
| 44.1.9 | Мембрана компенсатора |  | 1 шт. |  |  |  |
| 44.2 | Запчастини до вертлюга |  |  |  |  |  |
|  | Сальниковий вузол в зборі |  | 1 к-т |  |  |  |
|  | Грязьова трубка в комплекті з ущільненнями |  | 7 к-тів |  |  |  |
| 44.3 | Запчастини до бурового маніфольду |  |  |  |  |  |
|  | Засувка 4’’ 35МПа |  | 4 шт. |  |  |  |
|  | Засувка 2’’ 35МПа |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Ущільнення швидкороз’ємних з’єднань |  | 15 шт. |  |  |  |

* - Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або паспорті на предмет закупівлі

___________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)

2.3. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виготовлення мобільної бурової установки

вантажопідйомністю 225 тон (1200HP)

- Загальні положення

Технічне завдання (далі – ТЗ) є переліком основних мінімальних вимог до комплектації та технічних характеристик обладнання.

Учасник конкурсу зобов’язаний надати детальний і вичерпний опис обладнання мобільної бурової установки (далі – БУ), вказаній в Додатку 1, але не обмежуватись запитуваною інформацією. Відповіді ТАК/НІ не приймаються.

При описі обладнання необхідно вказати тип, назву, виробника та рік виготовлення мобільної бурильної установки і всіх її компонентів, рік виготовлення яких має бути 2016р. – 2017р., детально описати основні технічні характеристики. Для більшої змістовності відповіді, Учасник може надати на розгляд додаткову інформацію, яка не описана в даному технічному завданні, у разі якщо Учасник вважає, що така інформація важлива.

В деяких випадках, для опису обладнання, в даному документі використані назви марок чи моделей. Під час оцінювання буде розглянуто будь-який еквівалент вказаного обладнання.

Мета – виготовлення мобільної бурової установки з дизельним приводом основного силового обладнання для геолого-розвідувального, експлуатаційного буріння та капітального ремонту  свердловин.

- Вимоги до обладнання

Конструкція та якість виготовлення обладнання повинна відповідати вимогам стандартів:

- API 4F 4th, (бурова вежа);

- АРІ 6А (обладнання гирла свердловини та фонтанна арматура);

- API 7К 6th (бурове обладнання для буріння та ремонту свердловин);

-API 8С 5th (бурове та експлуатаційне обладнання для спуско-підйомних робіт);

- API RP 505 1th (Рекомендована практика для класифікації місць для електричних установок на нафто-газових об'єктах, які відноситься до класу I, зона 0, зони 1 і 2);

- API RP 2003 8 th  (Захист від загорянь в наслідок статики, блискавки, і блукаючих струмів)

- API Q1 9th (нафтопромислове обладнання та матеріали);

- API 9A 26th (специфікація для сталевого бурового канату);

- API 16A 3rd (система управління свердловиною під час буріння);

- API 13C 5th (Рекомендована практика для систем обробки бурового розчину)

- API 16C (обладнання блоків глушіння та дроселювання);

- API 16D 2nd (специфікація для систем управління під час буріння свердловин контрольно-вимірювальних приладів та систем управління  ПВО);

- API STD 53 4th (рекомендації щодо охорони праці для нафтових та газових свердловин під час буріння та виконання сервісних робіт) з нанесенням знаку якості Американського Нафтового Інституту – монограми АРІ- на виготовлені відповідні вироби;

- НПАОП 11.1-1.01-08 - Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України;

- Правила улаштування електроустановок-2014;

-НПАОП 40.1-1.32-01 - Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

- РД 34.21.122-87 - Інструкція по влаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд;

- Правил будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском  ДНАОП 0.00-1.07–94;

-  Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07;

- Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення (ДБН В.2.5-28:2006).

- ГОСТ 15150-69 - Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища

- ГОСТ 12.2.003-91.- Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки.

Бурові установки, включаючи всі складові (запчастини), з яких вони виготовлені,  мають бути новими (такими, що не були у використанні) та повністю однаковими: виготовлені з однакових  складових (запчастин) та за однаковим дизайном (проектом).

2.1 Перелік обладнання.

Перелік обладнання або його частини які повинні бути виготовленні в країні, що приєдналася до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі(Agreement on Government Procurement, GPA).

Дизельні двигуни; гідравлічні коробки швидкостей; редуктори відбору потужності для приводу гідравлічних насосів; ланцюги; інерційний  механізм  проти падіння верхового; механізм  проти падіння при підніманні по сходах; рятувальний механізм верхової палати; датчик та індикатор ваги; допоміжне гальмо; гідравлічні насоси; управляюча арматура гідросистеми; пневмокомпресори дизельних двигунів; осушувач повітря бурової установки; запірна та управляюча арматура пневмосистеми; дизель-генератори; гирлові вібросита; ситогідроциклонна установка; вакуумний дегазатор;  змішувальні воронки; машинний ключ; спайдери пневматичні; гідравлічні трубні ключі; система заміру зенітного кута.

2.2 Область застосування БУ

Для геолого-розвідувального, експлуатаційного буріння на нафту і газ та капітального ремонту свердловин.

2.3 Кліматичне виконання

БУ повинна забезпечувати експлуатацію обладнання установки в діапазоні температур навколишнього середовища від мінус 40°С до 
плюс 40°С, виконання У1, згідно ГОСТ 15150-69 - Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища.

  - Вимоги до конструктивного облаштування БУ

2.4.1 Розміщення обладнання повинно забезпечувати мінімально-можливі розміри бурового майданчика та швидкий монтаж-демонтаж.

В тендерній документації необхідно надати розміри бурового майданчика (АА, ВВ, СС, DD). Майданчик повинен мати розміри достатні для розміщення житлового містечка, розвертання вантажних автомобілів, а також вказано місце, що підходить для розташування водяної свердловини.

2.4.2 Привід основних механізмів установки повинен здійснюватися дизельними двигунами.

2.4.3. Електроживлення бурової установки здійснюється від дизельних електростанцій відповідної потужності. Режим роботи дизельних електростанцій – постійний.

2.4.4. Обладнання установки повинно бути ремонтопридатним, в комплекті повинні бути спеціальні інструменти, пристосування і пристрої, що забезпечують контроль режимів роботи, обслуговування і поточний ремонт всіх вузлів і обладнання, що входить до складу бурової установки.

2.4.5. В конструкції основи бурової повинен бути передбачений збір, відкачка і відвід протікань бурового розчину, води і атмосферних опадів з бурової площадки, модулів циркуляційної системи і насосів, а також залишків промивної рідини з ємностей циркуляційної системи.

2.4.6. Обладнання установки повинно бути розміщено в модулях заводського виконання. Модулі повинні вписуватися в залізничні габарити і мати масу не більше 40т, довжину не більше  12,0м, окрім транспортного шасі та мачти.

2.4.7. Модулі без укриття повинні вписуватися в габарит по висоті 4,5 м при транспортуванні на напівпричепі з висотою платформи 1,4 м.

2.4.8. Комунікації між модулями (вода, пара, повітря, конденсат, гідравліка, електропостачання) повинні мати швидкороз'ємні з'єднання, що виключають зварювальні роботи при монтажі бурової установки.

2.4.9 Вежа до балкона верхового та кронблоку повинна бути оснащена тунельними сходами на кожній секції вежі.

2.4.10. Установка повинна мати укриття:

- Укриття бурової площадки заввишки 3 м з тришарових панелей з наповнювачем з пінополіуретану в вогнетривкому виконанні;

- укриття низу бурової площадки - від бурової площадки до землі -із вогнетривкої тканини;

- укриття насосного блоку - каркасна конструкція з накриттям вогнетривкою тканиною і з примусовою вентиляцією.

2.3.11. Величини освітлення зон БУ повинні відповідати вимогам «Правил безпеки в нафтовій і газовій промисловості».

Живлення системи освітлення повинно здійснюватися від стабілізованого джерела напруги світлодіодними світильниками, а аварійне  - світлодіодними світильниками з вмонтованими акумуляторами.

2.3.12. В установці повинні бути максимально використані вузли серійних мобільний бурових установок.

2.5 Вимоги до маркування

2.5.1. Всі комплектуючі та складові частини з яких складається  комплект  бурової установки повинні мати маркування, на якому вказано:

- товарний знак виробника;

- назву і умовне позначення типу;

- заводський номер;

- основні параметри і характеристики із зазначенням одиниць виміру;

- позначення стандартів чи технічних умов (якщо такі існують);

- дату випуску (місяць, рік).

Маркування повинно бути виконано згідно стандартів API або ГОСТ 12969-67, на металевих табличках які кріпляться до відповідних складових частин установки та ударним способом, де заводський номер обладнання дублюється в установленому місці, яке зазначено у паспорті та інструкції по експлуатації.

В паспортах має бути вказаний термін служби даного обладнання.

  - Вимоги до пакування та маркування вантажу

2.6.1. Маркування вантажу повинно бути виконано згідно стандартів API або ГОСТ 14192-96.

2.6.2. Упаковка складових частин повинна бути виконана згідно стандартів API або ГОСТ 23170-78, та відповідати категорії КУ - 0 і забезпечувати збереження установки в умовах зберігання 8 ( ОЖЗ ) по ГОСТ 15150-69, а також збереження в умовах транспортування 8 ( ОЖЗ ) по ГОСТ 15150-69 в частині впливу кліматичних факторів і в умовах транспортування Ж по ГОСТ 23170-78 в частині впливу механічних факторів.

2.6.3. Розміщення і укладання складових частин визначається виробником вантажними і пакувальними кресленнями, затвердженими в установленому порядку.

2.6.4. Великогабаритні складальні одиниці і деталі можуть транспортуватися без упаковки, при цьому вони  повинні бути захищені від пошкоджень. Решта складальних одиниць повинна поставлятися в пакетованому вигляді, а дрібні деталі - упакованими в ящики типу 1 згідно ГОСТ 10198-91.

2.6.5. Експлуатаційна та товаросупровідна документація, що відправляється з установкою, повинна бути упакована відповідно до вимог ГОСТ 23170-78. Кожне вантажне місце повинно супроводжуватися пакувальним листом.

2.7 Вимоги до надійності

2.7.1. Розрахунковий термін служби бурового обладнання: насоса, ротора, вертлюга, кронблока, гака, системи верхнього приводу, механізму кріплення каната, бурової лебідки, вишки і основи, силових електродвигунів, генераторів дизель-електростанцій – 20 років.

Перелічене обладнання підлягає періодичному опосвідченню, перший раз – через 10 років і наступні – через кожні три роки.

2.8 Естетичні, ергономічні  вимоги та фарбування.

2.8.1. На установку повинне бути розроблене колірне рішення з урахуванням вимог естетики, ергономіки і функціонального призначення вузлів.

2.8.2. Забарвлення вузлів за колірним рішенням повинне задовольняти рекомендаціям в частині колірного виділення рухомих і небезпечних зон при роботі деталей і вузлів.

2.8.3. Сигнальні кольори і знаки безпеки, що застосовуються на установці, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.026-76.

2.8.4. Устаткування установки повинно відповідати загальним ергономічним вимогам по ДСТУ 7234:2011.

Фарбування: двошарове товщиною 240 мікрон, виконується двокомпонентною фарбою на поліуретановій основі

3. Вимоги до безпеки

3.1. Розташування обладнання установки повинно забезпечувати зручне обслуговування і ремонт.

3.2. Устаткування установки повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91. та НПАОП 11.1-1.01-08 «Правил безпеки в нафтовій і газовій промисловості».

3.3. Обладнання повинне бути виконане у вибухозахищеному виконанні, відповідному класу вибухонебезпечної зони його установки.

3.4. Конструкція вежі повинна забезпечувати можливість кріплення допоміжного устаткування засобів малої механізації (підвіска машинних ключів, роликів обвідних для роботи допоміжної лебідкою і ін.).

3.5. Всі вузли і механізми установки повинні мати захватні пристрої для стропування (рами, цапфи, вушка) або вказівки про місце захоплення стропами.

Схеми стропування на обладнання і складальні одиниці повинні бути приведені в керівництві по експлуатації.

3.6. Електрообладнання установки повинно відповідати вимогам «Правил улаштування електроустановок ПУЕ - 2014» і "Галузевих правил з охорони праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок».

3.7. Устаткування установки не повинно впливати негативно на навколишнє середовище.

3.8. Огородження лебідки, приводів бурових насосів повинні мати блокуючі пристрої, що виключають можливість включення приводів при знятих огородженнях.

3.9. Еквівалентні рівні звуку на робочих місцях не повинні перевищувати 80 дБА. Максимальні рівні звуку не повинні перевищувати 110 дБА.

3.10. Коректоване значення віброприскорення на рукоятках управління лебідкою, буровим ключем, виміряний по осях Х, У, Z, не повинно перевищувати 2,0 м / с2.

3.11. Коректоване еквівалентне значення віброприскорення на робочих місцях, виміряний по осях Х, У, Z, не повинно перевищувати 0,1 м / с2.

3.12. Загальні рівні звукового тиску на робочих місцях, виміряні за лінійною шкалою в діапазоні частот від 1,4 Гц до 20 Гц (інфразвук) не повинні перевищувати 10 дБА.

3.13. Значення напруженості ЕП на робочих місцях не повинна перевищувати 5 кВ/м.

3.14. У закритих приміщеннях (блоки ЦС, насосів та ін.), укриття яких виконане із вогнетривкої тканини,  повинен бути передбачений загальний технологічний обігрів приміщень.

3.15. Повинен бути передбачений місцевий обігрів робочих місць і агрегатів. Для відпочинку і обігріву обслуговуючого персоналу повинен бути передбачений блок-бокс.

3.16. Робоче місце верхового робітника повинно бути обладнане  пристроєм для екстреної евакуації.

3.17. Конструкція механізмів повинна виключати можливість просочування по ущільнень в нерухомих з'єднаннях в робочу зону масла і його парів.

3.18. Температура поверхонь механізмів, з якими можливе зіткнення персоналу при їх обслуговуванні, не повинна перевищувати 600С.

3.19. Гранично-допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинні перевищувати:

  - Азоту оксид 5 мг / м3;

  - Вуглецю оксид 20 мг / м3;

  - Вуглеці АЛІФАТИЧНІ граничні С1-С10 300 мг / м3;

  - Азоту діоксид 2 мг / м3;

  - Акролеїн 0,2 мг / м3

  - бенз(а)пирен 0,00015 мг/м3.

3.20. Освітлення установки повинно відповідати вимогам ,"Інженерне  обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення" (ДБН В.2.5-28:2006).

3.21. Зусилля для включення важелів при механічній системі управління обладнання повинно бути:

- Не більше 60 Н (6 кгс) - на важелях, які використовуються в кожному робочому циклі;

- Не більше 120 Н (12 кгс) - на педалях, використовуваних в кожному циклі;

- Не більше 150 Н (15 кгс) - на важелях і педалях, використовуваних не більше 5 раз на зміну.

3.22. Еквівалентний рівень звуку, що випромінюється обладнанням бурової установки в навколишнє середовище, який вимірюється в контрольній точці на відстані 1,5 висоти вишки  від центру свердловини у приміщень для відпочинку вахти на висоті 1,5 м від поверхні землі, не повинен перевищувати 80 дБА.

3.23. В установці повинен бути передбачений замкнутий цикл збору і відводу витоків бурового розчину, мастил, води, конденсату з бурової площадки, модулів ЦС і насосів в спеціальні піддони для подальшої утилізації.

3.24. Виробник зобов’язаний брати участь в пуску бурової установки в роботу.

4. Вимоги до транспортування і зберігання

4.1. Установка повинна транспортуватися залізничним, автомобільним (тракторним) або морським транспортом, розібрана на модулі.

4.2. Складові частини установки які транспортуються залізничним транспортом, повинні задовольняти вимогам згідно наказу №299 від 18.05.10р., Міністерства транспорту та зв'язку України " Про затвердження Порядку розроблення технічної документації щодо розміщення і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах, які перевозяться залізничним транспортом ".

4.3. Негабаритні, великовагові і довгомірні вантажі повинні бути закріплені на залізничних вагонах або автотранспорті згідно креслень на навантаження й кріплення, узгоджених з Міністерством інфраструктури  в установленому порядку.

4.4. Габарити і маса відвантажуються складових частин повинні бути вказані в супроводжувальній документації.

4.5. Виробник розробляє і надає Покупцю оптимальну схему розподілу відвантажувальних місць для транспортування обладнання і модулів бурової установки автомобільним транспортом.

4.6. Умови зберігання обладнання установки 7 (Ж1) за ГОСТ 15150-69. Термін захисту без переконсервації складових частин протягом 12 місяців з моменту консервації при дотриманні споживачем належних способів транспортування, розвантаження та зберігання відповідно до вимог цього технічного завдання.

4.7.Транспортування і зберігання (в т.ч. в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища) комплектуючих виробів повинно здійснюватися відповідно до вимог стандартів на ці вироби.

4.8. Інші (додаткові) вимоги до транспортування і зберігання - згідно з договором на поставку.

5. Порядок контролю і приймання

5.1 Виробник гарантує звітність про етап виготовлення бурової установки та забезпечує доступ представників Покупця для інспекції процесу виробництва.

5.2. Завод-виробник проводить приймально-здавальні випробування установки на контрольній збірці на майданчику заводу-виготовлювача за участю представників Покупця.

5.3. Завод-виробник бере участь в шефмонтажі і налагодженні обладнання установки і проводить навчання персоналу по експлуатації енергетичного і технологічного обладнання бурової установки.

5.4. Установка приймається до експлуатації за результатами приймально-здавальних випробувань всієї бурової установки в цілому.

6. Гарантії виробника

6.1. Виробник гарантує роботу установки протягом 12 календарних місяців від дати підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт.

6.2. Виробник гарантує безоплатне усунення дефектів, що виникли або виявлені протягом гарантійного терміну, а також заміну деталей, що вийшли з ладу протягом цього терміну в строки, письмово узгоджені з Виробником, а якщо такі строки не узгоджені – протягом 10 днів з дати направлення Виробнику повідомлення про дефекти або невідповідність якості Товару.

6.3. Гарантійний термін на комплектуючі вироби повинен відповідати стандартам або технічним умовам на ці вироби.

7. Технічна документація

Виробник разом із буровою установкою поставляє наступний комплект документації:

- паспорт, сертифікат якості, сертифікат відповідності обладнання;

- дозвіл ЕТЦ Держпраці на застосування обладнання на території України;

- експлуатаційна документація;

- збиральні креслення блоку та його комплектуючих з специфікаціями, каталожними номерами запчастин.

Рік виготовлення продукції: 2016 - 2017рік.

Місце призначення: Склад (станція) вантажоотримувача

- БУ «Укрбургаз» (УБГ): Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 165, Красноградська база ВТЗіК.

Умови поставки : DDP – станція (склад) призначення

Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки, DDP) включені в ціну товару(предмету закупівлі)

DАP (для не резидентів)

Вимоги до тари та упаковки – згідно заводської упаковки (ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки). Тара – незворотна.

Відвантаження товару - згідно рознарядки Замовника (поштову адресу отримувача замовник вказує в рознарядці).

Граничний термін постачання: 2017р. - 2018р. – Учасник надає графік поставки на кожну бурову установку окремо.

Умови оплати: “бажано” Оплата проводиться шляхом відкриття документарного безвідкличного ділимого акредитиву, підтвердженого першокласним банком (70% від загальної суми Договору), а частково прямим платежем після підписання Сторонами акту приймання – передачі виконаних Робіт (30% від вартості Товару):

- Акредитив відкривається на початкову суму, що складає 30% вартості всіх Товарів по Договору відбувається після надання до підтверджуючого банку наступних документів: інвойс на 100% вартості Товару (що становить 30% від загальної вартості Товарів по Договору), підписаний і завірений печаткою Продавця та банківська гарантія першокласного банку на користь Покупця на суму, що становить 30% від загальної вартості Товарів по Договору;

- Після отриманого повідомлення від Продавця (за 20 робочих днів до дати відвантаження Товару), про початок відвантаження Товару Покупець збільшує суму акредитива, що складає 40% вартості всіх Товарів по Договору та буде оплаченим на користь Продавця після надання ним до підтверджуючого банку наступних документів: інвойс (для нерезидента) або рахунок (для резидента) на 100% вартості Товару по Договору із вказанням до оплати (що становить 40% від вартості Товару, готового до відвантаження), підписаний і завірений печаткою Продавця та банківська гарантія першокласного банку на користь Покупця на суму, що становить 40% від вартості Товару, готового до відвантаження;

- Оплата 30% вартості Товару по Договору оплачуються Покупцем після проведення Робіт по пуско-наладці Товару прямим платежем на користь Продавця протягом 60 календарних днів після підписання акту приймання – передачі виконаних Робіт, з підписом і печаткою Продавця і Покупця.

- Учасник надає інші умови оплати, що будуть кращими ніж зазначені (відсоток передоплати є нижчим від встановленого, при збереженні інших параметрів розрахунків).

Умови оплати, вказані Замовником є обов’язковими та не підлягають зміні окрім випадків, коли вказано умови оплати “бажано”!

У разі, якщо Замовник вказує бажані умови оплати, Учасник може запропонувати свої умови оплати, при цьому для цілей аукціону пропозиція учасника буде приводиться до єдиних умов з іншими учасниками шляхом розрахунку приведеної вартості.

Таблиця розрахунку приведеної вартості наведена в Додатку №7 до документації.

Заводська гарантія на товар (предмет закупівлі): Гарантійний строк на Товар не може бути менший, ніж той що встановлений виробником Товару, але в будь якому випадку не менше 12 календарних місяців від дати підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт. Продавець гарантує якість Товару, що постачається протягом всього строку дії гарантії.

Вимоги до якості:  Якість та комплектність товару  повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДЕСТам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом якості або паспортом з відміткою ОТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару.

Оригінали документів, видані  іноземними органами державної влади, які надаються разом із  пропозицією процедури закупівлі, повинні бути легалізовані або засвідчені апостилем відповідно до вимог законодавства країни походження документу, а також бути офіційно переведені на українську або російську мову (такий переклад повинен бути відповідним чином завірений)

___________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)

.

.

- Додаток 4

- до документації процедури закупівлі

|  | Договір Київ, Україна « » 2017 _________________________, іменоване надалі «Продавець», в особі ____________, діючого на підставі ___________, з однієї сторони, та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (Україна), іменована надалі «Покупець», в особі ___________________________, діючого на підставі ___________, з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», окремо – «Сторона» заключили даний договір (далі - Договір) про наступне. |  | CONTRACT No.__________________ Kyiv, Ukraine « » 2017 _______________________, hereinafter referred to as the «Seller», represented by ____________, acting under ________, on the one part, and PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «UKRGASVYDOBUVANNYA» (Ukraine), hereinafter referred to as the “Buyer”, represented by ________________, acting on the basis of ____________, on the other part, hereinafter referred to as the «Parties» collectively and the «Party» individually have concluded the present Contract as follows. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Предмет Договору 1.1.Продавець зобов’язаний поставити та передати у власність Покупця 2 (два) мобільних бурильних верстата (далі разом - Товари, а кожна окрема одиниця - Товар), зазначених у Специфікації, яка є Додатком № 1 до даного Договору та є його невід’ємною частиною та виконати роботи по пуско-наладці Товару (далі - Роботи), а Покупець зобов’язаний прийняти і оплатити Товар та Роботи. В Специфікації зазначаються в обов’язковому порядку: найменування, кількість, ціна, загальна вартість, строки і умови поставки Товарів, а також повні транспортні реквізити вантажовідправника та вантажоотримувача. |  | 1. Contract Subject 1.1 The Seller shall undertake to deliver and transfer the ownership of the 2 (two) mobile drilling rigs (hereinafter together – all the Goods, and each individual unit – the Goods) to the Buyer, execute the commissioning works and the Buyer shall commit itself to accept and pay for the Goods, accept and pay for the commissioning works as listed in the Specification indicated in the Appendix No.1 to the present Contract attached hereto and being its integral part. It shall be mandatory to include the following information into the Specification: description, quantity, price, total value, period and terms of delivery of all the Goods, as well as complete transportation details of the consignor and the consignee. |  |  |  |  |
|  | 2. Ціна і загальна вартість Договору 2.1. Ціна Товару зафіксована в гривнях - якщо Продавець є резидентом України або доларах США/євро, якщо Продавець не є резидентом України на умовах DAP (відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгових термінів ІНКОТЕРМС–2010): __________________________________________________________________________________________________________________ і вказана в Специфікації на поставку Товарів. Розрахунки за Товари частково здійснюються за допомогою документарного безвідкличного ділимого акредитиву, підтвердженого першокласним банком (70% від загальної суми Договору), а частково прямим платежем після підписання Сторонами акту приймання – передачі виконаних Робіт (30% від вартості Товару) . 2.1.1. У випадку, якщо Продавець є резидентом України та Товар є товаром імпортного походження, він повинен поставити Товар після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цього Товару, та виконання усіх необхідних митних формальностей та допущення Товару для вільного обігу на митній території України. 2.2. Загальна ціна Договору становить ______________________ У вартість Товару включаються: - митні витрати, понесені Продавцем при митному оформленні Товару у пункті відправки (застосовується, якщо Продавець не є резидентом України); - витрати на пакування та навантаження; - транспортні витрати відповідно до умов поставки, що зазначені в пункті 2.1. даного Договору; - витрати на отримання дозвільної документації; - витрати пов’язані з отриманням сертифікату походження Товару. У вартість Робіт включаються: - пуско - налагоджувальні роботи (Роботи); - витрати на відрядження представників Покупця для інспекції процесу виготовлення та випробування Товару; - витрати на навчання персоналу Покупця з правил експлуатації та обслуговування Товару; 2.3. Ціна на Товар, що постачається є остаточною і незмінною на весь період дії даного Договору, окрім випадку, коли Сторони домовляться про зміну обсягу поставки. Узгоджені зміни повинні бути викладені у Додатковій угоді до даного Договору, підписаної обома Сторонами. |  | 2. Contract Price and Total Value 2.1. Price of the Goods shall be fixed in UAH if the Seller is a resident of Ukraine or USD / EUR if the Seller is not a resident of Ukraine, on DAP terms of delivery (in accordance with the International Rules for the Interpretation of INCOTERMS-2010 Trade Terms): _______________________________________________________________________________________________________________ and quoted in the Specifications for delivery of all the Goods. All the Goods shall be partially paid by the irrevocable divisible documentary letter of credit, confirmed by the first class bank (70 % of the total Contract value), and partially by direct payment after signing the Work Acceptance Protocol by the Parties (30% of price the Goods). 2.1.1. If the Seller is a resident of Ukraine and the Goods are of foreign origin, the Seller shall deliver the Goods after payment of all customs fees, established by the Law of Ukraine on the import of Goods, performance of all necessary customs formalities and approval of the Goods for free circulation in the customs territory of Ukraine 2.2. The total Contract value makes up _____________________________. The cost of the Goods includes: - customs expenses incurred by the Seller in the customs clearance of Goods at dispatching point (applicable if the Seller is not a resident of Ukraine); - packing, loading expenses; - transport expenses under the delivery terms as appear in Clause 2.1. of the present Contract; - expenses for obtaining necessary permits; - expenses for obtaining a certificate of origin of the Goods. The cost of Works includes: - commissioning Works; - travel expenses of Buyer’s representatives for the inspection of testing and manufacturing process of the Goods; - expenses for training the Buyer’s personnel on the rules of operation and maintenance of the Goods; 2.3. Price for the supplied Goods shall be final and subject to no alterations for the whole term hereof, unless there are changes in the scope of supply agreed by both Parties. The agreed changes should be described and indicated in the Additional Agreement to the Contract and signed by both Parties. |  |  |  |  |
|  | 3. Умови і строки поставки 3.1. Товари постачаються на умовах DAP (відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгових термінів ІНКОТЕРМС–2010) _______ транспортом за наступною адресою: Філія БУ „Укрбургаз”, Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 165, Красноградська база ВТЗіК. Покупець є відповідальним за розвантаження Товару з транспортних засобів і зобов’язаний надати необхідне підйомне обладнання для розвантаження Товару у місці доставки. 3.1.1. Адреса місця митного оформлення Товару в Україні, буде повідомлена Покупцем Продавцю додатково, шляхом надсилання офіційного листа по електронній пошті на адресу: _____________________________________ Продавець, зобов’язується доставити Товар у місце митного оформлення в Україні, додатково повідомлене Покупцем, для здійснення митного оформлення Товару Покупцем. Після закінчення митного оформлення Товару , Продавець має поставити оформлений Товар на адресу зазначену у п. 3.1. даного Договору (застосовується, якщо Продавець не є резидентом України). 3.2. Продавець зобов’язаний поставити Товари відповідно до умов поставки, згідно з п. 3.1. даного Договору протягом ______________ тижнів з дати відкриття акредитиву, які повністю відповідають умовам, даного Договору. 3.3. Поставка Товару здійснюється ________ транспортом відповідно до реквізитів Вантажоодержувача. Продавець зобов’язаний один раз в тиждень (кожної середи) інформувати Покупця про місце знаходження Товару. 3.4. Датою поставки Товару вважається дата прибуття Товару в пункт призначення відповідно до п.2 Специфікації до цього Договору, яка визначається на підставі товаро-транспортних документів. 3.5. Перехід ризику втрати чи пошкодження Товару від Продавця до Покупця переходять відповідно до умов DAP. Дата переходу ризиків на Товар є дата відмітки (підпису) Покупця (уповноваженою особою Покупця) на товаро-транспортному документі. Датою переходу права власності на Товар від Продавця Покупцю вважається дата підписання Сторонами Акту приймання-передачі Товару. 3.6. За 20 робочих днів до дати відвантаження Товару Продавець зобов’язаний направити на електронну адресу yuriy.litovchenko@ugv.com.ua наступну інформацію: - Очікувану дату поставки; - Найменування Товару; - Кількість транспортних одиниць. 3.7. За 20 робочих днів до дати відвантаження Товару Продавець зобов’язаний направити на електронну адресу yuriy.litovchenko@ugv.com.ua зразки наступних товаро-супровідних документів для підтвердження правильності їх заповнення: - Проформа Інвойс (для нерезидента); - Інвойс (для нерезидента)/ рахунок (для резидента); - Пакувальний лист; - Товаро-транспортна накладна та акт приймання-передачі Товару; - Сертифікат якості; - Сертифікат походження. 3.8. В день відвантаження Продавець висилає Покупцю на електронну адресу yuriy.litovchenko@ugv.com.ua копії оформлених товаросупровідних документів, що будуть слідувати з вантажем. Покупець має розглянути копії таких документів та остаточно повідомити Продавця про правильність їх заповнення. У випадку виявлення Покупцем неправильно заповнених товаро-супровідних документів або помилок в таких документах, Продавець відповідальний за те, щоб усунути всі недоліки і забезпечити транспортні засоби правильними документами. Без письмового підтвердження від Покупця про правильність оформлення товаро-супровідних документів Продавець не має права відправляти транспортні одиниці. 3.9. Поставка Товару повинна супроводжуватися оригіналами наступних товаро-транспортних документів: - Проформа Інвойс (для нерезидента) – 5 оригіналів; - Інвойс (для нерезидента) – 5 оригіналів; - Пакувальний лист – 5 оригіналів; - Товаро-транспортна накладна та акт приймання-передачі Товару– 5 оригіналів; - Сертифікат якості – 3 оригінали; - Сертифікат походження, виданий Торгово-Промисловою палатою або іншим уповноваженим органом – 1 оригінал і 1 дублікат; - Експортна декларація – 2 копії (для нерезидента). У випадку поставки Товару в більш ніж одному транспортному засобі вищевказані товаро-супровідні документи повинні бути надані на кожний транспортний засіб (за виключенням сертифікату походження, сертифікату якості та експортної декларації. (експортна декларація – для нерезидента). 3.10. Відповідальність за правильність, своєчасність та повноту наданих Покупцеві товаро-супровідних документів, вказаних в п. 3.9. даного Договору і наслідки, пов’язані з їх ненаданням приймає на себе Продавець. При виникненні додаткових витрат в зв’язку з ненаданням чи неправильним оформленням товаро-супровідних документів для митного оформлення Товару, такі витрати компенсує Продавець. 3.11. У випадку якщо Товар є негабаритним вантажем, то Продавець організовує дозвіл на транспортування негабаритного вантажу до пункту призначення за свій рахунок і своїми силами. 3.12. За 2 робочі дні до відвантаження Товару Продавець надає інформацію Покупцю про пункт прикордонного переходу кордону з Україною транспортними засобами з відвантаженим Товаром. 3.13. Продавець зобов’язаний вказувати в пакувальних листах вагу нетто/брутто кожного типу Товару, вказаного в Додатку №1 до даного Договору, а також вагу нетто/брутто кожного пакувального місця. Фактична вага Товару має відповідати вазі, вказаній в товаро-супровідних документах. 3.14. Не допускається часткова поставка Товару. |  | 3. Terms and Period of Delivery 3.1.All the Goods shall be supplied under DAP (in accordance with the International Rules for the Interpretation of INCOTERMS-2010 Trade Terms) by _______ transport to the followings delivery addresses: Drilling Branch UKRBURGAZ, Krasnograd Equipment Base, 165, Ukrainska street, Krasnograd, Kharkiv region. The Buyer is responsible for unloading of the Goods from the transport vehicles and shall provide lifting equipment required for unloading of the Goods at the delivery address. 3.1.1. The place of custom clearance in Ukraine, will be informed additionally by the Buyer to the Seller by sending of the official letter via e-mail: _____________________________________ The Seller undertakes to deliver the Goods to the place of custom clearance in Ukraine, which will be informed additionally by the Buyer, for execution of custom formalities by the Buyer. After finalization of the custom formalities the Seller undertakes to deliver the Goods to the delivery addresses, indicated in clause 3.1 of the Contract (applicable if the Seller is not a resident of Ukraine). 3.2. The Seller undertakes to deliver all the Goods under the delivery terms as specified in clause 3.1. hereof during ________ weeks after issuance of the Letter of Credit in full compliance with the terms of the present Contract. 3.3. The Goods shall be delivered by _____ transport in accordance with shipping details of the Consignee. The Seller must once a week (every Wednesday) inform the Buyer about the location of Goods 3.4. The date of arrival of the Goods at the point of destination according to clause 2 of the Specification hereto shall be deemed the date determined on the basis of consignment notes. 3.5. The risk of loss or damage to the Goods shall pass to the Buyer from the Seller according to DAP terms of delivery. The date of passing the risks for the Goods shall be deemed the date of the Buyer’s (authorized representative of the Buyer) note (signature) on the consignment note. The date of passing the title for the Goods from the Seller to the Customer shall be deemed the date of signing the Goods Acceptance Certificate by the Parties. 3.6. 20 working days prior to the moment of dispatch of the Goods the Seller undertakes to send to the e-mail yuriy.litovchenko@ugv.com.ua the following information: - The estimated delivery date; - Description of the Goods; - Quantity of transport units. 3.7. 20 working days prior to the moment of dispatch of the Goods the Seller undertakes to send to the e-mail yuriy.litovchenko@ugv.com.ua the samples of shipment documents, which will accompany the Goods for acknowledgment of correctness of their filling: - Proforma Invoice (for a non-resident); - Invoice (for a non-resident) / tax invoice (for a resident); - Packing list; - Transport consignment note and the Goods Acceptance Certificate; - Certificate of quality; - Certificate of origin. 3.8. On the day of dispatch of the Goods the Seller undertakes to send to the Buyer’s e-mail yuriy.litovchenko@ugv.com.ua the copies of the shipment documents, which will follow with cargo. The Buyer undertakes to consider them and provide the Seller with final notification of correctness on their filling. In case of revealing by the Buyer of wrong filling or errors in shipment documents, the Seller is responsible for elimination of such lacks, errors and for providing transport units with correct shipment documents. The shipment cannot be dispatched before the documents have been agreed upon with the Buyer, and before the Buyer has given his written confirmation regarding accuracy of the shipment documents. 3.9. The delivery of the Goods should be accompanied by the following documents: - Proforma Invoice (for a non-resident) – 5 originals; - Invoice (for a non-resident) – 5 originals; - Packing list – 5 originals; - Transport consignment note and the Goods Acceptance -5 originals; - Certificate of quality – 3 originals; - Certificate of origin, issued by the Chamber of Commerce or other authority - 1 original and 1 duplicate; - Export declaration (for a non-resident) – 2 copies. In case if the Goods are delivered in more than one transport vehicle, the above-stated shipping documents should be issued for each transport vehicle (with the exception of the certificate of quality, certificate of origin and export cargo customs declaration (export declaration – for a non-resident). 3.10. The responsibility for the accuracy, timeliness and completeness of the Seller`s shipping documentation, stipulated in the clause 3.9. of the present Contract, and the consequences associated with their failure shall be assumed by the Seller. If there arise any additional costs for failure or improper execution of the shipping documentation for customs clearance of imported goods, these costs shall be offset by the Seller. 3.11. If the Goods are considered as over-size cargo, the Seller shall arrange permission for transportation of the oversize cargo to the point of destination at own expenses and by own means. 3.12. 2 working days prior to dispatch of the Goods, the Seller shall advise to the Buyer a name of the crossing point of the Ukrainian border by the transport vehicle with the shipped Goods. 3.13. The Seller undertakes to indicate weight net / gross in packing lists for each type of the Goods, specified in the Appendix 1 to the present Contract, as well as weight net/gross of each colli. Actual weight of the shipped Goods shall conform to the weight indicated in the shipping documents. 3.14. The Seller must not allow partial delivery of the Goods |  |  |  |  |
|  | 3.15. За 60 робочих днів до планової дати поставки Товару Продавець зобов’язаний направити на e-mail Покупця yuriy.litovchenko@ugv.com.ua технічний паспорт на Товар, інструкцію по експлуатації, а також технічний опис на Товар (технічні характеристики, креслення, габаритні розміри, фото, опис принципу роботи, опис основних вузлів) документи мають бути надані на українській або на англійській – з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову. У випадку, якщо наданої інформації та/або документів буде не достатньо, Продавець має надати додаткову інформацію та/або документи на запит від Покупця. 3.16. Продавець несе відповідальність за збереження якості та кількості Товару під час його поставки. |  | 3.15. 60 working days prior to estimated delivery date the Seller undertakes to send to the Buyer’s e-mail yuriy.litovchenko@ugv.com.ua Technical passport for the Goods, the instructions manual, technical description for the Goods (technical specifications, drawings, dimensions, photos, description of operational principles, description of main components). Such information and/or documentation should be in Ukrainian or in English with notarized translation into Ukrainian. In case if such information and/or documentation is not sufficient, the Seller undertakes to deliver additional information and/or documentation upon request of the Buyer. 3.16. The Seller is responsible for maintaining the quality and quantity of the Goods during their delivery. |  |  |  |  |
|  | 4. Умови оплати 4.1. Оплата 70% вартості Товарів по Договору (_____________________________________) оплачуються шляхом відкриття документарного безвідкличного ділимого акредитиву, підтвердженого першокласним банком на користь Продавця наступним чином. Акредитив, що відкривається відповідно до даного Договору, підпорядковується Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів в редакції 2007р., опублікованим Міжнародною торговою палатою під №600(UCP URR в останній редакції). Акредитив відкривається протягом -60 календарних днів від дати підписання обома Сторонами даного Договору. Строк дії акредитиву ______ календарних днів (відповідає останньому строку відвантаження товару +20 календарних днів для надання документів в банк). 4.1.1. Акредитив відкривається на початкову суму ___(_____________) дол. США/грн., що складає 30% вартості Товарів по Договору та буде оплаченим після надання до підтверджуючого банку наступних документів: - Інвойс на 100% вартості Товарів із вказанням до оплати ____________ (що становить 30% від загальної вартості Товарів по Договору), підписаний і завірений печаткою Продавця – 1 оригінал; - 1 копію банківської гарантії повернення здійсненого платежу (Advance Payment Guarantee), виданої банком, рейтинг якого за класифікацією однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor’s, Moody’s) відповідає вимогам першокласних банків (не нижче інвестиційного класу), що містить наступні умови: - сума банківської гарантії не менше ____________ (що становить 30% від загальної вартості Товарів по Договору), - строк дії банківської гарантії до (Строк дії банківської гарантії має бути на 15 днів більшим запланованого строку здійснення Продавцем пуско - налагоджувальних робіт). - банківська гарантія складається англійською мовою і передається через систему SWIFT через банк Покупця АТ «Укрексімбанк» (BIC: EXBSUAUX ). - платіж за банківською гарантією виконується за вимогою Покупця без необхідності надання будь-яких додаткових документів - банківська гарантія підпорядковується Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою (публікація МТП №758) / ICC URDG758, rev.2010. 4.1.2. Після отриманого повідомлення Продавця, про початок відвантаження Товару, відповідно до п.3.6 Договору, Покупець до ____(дата, рік) збільшує суму акредитива на ________(________) дол. США/грн., що складає 40% вартості Товарів по Договору та буде оплаченим на користь Продавця після надання ним до підтверджуючого банку наступних документів: 1. Інвойс (для нерезидента) або Рахунок (для резидента) на 100% вартості Товару по Договору із в казанням до оплати ____________ (що становить 40% від вартості Товару, готового до відвантаження), підписаний і завірений печаткою Продавця – 1 оригінал; 2. 1 копію банківської гарантії повернення здійсненого платежу (Advance Payment Guarantee), виданої банком, рейтинг якого за класифікацією однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor’s, Moody’s) відповідає вимогам першокласних банків (не нижче інвестиційного класу), що містить наступні умови: - сума банківської гарантії не менше ____________ (що становить 40% від вартості Товару, готового до відвантаження), - строк дії банківської гарантії до (Строк дії банківської гарантії має бути на 15 днів більшим запланованого строку здійснення Продавцем пуско - налагоджувальних робіт). - банківська гарантія складається англійською мовою і передається через систему SWIFT через банк Покупця АТ «Укрексімбанк» (BIC: EXBSUAUX ). - платіж за банківською гарантією виконується за вимогою Покупця без необхідності надання будь-яких додаткових документів - банківська гарантія підпорядковується Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою (публікація МТП №758) / ICC URDG758, rev.2010. 3. Акт готовності до відвантаження Товару, підписаний Продавцем та Покупцем – 1 оригінал. 4.2 Оплата 30% вартості Товару по Договору оплачуються Покупцем після проведення Робіт по пуско-наладці Товару прямим платежем на користь Продавця протягом 60 календарних днів після підписання Акту приймання – передачі виконаних робіт, з підписом і печаткою Продавця і Покупця – 1 оригінал. 4.3. Документи повинні бути надані у підтверджуючий банк в межах строку дії акредитива. 4.4. Всі документи в банк, проти яких має здійснюватися оплата по акредитиву, повинні бути оформлені на англійській мові. 4.5. Всі витрати по обслуговуванню акредитиву на території України оплачує Покупець. Всі витрати за межами України, в тому числі комісію за підтвердження акредитиву та гарантійне покриття Міжнародної фінансової організації / ЄБРР оплачує Продавець. Витрати за внесення змін до акредитиву лягають на Сторону, яка ініціює такі зміни. 4.6. Текст акредитиву узгоджується Сторонами додатково і не може суперечити умовам даного Договору. Остаточний текст акредитиву повинен бути узгоджений з Продавцем в письмовому вигляді (в електронній формі) протягом ___ днів з моменту отримання проекту акредитиву від Покупця. 4.7. У випадку, якщо потрібно оновити, внести зміни чи продовжити банківський акредитив по причині невиконання Продавцем своїх зобов’язань по даному Договору, всі витрати і збори за продовження чи оновлення акредитиву оплачує Продавець. У випадку, якщо потрібно оновити, внести зміни чи продовжити банківський акредитив по причині невиконання Покупцем своїх зобов’язань по даному Договору, всі витрати і збори за продовження чи оновлення акредитиву оплачує Покупець. Зміни до акредитиву вносяться на основі підписаної Сторонами Додаткової Угоди до Договору. 4.8. У випадку не поставки Продавцем Товарів після 120 календарних днів від дати оплати, передбаченої в п.4.1.1.-4.1.2. цього Договору, у разі необхідності отримання Покупцем висновку центрального органу виконавчої влади щодо продовження строку розрахунків за зовнішньоекономічними операціями (надалі – Висновок), починаючи з 121 дня, Продавець зобов’язується сплатити Покупцю пеню у розмірі 0,4% за кожен день прострочення від суми оплати за Товари. Продавець звільняється від обов’язку оплати пені у випадку: повного та своєчасного надання пакету документів, відповідно до п. 8.4. цього Договору; поставки Товару/ів в межах строку поставки Товару/ів, вказаного/их у отриманому Покупцем Висновку (положення даного пункту застосовуються, якщо Продавець не є резидентом України). |  | 4. Payment Terms 4.1. 70% of all the Goods’ value under the Contract (____________________________) shall be paid by means of issuance of the Irrevocable Divisible Documentary Letter of Credit, confirmed by a first-class bank in favour of the Seller. The letter of credit issued hereunder shall be subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits as amended by 2007 publication of the International Chamber of Commerce No. 600 (UCP URR latest version). The Letter of Credit is opened within 60 calendar days from the date of signing of the present Contract by both Parties. Validity of letter of Credit is ____ calendar days (Corresponding to the last period of shipment + 20 days for the submission of documents to the bank). 4.1.1. The letter of credit is opened for the initial amount of USD/UAH ___ (_____________), that constitutes 30% of all the Goods’ value under the Contract and will be paid after submission of the following documents to the confirming bank: - Invoice for 100% of the total value of all the Goods indicating “Due payment is _______ of the Invoice” (that constitutes 30% of the total value of all the Goods under the Contract), signed and stamped by the Seller – 1 (one) original; - Advance Payment Guarantee issued by the bank, the rating of which according to the classification of one of the world's leading rating agencies (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's) meets the requirements of the first-class banks (not below investment grade) – 1 copy, containing the following conditions: - the amount of Advance Payment Guarantee shall be not less than ____________ (accounting for 30% of the total value of all the Goods under the Contract); - the validity of the Advance Payment Guarantee shall be till (The guarantee period shall be 15 days longer than the scheduled period of the commissioning works that will be performed by the Seller); - the Advance Payment Guarantee shall be drawn up in English and transmitted via SWIFT system through the Buyer’s Bank - JSC "Ukreximbank» (BIC: EXBSUAUX); - payment under the Advance Payment Guarantee is performed at the Buyer’s request, without the need of any additional documents; - the Advance Payment Guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees (ICC URDG758, rev.2010). 4.1.2. After receiving the Seller’s notification about the beginning of shipment, in accordance with clause 3.6 of the Contract, the Buyer in a period till ____ (date, year) shall increase the amount of the credit for USD/UAH ________ (________), that constitutes 40% of all the Goods’ value under the Contract and will be paid in favor of the Seller after submission of the following documents to the confirming bank: 1. Invoice (for a non-resident) or tax invoice (for a resident) for 100% of the total value of the Goods under the Contract indicating “Due payment is _______ of the Invoice” (that constitutes 40% of the value of the Goods ready for shipment), signed and stamped by the Seller – 1 (one) original; 2. Advance Payment Guarantee issued by the bank, the rating of which according to the classification of one of the world's leading rating agencies (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's) meets the requirements of the first-class banks (not below investment grade) – 1 copy, containing the following conditions: - the amount of Advance Payment Guarantee shall be not less than ____________ (accounting for 40% of value of the the Goods ready for shipment); - the validity of the Advance Payment Guarantee shall be till (The guarantee period shall be 15 days longer than the scheduled period of the commissioning works that will be performed by the Seller); - the Advance Payment Guarantee shall be drawn up in English and transmitted via SWIFT system through the Buyer’s Bank - JSC "Ukreximbank» (BIC: EXBSUAUX); - payment under the Advance Payment Guarantee is performed at the Buyer’s request, without the need of any additional documents; - the Advance Payment Guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees (ICC URDG758, rev.2010). 3. Release report for the Goods , signed and stamped by the Seller and the Buyer – 1 original. 4.2 Payment of 30% of the value of the Goods under the Contract shall be paid by the Buyer after commissioning Works by direct payment in favor of the Seller within 60 calendar days after signing the Work Acceptance Protocol, signed and stamped by the Seller and the Buyer - 1 original. 4.3. The documents should be submitted to the confirming bank within the validity of the letter of credit. 4.4. All documents, against which the payments under letter of credit shall be made, shall be issued in English. 4.5. All costs of servicing of letter of credit on the territory of Ukraine shall be paid by the Buyer. All costs outside Ukraine, including the Commission for acceptance of letter of credit and guarantee covering of international financial organization/EBRD shall be paid by Seller. Costs for amending letter of credit shall be paid by Party that initiates the following changes. 4.6. The text of the Letter of credit shall be agreed additionally by the Parties, and shall not contravene the provisions of present Contract. The final text of the LC must be agreed with the Seller in writing (in electronic format) within _____ days from the receipt of the draft of the Letter of Credit from the Buyer. 4.7. In the case of necessity to renew, to make correction to the Letter of Credit or to prolong the Letter of Credit, caused by the Seller’s breach of obligation under the present Contract, all relevant expenses and fees will be borne by the Seller. In the case of necessity to renew, to make correction to the Letter of Credit or to prolong the Letter of Credit caused by the Buyer’s fault– all relevant expenses and fees will be borne by the Buyer. Amendments to the Letter of Credit are made on the base of Additional Agreement to the Contract signed by the Parties. 4.8. In case of Seller’s failure to deliver all the Goods after 120 calendar days from the date of payment provided for in cl.4.1.1.-4.1.2 hereunder, should the Buyer have the necessity to obtain the approval with the central executive authorities on the extension of payment term on foreign transactions (hereinafter - the “Approval”) starting from the day 121, Seller agrees to pay a penalty of 0.4% of the payment sum of all the Goods for each day of delay. Seller is exempt from the obligation to pay penalties in case of: full and timely provision of documents according to cl. 8.4 hereunder; the Goods (all the Goods) delivery within the delivery period specified in the Approval obtained by Buyer (the provisions of this clause apply if Seller is a non-resident of Ukraine). |  |  |  |  |
|  | 5. Прийомка Товару 5.1. Товар, що постачається в рамках даного Договору, передається Продавцем і приймається Покупцем: - по кількості – відповідно до ваги та кількості місць, вказаних у товаро-супровідних документах; - по якості – на основі заводських випробувань кожної Товарної позиції, даних сертифікатів якості заводу-виробника, які супроводжують поставку та пуско-налагоджувальних робіт; - відповідно до вимог, вказаних в Додатку № 10 до цього Договору. 5.2. Випробування на площадці заводу-виробника (застосовується у випадку, якщо Товар знаходиться на стадії виробництва). 5.2.1. За 70 днів до початку заводських приймальних випробувань на території заводу виробника, Продавець повинен направити письмове повідомлення Покупцю з інформацією про дату початку заводських приймальних випробувань та вказати їх обсяг та тривалість виконання. 5.2.2. Після отримання повідомлення від Продавця про дату початку і тривалість заводських випробувань, Покупець повинен направити Продавцю перелік представників, які будуть проводити прийомку Товару на заводі та направити представників на завод Продавця. 5.2.3. Продавець сплачує або компенсує витрати Покупця на авіаквитки, проживання, транспорт від готелю до території заводу виробника та назад і харчування представників Покупця. 5.2.4. Всі випробування на заводі повинні проводитися при участі представників Покупця. 5.2.5. Після успішних випробувань протягом 3 днів Сторони підписують Акт прийомки на заводі Продавця відповідно до форми, викладеній в Додатку №7 до даного Договору. 5.3. Прийом Товару після доставки Товару на місце поставки. 5.3.1. В строк, до 30 календарних днів від дати поставки Товару, що зазначена в пункті 3.4. цього Договору, Продавець, або його уповноважений представник, та Покупець підписують Акт приймання-передачі Товару, в якому відображена кількість, але не відображена якість Товару. Форма Акту приймання-передачі Товару наведена у Додатку №2 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною. 5.3.2. Представник Продавця підписує Акт приймання-передачі Товару на основі довіреності, виданої Продавцем на право підпису відповідного Акту приймання-передачі Товару. Датою переходу права власності на Товар від Продавця Покупцю, що зазначена в пункті 3.5. є дата підпису Покупцем Акту приймання–передачі Товару. 5.4. Приймання Товару в експлуатацію: 5.4.1. Продавець зобов’язаний отримати Дозвіл на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та передати його Покупцю. 5.4.2. Покупець зобов’язаний прийняти Товар в експлуатацію після: - успішного проведення пуско-налагоджувальних робіт; - передачі Покупцю оригіналу Дозволу на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; - передачі Покупцю всієї технічної документації, передбаченої даним Договором; - проведення навчання персоналу Покупця. 5.4.3. Остаточне приймання Товару відбувається після здійснення всіх Робіт, вказаних в пунктах 10.1-10.8 даного Договору. Сторони в строк, що не перевищує ______ робочих днів від дати виконання всіх Робіт, вказаних в пунктах 10.1-10.8 даного Договору, підписують Акт приймання-передачі виконаних робіт. Форма Акту приймання-передачі виконаних робіт наведена у Додатку №2.1. до даного Договору, який є його невід’ємною частиною. 5.4.4. У випадку, якщо Товар, не пройшов успішне проведення пуско-налагоджувальних робіт, та/або не надано оригіналу Дозволу на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та\або не передано всієї технічної документації та при цьому право власності на Товар не перейшло до Покупця, в порядку визначеному п. 5.3.1. цього Договору, такий Товар може прийматися Покупцем або вантажоотримувачем на відповідальне зберігання за рахунок Продавця, до усунення недоліків. Продавець зобов'язаний усунути недоліки протягом 10 днів, якщо інший строк письмово не погоджений Сторонами. |  | 5. Acceptance of the Goods 5.1. The Goods supplied hereunder shall be transferred by the Seller and accepted by the Buyer: - in respect of quantity – in accordance with weight and quantity of collis specified in shipping documents; - in respect of quality – based on manufacturer’s testing of the Goods, information of certificates of quality issued by the manufacturer and accompanying supply and commissioning of the Goods; - in accordance to the requirements specified in Appendix number 10 to this Contract. 5.2. Testing at the site of the manufacturer (applicable if the Goods are under production). 5.2.1. For 70 days before the start of the factory acceptance tests at the site of the manufacturer, the Seller shall send a written notice to the Buyer with the information on the start date of the factory acceptance tests and specify their scope and duration. 5.2.2. After receiving notification from the Seller on the date of commencement and duration of the production tests, the Buyer shall provide the Seller with a list of representatives that will conduct the acceptance of the Goods at the factory and to send the representatives to the Seller's facility. 5.2.3. The Seller shall pay or compensate the cost of air tickets, accommodation, catering and transportation from the hotel to the manufacturer’s site for the Buyer’s representatives. 5.2.4. All tests at the factory must be carried out with participation of Buyer’s representatives. 5.2.5. Within 3 days after successful tests, the Parties shall sign the Acceptance certificate at the Seller's site in accordance with the form set out in Appendix 7 to the Contract. 5.3. Acceptance of the Goods after delivery to the point of destination. 5.3.1 In a period not exceeding 30 calendar days from the delivery date of the Goods, indicated in the art. 3.4 hereto, the Seller or authorized representative of the Seller and the Buyer shall sign the Goods Acceptance certificate by the quantity of the Goods only, not by the quality of the Goods. The form of Goods Acceptance certificate is indicated in Appendix No. 2 that is an integral part of this Contract. 5.3.2 The Seller′s representative shall sign the Goods Acceptance Certificate based on the Power of Attorney for signing issued by the Seller. The date of passing the title for the Goods from the Seller to the Buyer specified in clause 3.5 shall be deemed the date of signing the Goods Acceptance Certificate by the Buyer. 5.4. Acceptance of the Goods into operation: 5.4.1. The Seller must obtain Permission for the use of machinery and equipment with increased hazard and to pass it to the Buyer. 5.4.2. The Buyer shall accept the Goods into operation after: - successful commissioning; - submission of the original Permit for the use of machinery and equipment with increased hazard to the Buyer; - submission of all technical documentation provided for in the Contract to the Buyer; - provision of training to the Buyer’s personnel. 5.4.3. Final acceptance of the Goods shall take place after the performance of all the Works referred to in clauses 10.1-10.8 of this Contract. Parties in a period not exceeding ______ working days from the date of performance of the Works referred to in clauses 10.1-10.8 of this Contract, shall sign the Commissioning and Startup works acceptance protocol. The form of the Commissioning and Startup works acceptance protocol is provided in Appendix №2.1. to this Contract, which is its integral part. 5.4.4. Should the Goods fail to pass commissioning and / or no original Permit to use hazardous equipment, machines and mechanisms is provided on time, and /or no complete package of technical documentation furnished while no ownership of the Goods has been transferred to the Buyer under cl. 5.3.1 hereunder, the Goods may be accepted by the Buyer or consignee for safekeeping at the Seller’s expense until the Seller addresses the issue. Seller must address the issue within 10 (ten) days, unless a different period is agreed in writing by Parties. |  |  |  |  |
|  | 6. Пакування та маркування 6.1. Товар, що постачається по даному Договору повинен бути упакований належним чином, з метою уникнення його псування і пошкодження при транспортуванні, перевантаженні та зберіганні. Пакування включається у вартість Товару і не підлягає поверненню. Упаковка повинна бути екологічно безпечною і не повинна містити елементів, що потребують спеціальної утилізації. Продавець несе відповідальність за всякого роду псування Товару в наслідок неякісного чи неналежного пакування. У випадку якщо дефекти Товару виникли внаслідок неналежного пакування, Продавець має здійснити заміну чи усунути дефект Товару за свій рахунок і своїми силами у строк, що забезпечує своєчасне виконання пуско-налагоджувальних робіт та введення Товару в експлуатацію. 6.2. Маркування Товару повинно відповідати вимогам діючих стандартів для даного виду Товару. 6.3. Маркування Товару повинно включати наступну інформацію на англійській та українській мові: - Продавець / Вантажовідправник - Покупець / Вантажоотримувач - Договір - Номер місця - Вага брутто / нетто - Низ/верх/центр тяжіння (де необхідно) 6.4. У випадку поставки Товару в пакувальному матеріалі з деревини, таке пакування підлягає карантинному контролю, як супровідний матеріал із деревини для Товару, повинен бути очищений від кори, термічно оброблений та обеззаражений, а також промаркований з двох протилежних сторін у відповідності до Фітосанітарного стандарту ISPM 15 (відмічений знаком EPAL для Европалет). |  | 6. Packing and Marking 6.1. The Goods supplied hereunder shall be duly packed preventing its loss and damage while transportation, transhipment and storage. The package shall be included into cost of the Goods and subject to no return. Package shall be environmentally friendly and not contain elements requiring special recycling. The Seller is responsible for any damage of the Goods due to poor or unreliable packing. In case if the defects of the Goods have arisen in consequences of inadequate packing, the Seller is obliged to make replacement or to remove defect of the defective Goods, at own expense and by own forces in terms that will ensure timely fulfillment of commissioning works and operational acceptance of the Goods. 6.2. The Goods shall be marked in compliance with the requirements of existing standards for the given type of the Goods. 6.3. Marking of the Goods should contain the following information in English and Ukrainian: - the Seller / Consignee - the Buyer / Consignor - the Contract - Number of colli - Weight net/gross - Bottom / Top/Gravity center (where necessary) 6.4. In case of delivery of the Goods in packing material made of wood, such packing material is subject to quarantine control, as material accompanying the Goods, shall be cleaned from bark, undergo thermal treatment or disinfection as well as marked on both sides in accordance with Phytosanitary requirements according to ISPM 15 (marked by EPAL stamp for EUROPALLETS). |  |  |  |  |
|  | 7. Якість 7.1. Якість Товару, що постачається має бути підтверджена сертифікатами API (згідно з п.2 Додатку №3). Якість Робіт повинна відповідати якості, яка звичайно ставиться до такого виду Робіт. 7.2. Продавець гарантує відповідність якості Товару, що постачається нормативно-технічній документації, вимогам встановленим даним Договором та Додатком № 3, де вказані технічні характеристики Товару. |  | 7. Quality 7.1. Quality of the Goods supplied hereunder shall be proved by API (according to item#2 of Appendix №3) certificates. Quality of Works must meet the quality requirements which usually refer to this type of Works. 7.2. The Seller shall guarantee the quality conformity of the delivered Goods with standards, technical documentation and requirements fixed hereby and the Appendix #3, where the technical features of the Goods are indicated. |  |  |  |  |
|  | 8. Документація 8.1. Продавець надає Покупцю технічну документацію, українською та англійською мовами, відповідно до Переліку технічної документації, вказаному у Додатку № 4 до даного Договору. Покупець має прокоментувати надані документи щодо повноти та коректності наданої інформації. У випадку, якщо надані документи є неповними/некоректними Продавець має надати доповнені/відкориговані документи на письмовий запит Покупця. Документи відправляються Продавцем на електронну адресу Покупця yuriy.litovchenko@ugv.com.ua, а оригінали документів направляються на поштову адресу Покупця за допомогою кур’єрської служби експрес доставки. 8.2. Перелік таких документів може бути змінений на основі письмової згоди Сторін. 8.3. У строк до 10 днів від дати підписання Договору, Продавець зобов’язаний надати Покупцю оригінал довідки (чи нотаріально завірену копію), котра підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою підписана міжнародна Конвенція Україною про уникнення подвійного оподаткування по формі, затвердженій згідно з законодавством країни реєстрації Продавця, котра повинна бути належним чином легалізована і перекладена у відповідності до законодавства України. У випадку ненадання такої довідки, Покупець має право утримати 15% від розміру платежу, передбаченого п. 4.2. цього Договору. Така довідка має надаватися 1 раз на календарний рік (застосовується за умови, що Продавець – не є резидентом України. 8.4. Продавець, на письмову вимогу Покупця, протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання такої вимоги, надає Покупцю зазначений у вимозі повний пакет документів для підтвердження того факту, що Товар є складним технічним виробом. Зазначений пакет документів необхідний для отримання Покупцем висновку центрального органу виконавчої влади щодо продовження строку розрахунків за зовнішньоекономічними операціями. Така вимога може направлятися факсимільним зв’язком або електронною поштою на адресу Продавця з подальшим направлення оригіналу такої вимоги. |  | 8. Documentation 8.1. The Seller shall submit to the Buyer the technical documentation in English and Ukrainian in accordance with the Technical Documentation Schedule indicated in Appendix # 4 to the present Contract. Buyer shall comment the received documents regarding fullness and correctness of their fulfillment. In case if the provided documents are not full / correct the Seller undertakes to provide the full / correct documents upon written request from the Seller. Documentation is to be provided by the Seller to the Buyer’s e-mail yuriy.litovchenko@ugv.com.ua, and the originals of such documents should be send to the postal address of the Buyer via express courier service. 8.2. The list of documents may be changed upon written agreement by the Parties. 8.3. Within 10 days from the date of signing the Contract, the Seller should present to the Buyer original of certificate (or it’s legalized Copy) which prove that the non-resident is the resident of the country with which Ukraine has signed International Convention about Avoidance of Double Taxation in the form corresponding with Seller's country of registration legislation, duly legalized and translated according to Ukrainian laws. In case if the Seller doesn’t provide the Buyer with above-mentioned certificate, the Buyer has the right to withhold 15% of the payment cost according to 4.2. to this Contract. Such certificate should be provided once per year (applicable if the Seller is not a resident of Ukraine). 8.4. Under the written request of Buyer, Seller shall provide the required package of documents confirming the fact that the Goods is a complex engineering item of equipment, within 15 (fifteen) days after receipt of such request. Buyer requires the said package of documents for obtaining of the approval with the central executive authorities on the extension of payment term on foreign transactions. Such request may be sent to Seller by fax or e-mail and the original copy of the request mailed afterwards. |  |  |  |  |
|  | 9. Гарантії 9.1. Гарантійний строк на Товар не може бути меншим ніж той що встановлений виробником Товару, але в будь якому випадку не менше 12 календарних місяців від дати підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт. Продавець гарантує якість Товару, що постачається протягом всього строку дії гарантії. Застосовуються умови гарантії Продавця, що вказані у Додатку №5 до даного Договору. 9.2. Якщо у в межах гарантійного строку, що вказаний вище, буде виявлений дефект Товару, Продавець зобов’язаний замінити дефектний Товар або його частину, за власний рахунок і власними силами, в строки, письмово узгоджені з Покупцем, а якщо такі строки не узгоджені – протягом 10 днів з дати направлення Покупцем повідомлення про дефекти або невідповідність якості Товару. 9.3. У випадку виявлення Покупцем відхилень в роботі Товару, Покупець невідкладно повідомляє про це Продавця шляхом надсилання електронного листа на адресу _________________. Продавець в свою чергу зобов’язаний направити свого представника для з’ясування причин. За результатами такої інспекції представники Продавця та Покупця складуть Акт про несправність, на основі якого Продавець має усунути всі несправності своїми силами та за свій рахунок у межах гарантійного строку, в строк погоджений з Покупцем в письмовій формі. 9.4. Продавець гарантує, що Товар, його обладнання та комплектуючі, які поставленні Покупцю не мають дефектів. Покупець повинен повідомити Продавця, в письмовій формі, не пізніше 5 (п’яти) наступних робочих днів після поставки, про виявлення дефектів. Письмове повідомлення Покупця повинне описувати суть дефекту і масштаб спричиненого збитку. Продавець зобов’язаний вчасно виконати, за свій рахунок, всі роботи з ремонту, виправленню, заміни, усунення дефектів. 10. Пуско-налагоджувальні роботи 10.1. Покупець письмово повідомляє Продавця про дату початку монтажу Товару але не пізніше ніж за 3 доби до дати початку монтажу. 10.2. Продавець направляє Покупцю лист з переліком фахівців, які будуть залучені до робіт. 10.3. Продавець зобов’язаний за власний рахунок направити до місця монтажу Товару наступних фахівців: - інженер механік; - інженер енергетик; - інженер по роботі з системою верхнього приводу. Перелік фахівців може бути змінений за письмовою згодою Покупця. 10.4. Покупець повинен забезпечити фахівців Продавця транспортом та житлом, яке повинно бути максимально наближене до місця монтажу Товару. 10.5. Тривалість пуско-налагоджувальних робіт не повинна перевищувати 21 добу з дати початку монтажу Товару. 10.6. Продавець зобов’язаний на місці проведення пуско-налагоджувальних робіт налаштувати роботу всього обладнання, що входить до складу Товару, провести пуск обладнання та забезпечити працездатність у робочих режимах, які зазначені у технічній документації. Строк проведення робіт з налаштування– не більше 10 діб з дати початку монтажу Товару. 10.7. Всі пуско-налагоджувальні роботи повинні проводитись за участю довірених представників Покупця. 10.8. Після закінчення пуско -налагоджувальних робіт Продавець зобов’язується надати Покупцю Звіт про тестування бурильного верстату (Форма наведена в Додатку 8 до цього Договору, або інша форма, яка передбачується Продавцем для проведення тестування бурильного верстату та узгоджена з Покупцем). У разі відсутності зауважень уповноважені представники Сторін підписують Акт приймання-передачі виконаних робіт (Форма Акту наведена в додатку 2.1., та є його невід’ємною частиною цього Договору). |  | 9. Warranties 9.1. The warranty period for the Goods, shall be not less than warranty period established by the manufacturer, but anyway shall be not less than 12 months since the signing date of the Commissioning and Startup works acceptance protocol. The Seller shall guarantee the quality of the Goods during the whole period of the factory warranty. Seller`s warranty policy shall apply as per Appendix 5 to the present Contract. 9.2. In case if during warranty period a defect of the Goods occurs, the Sellers undertakes to replace the defective Goods or their parts, at own expense and by own means, in terms agreed with Buyer in writing, and if such terms are not agreed - within 10 days from the date of notification about the defect or substandard quality of the Goods. 9.3. If the Buyer finds deviations in the work of the Goods, the Buyer shall immediately inform the Seller about them by sending of the electronic message to the e-mail _______________. The Seller shall send a representative in order to reveal reasons of deviation. On the grounds of such inspection the representatives of the Buyer and the Seller sign the Act of discrepancy, on the basis of which the Seller shall eliminate all the deviations at own expense and by own means during the warranty period, in terms agreed with Buyer in writing. 9.4. The Seller guarantees that the Goods, equipment and parts, which shall be delivered to the Buyer have no defects. The Buyer shall notify the Seller in writing not later than within 5 (five) next business days after delivery, about the detection of defects. The Buyer’s written notice shall describe the nature of the defect and the scale of damage. The Seller shall perform at own expense all the work on the repair, correction, replacement and elimination of the defects. 10. Commissioning 10.1 The Buyer shall notify the Seller on the commencement date of the rig up of the Goods, but not later than 3 days before the starting date of rig up. 10.2. The Seller sends the Buyer a mail with a list of experts who will be involved in the operations. 10.3. The Seller shall at own expense send to the location of the Goods rig-up the following experts: - Mechanical engineer; - Power Engineer; - Top drive engineer. The list of experts can be changed with the written consent of the Buyer. 10.4. The Buyer shall provide transport and accommodation for the Seller’s experts, which shall be as close as possible to the place of the Goods rig-up. 10.5. Duration of commissioning operations should not exceed 21 days from the date of commencement of the Goods rig-up. 10.6. The Seller shall at the site of the commisionining configure the operation of all the equipment, which is part of the Goods, perform launching of the equipment and ensure efficiency in the operating conditions specified in the technical documentation. Duration of configuration operations - not more than 10 days from the date of commencement of the Goods rig-up. 10.7. All commissioning operations shall be performed with the participation of the Buyer’s representatives. 10.8. After the commissioning the Seller undertakes to provide the Buyer with the report of drilling rig testing (the Form is provided in Appendix 8 to this Contract or any other form which is provided by the Seller for testing of the drilling rig and agreed with the Buyer). In the absence of comments the authorized representatives of the Parties shall sign the Acceptance Protocol for the performed commissioning works (the Form of the Protocol is provided in Appendix 2.1., which is an integral part of this Contract). |  |  |  |  |
|  | 11. Навчання персоналу Покупця 11.1. Під час проведення пуско-налагоджувальних робіт Продавець зобов’язаний провести навчання персоналу Покупця на предмет монтування та демонтування Товару. 11.2. Покупець надає перелік персоналу для проведення навчання з розрахунку одна бурова бригада на Товар. 11.3. В строк не пізніше, ніж 2 дні після завершення пуско-налагоджувальних робіт Продавець зобов’язаний розпочати проведення навчання персоналу Покупця з правил експлуатації та обслуговування Товару. 11.4. Загальна тривалість навчання повинна становити не менше 10 робочих днів. 11.5. Перелік персоналу Покупця, з яким Продавець зобов’язаний провести навчання на території Продавця в період проведення заводських випробувань: - інженер-механік – 1 чол; - інженер-енергетик– 1 чол; - майстер – 1 чол; - бурильник – 1 чол. |  | 11. Training the Buyer’s personnel 11.1. During commissioning the Seller shall conduct a training of the Buyer’s personnel for the rig-up and rig-down of the equipment 11.2 The Buyer shall provide a list of personnel for training having one drilling crew assigned to the Goods. 11.3. No later than 2 days after the completion of commissioning the Seller shall initiate training for Buyer’s personnel on the rules of operation and maintenance of the Goods. 11.4 The duration of training should not be less than 10 business days. 11.5. The list of the Buyer’s personnel to whom the Seller shall provide the training at the Sellers’s site during the commissioning: - Mechanical engineer - 1 person; - Power Engineer - 1 person; - Tool Pusher - 1 person; - Driller - 1 person |  |  |  |  |
|  | 12. Особливі умови 12.1. Покупець має право направити свого представника для інспекції якості Товару, що виробляється. Продавець зобов’язаний надати вільний доступ уповноваженим представникам Покупця до виробничих площ, на яких відбувається процес виготовлення Товару, що є предметом даного Договору, для інспекції якості Товару, що виробляється на всіх етапах його виробництва. Уповноважені представники Покупця мають право використовувати власні вимірювальні інструменти та спеціальне обладнання для дослідження якісних характеристик Товару, що виробляється. У разі виникнення сумніву щодо якості Товару або конструктивних недоліків чи невідповідності нормативним документам України, Продавець зобов’язаний усунути такі недоліки. 12.2. Персональний склад уповноважених представників Покупця направляється Продавцеві офіційним листом на e-mail _________. 12.3. Покупець має право направити своїх уповноважених представників на завод Продавця для присутності на інспекції готовності Товару до відвантаження у відповідності до пакувального листа. Продавець має направити попереднє повідомлення Покупцю за _____ робочих днів із вказанням точної дати і часу проведення інспекції готовності Товару до відвантаження. По завершенню інспекції Сторони підписують Акт прийомки на заводі Продавця у відповідності до форми, викладеній в Додатку №7 до даного Договору. У випадку не приїзду вповноважених представників Покупця на інспекцію Товару, такий Акт підписується тільки Продавцем і має законну силу. 12.4. Продавець даним підтверджує, що Товар, що постачається за даним Договором є складним технічним обладнанням. 12.5. В строк 1 (один) календарний місяць з дати набрання Договору в силу, Продавець зобов’язаний надавати виробничий звіт. Далі буде надаватися щомісяця (кожен останній четвер місяця). Виробничий звіт повинен включати в себе: - поточний стан виробництва; - підтверджуючі документи на поставку обладнання чи матеріали, які Продавець не виготовляє, але буде включати до комплекту Товару; - фотографіями виготовлених основних і допоміжних вузлів; - контактні дані менеджера проекту (ім'я, мобільний телефон, адреса електронної пошти). |  | 12. Special Conditions 12.1. The Buyer has the right to send a representative to the site of production in order to check the quality of the produced Goods. The Seller shall provide free access of Buyer’s authorized representatives to production facilities with the process of manufacture of the Goods being the subject hereof for purpose of inspection of quality of manufactured Goods at all stages of their production. Buyer’s authorized representatives shall be entitled to use own measuring tools and special equipment for inspection of qualitative properties of the Goods under production. In case of doubt about the quality of the Goods or structural deficiencies or non-compliance with regulatory documents of Ukraine the Seller must eliminate such deficiencies. 12.2. The Buyer shall provide the Seller with the names of Authorized representatives in a formal letter send via electronic message to e-mail ____________. 12.3. The Buyer has the right to send authorized representatives to the Seller`s factory for inspection of the readiness of the Goods in accordance with packing list for the shipment. The Seller shall provide ___days advance notice to the Buyer of the exact date and time of the test and inspection of the Goods prior to shipment. Upon inspection of the Goods, the Parties shall sign Factory Acceptance Test Report (FATR) as per Appendix #7 to the present Contract. If the Buyer`s authorized representative fails to come to Seller`s facility on advised date for inspection before shipment of the Goods, the inspection will be carried out by the Seller only in the absence of the Buyer`s authorized representative and FATR, as per Appendix #7 to the present Contract shall be signed by the Seller only and will have legal force. 12.4. The Seller hereby confirms that the Goods to be supplied under the present Contract are complex technical equipment. 12.5. In the period of 1 (one) calendar month from the date this Contact has entered into force, the Seller shall submit an operations report. After that it should be submitted once per month (every last Thursday of the month). Operational Report must include: - the current state of operations; - supporting documents for the supply of equipment or materials that the Seller does not produce, but that will be included in the Goods package; - taking photos of newly manufactured and secondary units; - contact details of the project manager (name, phone number, email address) |  |  |  |  |
|  | 13. Санкції і рекламації 13.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань по даному Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України і даним Договору. |  | 13. Penalties and Claims 13.1. In the event of non-performance or improper performance of their obligations under the present Contract, the Parties shall be held liable as provided for by the legislation of Ukraine and the present Contract. |  |  |  |  |
| 13.2. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені дефекти або невідповідність якості Товару, обумовленої Договором, Продавець зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти Товару за його місцезнаходженням або замінити неякісний Товар на Товар належної якості в узгоджені Сторонами строки, але не більше 10 календарних днів з дня направлення повідомлення від вантажоотримувача чи Покупця про дефекти або невідповідність якості Товару. 13.3. За постачання Товару неналежної якості або некомплектного Товару, Продавець виплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від вартості Товару неналежної якості або некомплектного Товару. 13.4. У випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про дату відвантаження Товару Продавець виплачує Покупцю штраф у розмірі 1% від вартості Товару, про відвантаження якого було не повідомлено або не своєчасно повідомлено. 13.5. У випадку ненадання або порушення строків надання товаросупровідних документів і/або інших документів відповідно до даного Договору, більше ніж на 5 календарних днів, Продавець виплачує Покупцю штраф у розмірі 1% від вартості Товару, документи щодо якого ненадані або надані з порушенням строку та додатково сплачує пеню у розмірі 0,01% від вказаної вартості за кожен день прострочення. При цьому, Продавець компенсує документально-підтверджені витрати Покупця, що виникли у зв’язку з порушенням Продавцем строків надання товаросупровідних документів і/або інших документів відповідно до даного Договору з другого дня порушення строків. 13.6. У випадку невиконання Продавцем взятих на себе зобов’язань по даному Договору, Продавець зобов’язаний відшкодувати Покупцю прямі збитки, що завдані йому таким невиконанням. 13.7. У разі невиконання Продавцем взятих на себе зобов‘язань з поставки Товару, останній сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % від вартості непоставленого або несвоєчасно поставленого Товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого або несвоєчасно поставленого Товару. Розмір пені збільшується у випадку, передбаченому п. 4.8. цього Договору 13.8. Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання зобов’язань, передбачених даним Договором. 13.9. Загальний розмір санкцій, що можуть бути застосовані Покупцем до Продавця за невиконання чи/та неналежне виконання цього Договору, не може перевищувати загальної суми цього Договору, за винятком випадків, коли такі санкції були спричинені недбалістю або навмисною неналежною поведінкою Продавця. В останньому випадку санкції (в тому числі збитки) сплачуються Продавцем у повному обсязі). 13.10. У випадку, якщо Продавець є резидентом України та не зареєстрував, неправильно або несвоєчасно зареєстрував податкову/і накладну/і в системі електронного адміністрування податку на додану вартість чи вчинив інші дії/бездіяльність, в результаті чого Покупець втратив права на податковий кредит, Продавець зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 20% від суми операції/й по якій не зареєстровано, неправильно або несвоєчасно зареєстровано податкову/і накладну/і. Такий штраф Продавцем сплачується у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги Покупця. 13.11. У випадку прострочення Продавцем строків усунення недоліків: Товару в погоджений Сторонами строк; проведених пуско-налагоджувальних робіт, Продавець зобов’язаний сплатити Покупцю пеню у розмірі 0,01%, за кожен день прострочки, яка обраховується від вартості Товару по якому не було усунено недоліки та/або від вартості пуско-налагоджувальних робіт по яких не було усунено недоліки, та компенсує документально-підтверджені витрати/збитки Покупця пов’язані з несвоєчасним усуненням недоліків. 13.12. У випадку ненадання, або несвоєчасного надання оригіналу(ів) Дозволу(ів) на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки/передачі технічної документації на Товар, Продавець зобов’язаний сплатити Продавцю штраф у розмірі 10 тис. грн. за кожен випадок ненадання Дозволу (для нерезидентів дана сума обраховується за офіційним курсом НБУ по відношенню долара/євро на дату виставлення вимоги про сплату штрафу). |  |  |  | 13.2. If during the warranty period the defects or substandard quality of the Goods are identified, the Seller shall at own expense eliminate the defects of the Goods at their location or replace defective Goods with the proper quality Goods within the terms agreed by the Parties, but not more than 10 calendar days from the date of sending of notice from the Consignee or from the Buyer about defects or substandard quality. 13.3. For the defective or incomplete Goods The Seller shall pay a 20% penalty to the Buyer of the price of defective or incomplete Goods. 13.4. In case of non-notification or untimely notification about the Goods shipment date the Seller pays to the Buyer a penalty of 1% of the value of the Goods, about the shipment of which it was not notified or untimely notified. 13.5. In case of failure or breach of terms of provision of the shipping documents and/or other documents in accordance with the Contract more than 5 days, the Seller pays to the Buyer a penalty of 1% of the value of the Goods, documents for which were not provided or provided in violation of the deadline and extra pay a penalty of 0.01% of the indicated value for each day of delay. Thus, the Seller compensates documentary confirmed expenses the Buyer arising from the breach by the Seller terms of providing shipping documents and / or other documents pursuant to this Contract from the second day in violation of the deadline. 13.6. In case of the Seller’s failure to comply with the undertaken obligations under the present Contract the Seller shall reimburse to the Buyer direct damages caused by such failure. 13.7. In case of the Seller failure to comply with the undertaken obligations on delivery of the Goods, the Seller shall pay to the Buyer a penalty of 0.1% of the undelivered or late delivered Goods for each day of delay, and the delay of more than thirty days in addition pay a fine of 7% of the value of the undelivered or late delivered Goods. The size of the penalty is increased in the case provided clause 4.8. of this Agreement. 13.8. Payment of the penalty does not exempt the Parties from fulfilling obligations under this Contract. 13.9. The total amount of penalties that can be applied by the Buyer to the Seller for failure and / or improper performance of this Contract shall not exceed the total amount of this Contract, except where such penalties were caused by negligence or willful misbehavior of the Seller. In the latter case, penalties (including losses) shall be paid by the Seller in full. 13.10. If the Seller is a resident of Ukraine and failed to properly and timely register a tax invoice/s in the system of electronic administration of VAT or committed other acts / omissions as a result of which the Buyer lost the right to a tax credit, the Seller shall pay the Buyer a penalty of 20% of the operation/s for which a tax invoice was not registered or registered incorrectly or untimely. The Seller shall pay such a penalty within seven days from the date of request by the Buyer. 13.11. In case of Seller’s failure to comply with the set time frame for addressing the issue regarding timely delivery of the Goods as agreed by Parties and commissioning of the Buyer, Seller agrees to pay Buyer a penalty of 0.01% for each day of delay, calculated based on the cost of the Goods and/or the cost of commissioning in respect of which the issue hasn’t been addressed, as well as compensates Buyer's documented costs/loss connected with untimely addressing of the issue. 13.12. In case of failure to provide or untimely provision of the original(s) of Permit(s) to use hazardous equipment, machines and mechanisms/technical documentation of the Goods, Seller shall pay Buyer a fine amounting to 10 thousand UAH in each case of failure to provide the Permit. (For non-residents the amount shall be calculated based on the official NBU USD/EUR exchange rate as of the day of issuing the requirement to pay the fine). |  |  |  |
|  |  | 14. Форс-мажор 14.1. При настанні обставин, що повністю або частково перешкоджають виконанню будь-якою із сторін свої зобов’язань за даним Договором, а саме: стихійні лиха, війни, військові операції будь-якого характеру, заборона експорту чи імпорту, пожежі, паводки, землетруси чи інші природні катастрофи, що не залежать від обох сторін, термін виконання зобов’язань відтерміновується пропорційно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. 14.2. Сторона, що в невзмозі виконати свої зобов’язання по даному Договору, повинна негайно повідомити іншу Сторону про початок і про закінчення дії таких обставин. 14.3. Достатнім підтвердження виникнення таких обставин і строку їх дії будуть сертифікати, видані Торговою Палатою країни виникнення таких форс-мажорних обставин. 14.4. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються більше трьох місяців через вищезазначені причини, інша Сторона вправі розірвати Договір без застосування будь-яких штрафних санкцій. |  |  | 14. Force Majeure 14.1. Upon occurrence of circumstances preventing complete or partial fulfilment of obligations by either Party hereunder, specifically: acts of God, war, military operations of any nature, export or import bans, fire, flood, earthquake or other natural disasters and circumstances beyond the reasonable control of both Parties the term for fulfilment of such obligations shall be extended for the period of these circumstances. 14.2. The Party incapable to perform its obligations hereunder shall notify immediately the other Party of the beginning and the end of such circumstances. 14.3. Certificates issued by the Chamber of Commerce in the country of origin of Force Majeure circumstances shall serve sound proof of occurrence of these events and the period of their duration. 14.4. If Force Majeure circumstances last for more than three months because of the circumstances from above, the other Party has the right to cancel the contract without any penalty sanctions applied. |  |  |
|  |  | 15. Антикорупційне застереження 15.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання хабаря, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони. Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються: - надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами; - надання будь-яких гарантій; - прискорення існуючих процедур; - інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами. 15.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабаря, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 15.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність. 15.4. З метою проведення антикорупційних перевірок Продавець зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Покупця надати Покупцю інформацію про ланцюжок власників Продавця, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком №6 до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація). У разі змін у ланцюжку власників Продавця, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Продавець зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Покупцю. Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Продавець, і направляється на адресу Покупця шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Покупцем поштового відправлення. 15.5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору. 15.6. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій. 15.7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень. 15.8. У разі відмови Продавця від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної Інформації, Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення. 15.9. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеної у формі Додатку №6 до цього Договору Покупець має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформацією із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення. 15.10. Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України. |  |  | 15. Anticorruption warning 15.1. During performance of their obligations under this Contract, the Parties, their affiliates, representatives or agents do not pay, do not offer to pay and do not allow payment of any money or transfer values, directly or indirectly, to any of the Parties, to influence the actions or decisions of these individuals to obtain any illegal benefits or for other illegal purposes. During performance of their obligations under this Contract, the Parties, their affiliates, representatives or agents do not perform actions qualified by the legislation as giving/receiving bribes, commercial bribery, and actions that violate the requirements of the Ukrainian legislation and international regulations on countering the legalization (laundering) of the income obtained by criminal means. Each Party under this Contract refuses from incentivizing in any way the employees of the other Party, including through the provision of cash, gifts, free performance of works (services) and other means not specified in this paragraph, that makes the employee dependent and directed to ensure performance by this employee of any action in favour of incentive Party. Actions of an employee, performed for the benefit of incentive Party, mean: - providing undue advantage in comparison with the other counterparties; - providing any guarantees; - acceleration of existing procedures; - other actions that are performed by an employee as part of the duties, but which go against the principles of transparency and openness in the relationship between the Parties. 15.2. In case of suspicion that a violation of any anti-corruption conditions occurred or may occur, the relevant Party shall notify the other Party in writing. After notification, the Party has the right to suspend performance of obligations under this Contract until receiving confirmation that a violation has not occurred or will not occur. This confirmation must be sent within 5 (five) working days from the date of sending a written message. In a written statement the Party is obliged to refer to facts or provide materials that reliably confirm or give grounds to assume that a violation of any provision of these conditions occurred or may occur, conducted by a counterparty, its affiliates, employees or agents and expressed in acts that are qualified by the relevant legislation as giving or receiving bribes, commercial bribery, and actions that violate the requirements of legislation of Ukraine and International regulations on countering the legalization (laundering) of the incomes obtained by criminal means. 15.3 The Parties under this Contract acknowledge the procedures to prevent corruption and control their observance. At that the Parties make reasonable efforts to minimize the risk of business relationships with contractors which may be involved in the corruption as well as provide mutual assistance to each other in order to prevent corruption. At that, the Parties provide for implementation of the procedures of checks in order to prevent risks of engaging the Parties in corruption. 15.4. To conduct anti-corruption audits the Seller is obliged within (5) five working days from the date of signing of this Contract, as well as at any time during the period of this Contract by written request of the Buyer to provide the Buyer with information about the chain of owners, including the beneficiaries (including the final ones) in accordance with Appendix No. 6 to this Contract with the addition of supporting documents (hereinafter – the Information). In case of changes in the chain of owners of the Seller, including the beneficiaries (including the final ones) and (or) in the executive bodies, the Seller is obliged within (5) five working days from the date of making such changes to provide the relevant information to the Buyer. Information shall be provided in hard copy, certified by the signature of a duly authorized officer of the Seller and shall be sent to the address of the Buyer by email with enclosures. The date of the provision of information is the date of receipt of the mail by the Buyer. 15.5. The Parties acknowledge that their possible misconduct and violations of anti-corruption conditions of this Contract may result in an adverse impact from the downgrade the reliability of the contractor to the substantial restrictions on interactions with contractor, up to the termination of this Contract. 15.6. The Parties guarantee the proper consideration under represented in the framework of this Contract facts in compliance with the privacy principles and use of effective measures to eliminate the practical difficulties and prevent of possible conflict situations. 15.7. The Parties will guarantee the full confidentiality while performing anti-corruption conditions of this Contract, as well as the lack of negative consequences for both Parties to the Contract as a whole and for specific employees of the Party to the Contract, who reported about the fact of violations. 15.8. In case of refusal of the Seller to provide information as defined in this chapter, the actual failure to provide such information, providing information in violation of the terms set forth in this section or provide inadequate information, the Buyer has the right to unilaterally repudiate the Contract by sending a written notice about termination. The Contract shall expire after 5 (five) working days from the moment of sending of the message. 15.9. In case of provision of not in full information specified in the form of Appendix 6 to this Contract, the Buyer has the right to send a repeated request for information as per the specified form to complement missing information indicating the terms of its provision. In case of failure to provide such information, violation of the terms of its provision, as well as providing inadequate information, the Buyer has the right unilaterally repudiate the Contract by sending a written notice about termination. The Contract shall expire after 5 (five) working days from the moment of sending of the message. 15.10. The anti-corruption clause specified in this section is essential condition of this Contract in accordance with part 1 of art. No.638 of Criminal Code of Ukraine. |  |  |
|  |  | 16. Інші умови 16.1. Даний Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань. 16.2. Вся попередня кореспонденція і документація Сторін по даному Договору втрачає юридичну силу з моменту його укладення. 16.3. Додатки, доповнення, додаткові угоди до даного Договору, укладені після його укладення можуть доповнювати або змінювати Договір при умові підписання уповноваженими особами обох Сторін. 16.4. Даний Договір підписаний в чотирьох примірниках на українській і англійській мовах. У випадку розбіжностей між українським та англійським текстами пріоритет має український текст. Кожній зі сторін надається по 2 екземпляри. 16.5. У випадку необхідності внесення змін в даний Договір, Сторони внесуть необхідні зміни, шляхом підписання Додаткової Угоди до Договору, яка буде вважатися його невід’ємною частиною. 16.6. Даний Договір і всі документи, котрі мають до нього відношення, підписані Сторонами і передані через електронну пошту, мають юридичну силу оригіналу і в подальшому підлягають заміні на оригінал. 16.7. Не пізніше дати приймання-передачі Товару (Позиції №1) Продавець зобов’язаний створити сервісний центр на території України для обслуговування Товару. Сервісний центр повинен бути забезпеченим досвідченим інженерно-технічним персоналом та запасними частинами в кількості, достатній для забезпечення 1 року експлуатації та обслуговування Товару. Такий Сервісний центр має бути авторизований виробником Товару. Надати письмове підтвердження виробником Товару на офіційному бланку завірене підписом та печаткою виробника того факту, що сервісний центр є авторизований. Після створення сервісного центру Продавець зобов’язаний надати Покупцю, терміном 1 (один) календарний місяць, копію наступних документів: - витяг з ЄДРПОУ, який засвідчує заснування сервісної компанії; - Статут компанії. 16.8. У випадку виникнення необхідності залучення Продавцем працівників, що не є громадянами України, Продавець зобов’язаний, за власний рахунок, отримати всі необхідні дозволи. Контакти Покупця: електронна пошта: yuriy.litovchenko@ugv.com.ua Контакти Продавця: електронна пошта: ______________________ ______________________________________ 17. Арбітраж 17.1. Всі суперечки та розбіжності Сторін по даному Договору підлягають як найшвидшому врегулюванню шляхом переговорів. 17.2. Всі суперечки та розбіжності, які виникають в ході виконання даного Договору, що не врегульовані шляхом переговорів, розглядаються Міжнародним комерційним арбітражним судом України при Торгово-Промисловій палаті України, згідно з Регламентом Міжнародного комерційного суду при торгово-Промисловій палаті України. Число арбітрів: три. Місце проведення арбітражу: м. Київ. Мова, що використовується при арбітражі – українська з перекладом на англійську. Право, що регулює даний Договір: матеріальне право України. |  |  | 16. Miscellaneous 16.1. The present Contract shall become effective as of its signing and remain in force until fulfilment of all obligations assumed by the Parties. 16.2. All prior correspondence and documentation of the Parties hereunder shall become null and void as of its signing. 16.3. Appendices, supplements, additional agreements hereto executed after its signing may supplement or amend the Contract subject to signing by authorized persons of both Parties. 16.4. The present Contract shall be made in four counterparts in Ukrainian and English. In the event of differences between the texts in Ukrainian and English, the text in Ukrainian shall prevail. Each Party shall have 2 (two) counterparts. 16.5. If it seems necessary to amend the given Contract, the Parties shall make appropriate amendments and supplements by signing Additional Agreement hereto being its integral part. 16.6 This contract and all documents related, signed by the Parties and submitted by e-mail, have a validity of the original and in the future shall be substituted for originals. 16.7. Not later than the date of acceptance of the Goods (Position №1) The Seller must create a service centre in the territory of Ukraine for the maintenance of the Goods The service centre should be provided with an experienced technical personnel and spare parts in an amount sufficient to provide 1 year of operation and maintenance of the Goods. Such service centre should be authorized by the manufacturer of the Goods. The Seller shall provide a written confirmation of the fact that the service centre is authorized, signed and stamped by the manufacturer of the Goods on the official letterhead. After opening a service centre, the Seller within 1 calendar month must provide the Buyer with the copy of the following documents: - an extract from the Unified State Register certifying the foundation of the service company; - charter of the company. 16.8. In the event of the Seller’s need to involve the employees who are not citizens of Ukraine, the Seller shall, at own expense, obtain all necessary permits. The Buyer Contact Details e-mail address: yuriy.litovchenko@ugv.com.ua The Seller Contact Details e-mail address: ________________________ ______________________________________ 17. Arbitration 17.1. All disputes and differences between the Parties hereunder shall be subject to immediate settlement by negotiations. 17.2. All disputes arising during the execution of this contract not settled by negotiation judged by the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce of Ukraine in accordance with the Rules of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce of Ukraine. Quantity of arbitrators: three. The seat of arbitration shall be Kyiv. The language used in the arbitration: Ukrainian with simultaneous translation into English. Governing law of the Contract is the substantive law of Ukraine. |  |  |

| _________________________ | _________________________ |
| --- | --- |

Додаток № 1 до Договору № _______________________ від «___» _____________ 201_

Appendix No. 1 to the Contract No__________________________ dated _____________, 201_

- СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1

от «___» ______________ 201_

SPECIFICATION No. 1

dated ________________, 201_

| № п/п Item number |  | Найменування Товару Description of Goods | Од. виміру. Meas. unit | Кількість Quantity |  | Ціна за одиницю, _____ Unit price, ____ | Загальна вартість, ____ Total value, _____ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Мобільний бурильний верстат 225т (1200НР)// Mobile drilling Rig 225T (1200HP) | шт./unit | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього / Total: |  |
|  | - Загальна вартість Товарів, що постачається в рамках даної Специфікації становить _________ (____________________________________________). |  |  |  | - Total value of all the Goods supplied under the present Specifications shall make _________ (____________________________________________). |  |  |  |
|  | - Умови поставки Товарів: DАP – згідно міжнародних правил тлумачення торгових термінів (редакція 2010 року): Адреса поставки: _____________________________________________________________________________________________ Вантажовідправник: _____________________________________________________________________________________________ Вантажоодержувач: _____________________________________________________________________________________________ |  |  |  | - Delivery terms of all the Goods: DАP – according to the International Rules for the Interpretation of Trade Terms INCOTERMS-2010: Address of delivery: ______________________________________________________________________________________________ Sender: ______________________________________________________________________________________________ Consignee: ______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
|  | - Срок поставки Товарів: ________ з дати випуску акредитиву. |  |  |  | - Delivery period of all the Goods: ________ from the day of issuance of the letter of credit. |  |  |  |
|  | - Гарантія на Товари встановлюється в розмірі ________ |  |  |  | - Warranty for all the Goods shall be set for ___________ |  |  |  |
|  | - Виробник Товару: __________________________ |  |  |  | - Manufacturer of the Goods: ___________________ |  |  |  |
|  | - Рік виготовлення Товару - ________________ |  |  |  | - Year of manufacture of the Goods – ______________. |  |  |  |
|  | 7. 7. Дана Специфікація є невід’ємною частиною №_Договору №______________________ від |  |  |  | 7. This Specification shall be the integral part of Contract No. __________________________ dated |  |  |  |
|  | 8. Дана Специфікація складена в ______ екземплярах (по ___ екземпляру для кожної Сторони). |  |  |  | 8. This Specification shall be made in ________ counterparts (_______ counterpart for each Party). |  |  |  |

«__»_________ 201_.                                                            «__»_________ 201_.

ПІДПИСИ СТОРІН:

SIGNATURES OF THE PARTIES:

| ______________________ | ___________________ |
| --- | --- |

| Продавець: Seller: | Покупець: Buyer: |
| --- | --- |

М.П.	М.П.                                                                                                                         Stamp here                                                                                                        Stamp here

Додаток № 2 до Договору № _______________________ від «___» _____________ 201_

Appendix No. 2 to the Contract No__________________________ dated _____________, 201_

(ФОРМА)

АКТ приймання-передачі Товару

№___ від    «__»__________201__р.

до Договору № ____- ________ от _______201_ р.

(FORM)

Goods Acceptance Certificate

№ ___ of "___" __________ 201__

to the Contract  № ___- _________ dated ______201_

| Відповідно до умов Договору № ____________ від __________ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (Україна), в особі ___________________________, діючого на основі ___________,_________________________, в особі ____________, діючого на основі ___________, підписали даний Акт приймання-передачі Товару про наступне: Товару у наступній кількості і найменування | In accordance with terms of the Contract No. ____________ dated ____________ Public Joint Stock Company «Ukrgasvydobuvannya» in the name of __________________________________ acting on the basis of ________ ____________, and «________.» in the name of ___________________________, acting on the basis of _______, have signed the present Goods Acceptance Certificate in confirmation of the following: Goods in the amount and description |
| --- | --- |

| №№ | DESCRIPTION НАЙМЕНУВАННЯ |  | UN. ОД. ВИМ. | QTY. К-ВО | PRICE (___) ЦІНА (__) | TOTAL PRICE (___) ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ (___) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Товар відповідає комплектності, зазначеній в Додатку №1 до Даного Договору __________________ від ________, на основі пакувальних листів та сертифікату якості Продавця. | The Goods are in compliance with completeness regarding terms and conditions of the Appendix No 1 to the Contract No_______________ dated ____________201_ based on the attached packing list and Seller`s certificate of quality. |
| --- | --- |

Передав/Delivered                                                                                        Прийняв/Accepted

ПІДПИСИ СТОРІН:

SIGNATURES OF THE PARTIES:

| Продавець Seller: | Покупець: Buyer: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________ М.П. Stamp here |  | _______________________ М.П. Stamp here |  |

Додаток № 2.1 до Договору № _______________________ від «___» _____________ 201_

Appendix No. 2.1 to the Contract No____________________dated _________________ 201_

(ФОРМА)

АКТ  приймання- передачі  виконаних робіт

№___ від    «__»__________201__р.

До Договору № ____________ от _______201_ р.

(FORM)

Commissioning and Startup works Acceptance Protocol

№ ___ of "___" __________ 201__

to the Contract  № ___ _________ dated ______201_

Відповідно до умов Договору № _______________________ від ____________ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»  (Україна), в особі ___________________________, діючого на основі __________________________________, та _______________________________ (__________________), в особі __________________, діючого на підставі ___________, підписали даний Акт про  наступне

In accordance with the terms of the Contract # ____________ dated _______________________ PUBLIC JOINT STOCK COMPANY UKRGASVYDOBUVANNYA (Ukraine), represented by ___________________________, acting on the basis of __________________________________, and _______________________________ (__________________), represented by __________________, acting on the basis of ___________, have signed this Act as follows

- Згідно з умовами  Договору Продавцем  були виконані пуско-налагоджувальні Роботи ________________________________________________________

(Назва обладнання, серійний номер)

Under the terms of the Contract the Seller performed the commissioning Works of _____________________________________________

(description of the equipment, serial number)

ПІДПИСИ СТОРІН:

SIGNATURES OF THE PARTIES:

| Продавець: Seller: | Покупець: Buyer: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________. М.П. Stamp here |  | ___________________________ М.П. Stamp here |  |

Додаток № 3 до Договору № _______________________ від «___» _____________ 201_

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виготовлення мобільного бурильного верстату

вантажопідйомністю 225 тон (1200HP)

- Загальні положення

Технічне завдання (далі – ТЗ) є переліком основних мінімальних вимог до комплектації та технічних характеристик обладнання.

Учасник конкурсу зобов’язаний надати детальний і вичерпний опис обладнання мобільної бурової установки (далі – БУ), вказаній в Додатку 1, але не обмежуватись запитуваною інформацією. Відповіді ТАК/НІ не приймаються.

При описі обладнання необхідно вказати тип, назву, виробника та рік виготовлення мобільної бурової установки і всіх її компонентів, рік виготовлення яких має бути 2016р. – 2017р., детально описати основні технічні характеристики. Для більшої змістовності відповіді, Учасник може надати на розгляд додаткову інформацію, яка не описана в даному технічному завданні, у разі якщо Учасник вважає, що така інформація важлива.

В деяких випадках, для опису обладнання, в даному документі використані назви марок чи моделей. Під час оцінювання буде розглянуто будь-який еквівалент вказаного обладнання.

Мета – виготовлення мобільної бурової установки з дизельним приводом основного силового обладнання для геолого-розвідувального, експлуатаційного буріння та капітального ремонту  свердловин.

- Вимоги до обладнання

Конструкція та якість виготовлення обладнання повинна відповідати вимогам стандартів:

- API 4F 4th, (бурова вежа);

- АРІ 6А (обладнання гирла свердловини та фонтанна арматура);

- API 7К 6th (бурове обладнання для буріння та ремонту свердловин);

-API 8С 5th (бурове та експлуатаційне обладнання для спуско-підйомних робіт);

- API RP 505 1th (Рекомендована практика для класифікації місць для електричних установок на нафто-газових об'єктах, яки відноситься до класу I, зона 0, зони 1 і 2);

- API RP 2003 8 th  (Захист від загорянь в наслідок статики, блискавки, і блукаючих струмів)

- API Q1 9th (нафтопромислове обладнання та матеріали);

- API 9A 26th (специфікація для сталевого бурового канату);

- API 16A 3rd (система управління свердловиною під час буріння);

- API 13C 5th (Рекомендована практика для систем обробки бурового розчину)

- API 16C (обладнання блоків глушіння та дроселювання);

- API 16D 2nd (специфікація для систем управління під час буріння свердловин контрольно-вимірювальних приладів та систем управління  ПВО);

- API STD 53 4th (рекомендації щодо охорони праці для нафтових та газових свердловин під час буріння та виконання сервісних робіт) з нанесенням знаку якості Американського Нафтового Інституту – монограми АРІ- на виготовлені відповідні вироби;

- НПАОП 11.1-1.01-08 - Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України;

- Правила улаштування електроустановок-2014;

-НПАОП 40.1-1.32-01 - Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

- РД 34.21.122-87 - Інструкція по влаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд;

-  Правил будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском  ДНАОП 0.00-1.07–94;

-  Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07;

-  Інженерне  обладнання  будинків  і  споруд.  Природне  і   штучне освітлення (ДБН В.2.5-28:2006).

- ГОСТ 15150-69 - Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища

- ГОСТ 12.2.003-91.- Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки.

Бурові установки, включаючи всі складові (запчастини), з яких вони виготовлені,  мають бути новими (такими, що не були у використанні) та повністю однаковими: виготовлені з однакових  складових (запчастин) та за однаковим дизайном (проектом).

2.1 Перелік обладнання.

Перелік обладнання або його частин які повинні бути виготовленні в країні, що приєдналася до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі(Agreement on Government Procurement, GPA):

дизельні двигуни; гідравлічні коробки швидкостей; редуктори відбору потужності для приводу гідравлічних насосів; ланцюги; інерційний  механізм  проти падіння верхового; механізм  проти падіння при підніманні по сходах; рятувальний механізм верхової палати; датчик та індикатор ваги; допоміжне гальмо; гідравлічні насоси; управляюча арматура гідросистеми; компресори дизельних двигунів; осушувач повітря бурової установки; запірна та управляюча арматура пневмосистеми; дизельгенератори; гирлові вібросита; ситогідроциклонна установка; вакуумний дегазатор;  змішувальна воронка; машинний ключ; спайдери пневматичні; гідравлічні трубні ключі; система заміру зенітного кута.

2.2 Область застосування БУ

Для геолого-розвідувального, експлуатаційного буріння на нафту і газ та капітального ремонту свердловин.

2.3 Кліматичне виконання

БУ повинна забезпечувати експлуатацію обладнання установки в діапазоні температур навколишнього середовища від мінус 40°С до 
плюс 40°С, виконання У1, згідно ГОСТ 15150-69 - Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища.

  - Вимоги до конструктивного облаштування БУ

2.4.1 Розміщення обладнання повинно забезпечувати мінімально-можливі розміри бурового майданчика та швидкий монтаж-демонтаж.

В тендерній документації необхідно надати розміри бурового майданчика (АА, ВВ, СС, DD). Майданчик повинен мати розміри достатні для розміщення житлового містечка, розвертання вантажних автомобілів, а також вказано місце, що підходить для розташування водяної свердловини.

2.4.2 Привід основних механізмів установки повинен здійснюватися дизельними двигунами.

2.4.3. Електроживлення бурової установки здійснюється від дизельних електростанцій відповідної потужності. Режим роботи дизельних електростанцій – постійний.

2.4.4. Обладнання установки повинно бути ремонтопридатним, в комплекті повинні бути спеціальні інструменти, пристосування і пристрої, що забезпечують контроль режимів роботи, обслуговування і поточний ремонт всіх вузлів і обладнання, що входить до складу бурової установки.

2.4.5. В конструкції основи бурової повинен бути передбачений збір, відкачка і відвід протікань бурового розчину, води і атмосферних опадів з бурової площадки, модулів циркуляційної системи і насосів, а також залишків промивної рідини з ємностей циркуляційної системи.

2.4.6. Обладнання установки повинно бути розміщено в модулях заводського виконання. Модулі повинні вписуватися в залізничні габарити і мати масу не більше 40т, довжину не більше  12,0м, окрім транспортного шасі та мачти.

2.4.7. Модулі без укриття повинні вписуватися в габарит по висоті 4,5 м при транспортуванні на напівпричепі з висотою платформи 1,4 м.

2.4.8. Комунікації між модулями (вода, пара, повітря, конденсат, гідравліка, електропостачання) повинні мати швидкороз'ємні з'єднання, що виключають зварювальні роботи при монтажі бурової установки.

2.4.9 Вежа до балкона верхового та кронблоку повинна бути оснащена тунельними сходами на кожній секції вежі.

2.4.10. Установка повинна мати укриття:

- Укриття бурової площадки заввишки 3 м з тришарових панелей з наповнювачем з пінополіуретану в вогнетривкому виконанні;

- укриття низу бурової площадки - від бурової площадки до землі -із вогнетривкої тканини;

- укриття насосного блоку - каркасна конструкція з накриттям вогнетривкою тканиною і з примусовою вентиляцією.

2.4.11. Величини освітлення зон БУ повинні відповідати вимогам «Правил безпеки в нафтовій і газовій промисловості».

Живлення системи освітлення повинно здійснюватися від стабілізованого джерела напруги світлодіодними світильниками, а аварійне  - світлодіодними світильниками з вмонтованими акумуляторами.

2.4.12. В установці повинні бути максимально використані вузли серійних мобільний бурових установок.

2.5 Вимоги до маркування

2.5.1. Всі комплектуючі та складові частини з яких складається  комплект  бурової установки повинні мати маркування, на якому вказано:

- товарний знак виробника;

- назву і умовне позначення типу;

- заводський номер;

- основні параметри і характеристики із зазначенням одиниць виміру;

- позначення стандартів чи технічних умов (якщо такі існують);

- дату випуску (місяць, рік).

Маркування повинно бути виконано згідно стандартів API або ГОСТ 12969-67, на металевих табличках які кріпляться до відповідних складових частин установки та ударним способом, де заводський номер обладнання дублюється в установленому місці, яке зазначенно у паспорті та інструкції по експлуатації.

В паспортах має бути вказаний термін служби даного обладнання.

2.6  Вимоги до пакування та маркування вантажу

2.6.1. Маркування вантажу повинно бути виконано згідно стандартів API або ГОСТ 14192-96.

2.6.2. Упаковка складових частин повинна бути виконана згідно стандартів API або ГОСТ 23170-78, та відповідати категорії КУ - 0 і забезпечувати збереження установки в умовах зберігання 8 ( ОЖЗ ) по ГОСТ 15150-69, а також збереження в умовах транспортування 8 ( ОЖЗ ) по ГОСТ 15150-69 в частині впливу кліматичних факторів і в умовах транспортування Ж по ГОСТ 23170-78 в частині впливу механічних факторів.

2.6.3. Розміщення і укладання складових частин визначається виробником вантажними і пакувальними кресленнями, затвердженими в установленому порядку.

2.6.4. Великогабаритні складальні одиниці і деталі можуть транспортуватися без упаковки, при цьому вони  повинні бути захищені від пошкоджень. Решта складальних одиниць повинна поставлятися в пакетованому вигляді, а дрібні деталі - упакованими в ящики типу 1 згідно ГОСТ 10198-91.

2.6.5. Експлуатаційна та товаросупровідна документація, що відправляється з установкою, повинна бути упакована відповідно до вимог ГОСТ 23170-78. Кожне вантажне місце повинно супроводжуватися пакувальним листом.

2.7  Вимоги до надійності

2.7.1. Розрахунковий термін служби бурового обладнання: насоса, ротора, вертлюга, кронблока, гака, системи верхнього приводу, механізму кріплення каната, бурової лебідки, вишки і основи, силових електродвигунів, генераторів дизель-електростанцій – 20 років.

Перелічене обладнання підлягає періодичному опосвідченню, перший раз – через 10 років і наступні – через кожні три роки.

2.8  Естетичні, ергономічні  вимоги та фарбування.

2.8.1. На установку повинне бути розроблене колірне рішення з урахуванням вимог естетики, ергономіки і функціонального призначення вузлів.

2.8.2. Забарвлення вузлів за колірним рішенням повинне задовольняти рекомендаціям в частині колірного виділення рухомих і небезпечних зон при роботі деталей і вузлів.

2.8.3. Сигнальні кольори і знаки безпеки, що застосовуються на установці, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.026-76.

2.8.4. Устаткування установки повинно відповідати загальним ергономічним вимогам по ДСТУ 7234:2011.

Фарбування: двошарове товщиною 240 мікрон, виконується двокомпонентною фарбою на поліуретановій основі

3. Вимоги до безпеки

3.1. Розташування обладнання установки повинно забезпечувати зручне обслуговування і ремонт.

3.2. Устаткування установки повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91. та НПАОП 11.1-1.01-08 «Правил безпеки в нафтовій і газовій промисловості».

3.3. Обладнання повинне бути виконане у вибухозахищеному виконанні, відповідному класу вибухонебезпечної зони його установки.

3.4. Конструкція вежі повинна забезпечувати можливість кріплення допоміжного устаткування засобів малої механізації (підвіска машинних ключів, роликів обвідних для роботи допоміжної лебідкою і ін.).

3.5. Всі вузли і механізми установки повинні мати захватні пристрої для стропування (рами, цапфи, вушка) або вказівки про місце захоплення стропами.

Схеми стропування на обладнання і складальні одиниці повинні бути приведені в керівництві по експлуатації.

3.6. Електрообладнання установки повинно відповідати вимогам «Правил улаштування електроустановок ПУЕ - 2014» і "Галузевих правил з охорони праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок».

3.7. Устаткування установки не повинно впливати негативно на навколишнє середовище.

3.8. Огородження лебідки, приводів бурових насосів повинні мати блокуючі пристрої, що виключають можливість включення приводів при знятих огородженнях.

3.9. Еквівалентні рівні звуку на робочих місцях не повинні перевищувати 80 дБА. Максимальні рівні звуку не повинні 
перевищувати 110 дБА.

3.10. Коректоване значення віброприскорення на рукоятках управління лебідкою, буровим ключем, виміряний по осях Х, У, Z, не повинно перевищувати 2,0 м / с2.

3.11. Коректоване еквівалентне значення віброприскорення на робочих місцях, виміряний по осях Х, У, Z, не повинно перевищувати 0,1 м / с2.

3.12. Загальні рівні звукового тиску на робочих місцях, виміряні за лінійною шкалою в діапазоні частот від 1,4 Гц до 20 Гц (інфразвук) не повинні перевищувати 10 дБА.

3.13. Значення напруженості ЕП на робочих місцях не повинна перевищувати 5 кВ/м.

3.14. У закритих приміщеннях (блоки ЦС, насосів та ін.), укриття яких виконане із вогнетривкої тканини,  повинен бути передбачений загальний технологічний обігрів приміщень.

3.15. Повинен бути передбачений місцевий обігрів робочих місць і агрегатів. Для відпочинку і обігріву обслуговуючого персоналу повинен бути передбачений блок-бокс.

3.16. Робоче місце верхового робітника повинно бути обладнане  пристроєм для екстреної евакуації.

3.17. Конструкція механізмів повинна виключати можливість просочування по ущільнень в нерухомих з'єднаннях в робочу зону масла і його парів.

3.18. Температура поверхонь механізмів, з якими можливе зіткнення персоналу при їх обслуговуванні, не повинна перевищувати 600С.

3.19. Гранично-допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинні перевищувати:

  - Азоту оксид 5 мг / м3;

  - Вуглецю оксид 20 мг / м3;

  - Вуглеці АЛІФАТИЧНІ граничні С1-С10 300 мг / м3;

  - Азоту діоксид 2 мг / м3;

  - Акролеїн 0,2 мг / м3

  - бенз(а)пирен 0,00015 мг/м3.

3.20. Освітлення установки повинно відповідати вимогам ,"Інженерне  обладнання  будинків  і  споруд.  Природне  і   штучне освітлення" (ДБН В.2.5-28:2006).

3.21. Зусилля для включення важелів при механічній системі управління обладнання повинно бути:

- Не більше 60 Н (6 кгс) - на важелях, які використовуються в кожному робочому циклі;

- Не більше 120 Н (12 кгс) - на педалях, використовуваних в кожному циклі;

- Не більше 150 Н (15 кгс) - на важелях і педалях, використовуваних не більше 5 раз на зміну.

3.22. Еквівалентний рівень звуку, що випромінюється обладнанням бурової установки в навколишнє середовище, який вимірюється в контрольній точці на відстані 1,5 висоти вишки  від центру свердловини у приміщень для відпочинку вахти на висоті 1,5 м від поверхні землі, не повинен перевищувати 80 дБА.

3.23. В установці повинен бути передбачений замкнутий цикл збору і відводу витоків бурового розчину, мастил, води, конденсату з бурової площадки, модулів ЦС і насосів в спеціальні піддони для подальшої утилізації.

3.24. Виробник зобов’язаний брати участь в пуску бурової установки в роботу.

4. Вимоги до транспортування і зберігання

4.1. Установка повинна транспортуватися залізничним, автомобільним (тракторним) або морським транспортом, розібрана на модулі.

4.2. Складові частини установки  які транспортуються залізничним транспортом, повинні задовольняти вимогам згідно наказу №299 від 18.05.10р., Міністерства транспорту та зв'язку України " Про затвердження Порядку розроблення технічної документації щодо розміщення і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах, які перевозяться залізничним транспортом ".

4.3. Негабаритні, великовагові і довгомірні вантажі повинні бути закріплені на залізничних вагонах або автотранспорті згідно креслень на навантаження й кріплення, узгоджених з Міністерством інфраструктури    в установленому порядку.

4.4. Габарити і маса відвантажуються складових частин повинні бути вказані в супроводжувальній документації.

4.5. Виробник розробляє і надає Покупцю оптимальну схему розподілу відвантажувальних місць для транспортування обладнання і модулів бурової установки автомобільним транспортом.

4.6. Умови зберігання обладнання установки 7 (Ж1) за ГОСТ 15150-69. Термін захисту без переконсервації складових частин протягом 12 місяців з моменту консервації при дотриманні споживачем належних способів транспортування, розвантаження та зберігання відповідно до вимог цього технічного завдання.

4.7.Транспортування і зберігання (в т.ч. в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища) комплектуючих виробів повинно здійснюватися відповідно до вимог стандартів на ці вироби.

4.8. Інші (додаткові) вимоги до транспортування і зберігання - згідно з договором на поставку.

5. Порядок контролю і приймання

5.1 Виробник гарантує звітність про етап виготовлення бурової установки та забезпечує доступ представників Покупця для інспекції процесу виробництва.

5.2. Завод-виробник проводить приймально-здавальні випробування установки на контрольній збірці на майданчику заводу-виготовлювача за участю представників Покупця.

5.3. Завод-виробник бере участь в шефмонтажі і налагодженні обладнання установки і проводить навчання персоналу по експлуатації енергетичного і технологічного обладнання бурової установки.

5.4. Установка приймається до експлуатації за результатами приймально-здавальних випробувань всієї бурової установки в цілому.

6.  Гарантії виробника

6.1. Виробник гарантує роботу установки протягом 12 календарних місяців від дати підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт.

6.2. Виробник гарантує безоплатне усунення дефектів, що виникли або виявлені протягом гарантійного терміну, а також заміну деталей, що вийшли з ладу протягом цього терміну в строки, письмово узгоджені з Виробником, а якщо такі строки не узгоджені – протягом 10 днів з дати направлення Виробнику повідомлення про дефекти або невідповідність якості Товару.

6.3. Гарантійний термін на комплектуючі вироби повинен відповідати стандартам або технічним умовам на ці вироби.

7. Технічна документація

Виробник разом із буровою установкою поставляє наступний комплект документації:

- паспорт, сертифікат якості, сертифікат відповідності обладнання;

- дозвіл ЕТЦ Держпраці на застосування обладнання на території України;

- експлуатаційна документація;

- збиральні креслення блоку та його комплектуючих з специфікаціями, каталожними номерами запчастин.

8. Технічна специфікація.

| № з/п | Назва обладнання | Технічна специфікація | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ПІДПИСИ СТОРІН:

SIGNATURES OF THE PARTIES

Продавець:			                  		Покупець:

Seller:					               Buyer:

__________________ 					_____________________

М.П.					                                  М.П.

Stamp here					          Stamp here

Додаток  № 4 до Договору № __________________ від «___» ______________ 201_

Appendix No. 4 to the Contract No__________________________ dated _____________, 201_

ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ / TECHNICAL DOCUMENTATION SCHEDULE

| Документ Document | Строк отримання документації/Terms of receiving documentation | Коментарі Comments | К-сть копій Qty of copies |
| --- | --- | --- | --- |
| Технічний паспорт бурильного верстату та обладнання/ Technical passport of the drilling rig and equipment |  |  | 4 bilingual |
| Інструкція з експлуатації монтажу та обслуговування бурильного верстату/ Drilling Rig operation R/U and maintenance manual |  |  | 2eng/3ukr-rus/3elect.version |
| Технічний паспорт та інструкція з експлуатації та обслуговування на обладнання/ Drilling equipment Technical Data |  |  | 2eng/3ukr-rus/3elect.version |
| Сертифікати якості ISO та відповідності API/ Quality certificates (ISO, API) |  |  | 4 bilingual |
| Мачта / Mast |  |  | 2ukr/rus |
| Інерційний механізм проти падіння верхового / Fall arrester for derrickman |  |  | 2ukr/rus |
| Механізм проти падіння при підніманні по сходах / Fall arrester for stairs |  |  | 2ukr/rus |
| Рятувальний механізм верхової палати / Safety gear of the monkey board |  |  | 2ukr/rus |
| Комплект обладнання для підйому основи / Set of lifting eqipment for the substructure |  |  | 2ukr/rus |
| Самохідне шассі / Рower frame |  |  | 2ukr/rus |
| Маніфольд / Manifold |  |  | 2ukr/rus |
| Стояк/ Stand pipe |  |  | 2ukr/rus |
| Засувки / Valves |  |  | 2ukr/rus |
| Манометр / Pressure gauge |  |  | 2ukr/rus |
| Механізм кріплення мертвого кінця талевого каната / Deadline anchor |  |  | 2ukr/rus |
| Датчик та ідикатор ваги / Weight indicator and sensor |  |  | 2ukr/rus |
| Основа / Substructure |  |  | 2ukr/rus |
| Допоміжні лебідки /Winches |  |  | 2ukr/rus |
| Кабина бурильника / Doghouse |  |  | 2ukr/rus |
| Підйомний пристрій для ПВО/ Lifting device for BOP |  |  | 2ukr/rus |
| Кронблок / Crown block |  |  | 2ukr/rus |
| Талевий блок / Travelling block |  |  | 2ukr/rus |
| Бурова лебідка / Drawworks |  |  | 2ukr/rus |
| Талевий канат / Drill line |  |  | 2ukr/rus |
| Котушка для намотування каната / Drum for coiling of the line |  |  | 2ukr/rus |
| Штропи / Slings |  |  | 2ukr/rus |
| Ротор / Rotary |  |  | 2ukr/rus |
| Спинер пневматичний /Pneumatic spiner |  |  | 2ukr/rus |
| Вкладиші ротора / Rotary bushing |  |  | 2ukr/rus |
| Ведуча бурова труба 3 1/2” / Square kelly |  |  | 2ukr/rus |
| Ведуча бурова труба 5 1/4” / Square kelly |  |  | 2ukr/rus |
| Роликовий вкладиш 5 1/4” / Roller bushing |  |  | 2ukr/rus |
| Роликовий вкладиш 3 1/2” / Roller bushing |  |  | 2ukr/rus |
| Вертлюг / Swivel |  |  | 2ukr/rus |
| Буровий насос / Mud pump |  |  | 2ukr/rus |
| Привід бурового насоса / Mud pump drive |  |  | 2ukr/rus |
| Підпірний насос / Charge pump |  |  | 2ukr/rus |
| Пневмокомпенсатор / Pneumatic compensator |  |  | 2ukr/rus |
| Запобіжний клапан / Safety valve |  |  | 2ukr/rus |
| Консольна балка для обслуговування / Overhang beam for servicing |  |  | 2ukr/rus |
| Приміщення для насосного блоку / Shelter for pumping unit |  |  | 2ukr/rus |
| Буровий шланг / Drill hose |  |  | 2ukr/rus |
| Цементувальний маніфольд / Cementing manifold |  |  | 2ukr/rus |
| Ємність для очистки бурового розчину / Tank for cleaning drill mud |  |  | 2ukr/rus |
| Приймальна ємність / Receiving tank |  |  | 2ukr/rus |
| Проміжна ємність / Intermediate tank |  |  | 2ukr/rus |
| Блок приготування бурового розчину / Drill mud mixing unit |  |  | 2ukr/rus |
| Доливна ємність / Trip tank |  |  | 2ukr/rus |
| Гирлові вібросита / Wellhead screen shakers |  |  | 2ukr/rus |
| Ситогідроциклонна установка / Shale shaker-desander |  |  | 2ukr/rus |
| Вакуумний дегазатор / Vacuum degasser |  |  | 2ukr/rus |
| Лопатеві перемішувачі / Blade mixers |  |  | 2ukr/rus |
| Гідравлічні струменеві перемішувачі (гідропістолет) / Hydraulic jet agitator (hydraulic gun) |  |  | 2ukr/rus |
| Змішувальна воронка / Mixing hopper |  |  | 2ukr/rus |
| Відцентрові насоси / Centrifugal pumps |  |  | 2ukr/rus |
| Укриття циркуляційної системи / Shelter of circulation system |  |  | 2ukr/rus |
| Центрифуга / Centrifuge |  |  | 2ukr/rus |
| Підпірний гвинтовий насос / Feeding of screw pump |  |  | 2ukr/rus |
| Дизель-генератори / Diesel-generators |  |  | 2ukr/rus |
| Електрообладнання бурової/ Electric equipments |  |  | 2ukr/rus |
| Інформаційна система / Information system |  |  | 2ukr/rus |
| Система зв'язку / Communication system |  |  | 2ukr/rus |
| Компресор / Compressor |  |  | 2ukr/rus |
| Осушувач повітря / Air dryer |  |  | 2ukr/rus |
| Повітряний резервуар / Air tank |  |  | 2ukr/rus |
| Освітлення / Lighting |  |  | 2ukr/rus |
| Електричні кабелі /Cabling |  |  | 2ukr/rus |
| Машинний ключ / Power tongs |  |  | 2ukr/rus |
| Спайдери/Spiders |  |  | 2ukr/rus |
| Гідравлічні трубні ключі / Hydraulic pipe tongs |  |  | 2ukr/rus |
| Гідравлічна силова установка (HPU) / Hydraulic power unit (HPU) |  |  | 2ukr/rus |
| Система заміру зенітного кута / Inclination angle measurement system |  |  | 2ukr/rus |
| Система обігріву / Heating system |  |  | 2ukr/rus |
| Склад ПММ / Fuel and lubricant storage |  |  | 2ukr/rus |
| Універсальний превентор / Annular BOP |  |  | 2ukr/rus |
| Плашкові превентори / Rams BOP |  |  | 2ukr/rus |
| Хрестовина з двома боковими відводами / crosspiece with two side outlets |  |  | 2ukr/rus |
| Надпревенторная котушка / spool above preventer |  |  | 2ukr/rus |
| Маніфольд ПВО / BOP manifold |  |  | 2ukr/rus |
| Блок дроселювання / Choke manifold |  |  | 2ukr/rus |
| Блок глушіння / Kill manifold |  |  | 2ukr/rus |
| Броньований шланг високого тиску / High pressure armoured hose |  |  | 2ukr/rus |
| Фланцевий трубопровід / Flange pipeline |  |  | 2ukr/rus |
| Атмосферний дегазатор / Atmospheric degasser |  |  | 2ukr/rus |
| Управління ПВО / BOP control |  |  | 2ukr/rus |
| Пульт управління дроселем / Choke control panel |  |  | 2ukr/rus |
| Стенд для опресування превенторів на території бурової / Stand for pressure test of preventers on drilling rig location |  |  | 2ukr/rus |
| Інструмент для ПВО / Tools for BOP |  |  | 2ukr/rus |
| Елеватори / Elevators |  |  | 2ukr/rus |
| Ручні клини / Slips |  |  | 2ukr/rus |
| Запобіжні хомути / Safety clamps |  |  | 2ukr/rus |
| Патрубки для ОБТ / Shot and long pup joints |  |  | 2ukr/rus |
| Мийка високого тиску / High-pressure washer |  |  | 2ukr/rus |

ПІДПИСИ СТОРІН:

| SIGNATURES OF THE PARTIES: Продавець: Seller: ___________________________ М.П. Stamp here | Покупець: Buyer: _____________________________ М.П. Stamp here |
| --- | --- |

(ФОРМА)

Додаток  № 5 до Договору № __________________ від «___» ______________ 201_

(FORM)

Appendix No. 5 to the Contract No__________________ dated ________________, 201_

| ________________ Warranty Policy | Гарантійні умови |
| --- | --- |

ПІДПИСИ СТОРІН:

SIGNATURES OF THE PARTIES:

| Продавець: Seller: | Покупець: Buyer: |
| --- | --- |

| ______________ М.П. Stamp here | ________________ М.П. Stamp here |
| --- | --- |

Додаток  № 6 до Договору № _______________________ від «___» _____________ 201_

Appendix No. 6 to the Contract No__________________________ dated _____________, 201_

(ФОРМА)

Інформація про власників Продавця, включаючи бенефіціарів (в тому числі кінцевих)

(станом на «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _» 201_р.)

(FORM)

Information about the owners of the Seller, including the beneficiaries (including the final)

(as of «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _» 201_)

(Форма)

| # p/n | Найменування Продавця (податковий номер та вид діяльності) The name of the Seller (TAX ID and type of activity) |  | Інформація про власників Продавця, бенефіціари (в тому числі кінцеві) (ПІБ, паспортні дані, ІПН) Information about the owners of the Seller, the beneficiaries (including the final) (full name, passport details, tax ID) |  | Підтверджуючі документи (найменування, реквізити) Supporting documents (name, props) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  | Точність і повноту інформації, що надається підтверджуємо. I confirm the accuracy and completeness of the given information. |  |  |  |  |
|  | "___"________20___ . | _______________________________________. |  |  |  |
|  |  | (підпис особи, що вповноважена представляти інтереси продавця) (signature of a person - an authorized representative-contractor) |  |  |  |

ПІДПИСИ СТОРІН:
SIGNATURES OF THE PARTIES:

| Продавець: Seller: | Покупець: Buyer: |
| --- | --- |

| ________________________ М.П. Stamp here | ______________________________ М.П. Stamp here |
| --- | --- |

Додаток № 7 до Договору № _______________________ від «___» _____________ 201_

Appendix No. 7 to the Contract No__________________________ dated _____________, 201_

(ФОРМА)

АКТ прийомки на заводі

№___ від    «__»__________201__р.

До Договору № ____________ от _______201_ р.

(FORM)

Factory Acceptance Test Report

№ ___ of "___" __________ 201__

to the Contract  № ___ _________ dated ______201_

| Відповідно до умов Договору № ____________ від __________ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (Україна), в особі ___________________________, діючого на основі ___________,_________________________, в особі ____________, діючого на основі ___________, підписали даний Акт прийому Товару на заводі про наступне: | In accordance with terms of the Contract No. ____________ dated ____________ Public Joint Stock Company «Ukrgasvydobuvannya» in the name of __________________________________ acting on the basis of ________ ____________, and «________.» in the name of ___________________________, acting on the basis of _______, have signed the present Factory Acceptance Test Report in confirmation of the following: |
| --- | --- |

| №№ | Description Найменування | Un. Од. Вим | Qty. К-ть | Visual inspection and functional check-up. Візуальний контроль та перевірка працездатності. | Check off. Відмітка про виконання | Full capacity test. Іспити під максимальним навантаженням. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| -________________________________________ ________________________________________ | - _______________________________________ |
| --- | --- |

Передав/Delivered                                                                            Прийняв/Received

ПІДПИСИ СТОРІН:

SIGNATURES OF THE PARTIES:

| Продавець: Seller: | Покупець: Buyer: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ М.П. Stamp here |  | ___________________________ М.П. Stamp here |  |

Додаток № 8 до Договору № ______________________ від «___»  ______________ 201_ р.	Appendix No. 8 to Contract No. _____________________dated  _________________201_ .

(ФОРМА/FORM)

Drilling Rig testing report /Звіт про тестування бурильного верстату

Date / Дата: 	  ____________ 201_ р. 							Commission represented by / Представники комісії:

On behalf of Buyer / Зі сторони Покупця:	On behalf of  Seller / Зі сторони Продавця:

_________________________				_________________________

(name, position, organization)  				(name, position, organization)  		(ПІБ, посада, організація)					   (ПІБ, посада, організація)

Have drawn the present Drilling Rig testing report in compliance with Contract №

________________ dated ___________201_

Цей звіт про тестування бурильного верстату складений відповідно до Договору №      ____________________ від «__»_________ 201_

Drilling Rig ____________________  with support equipment passed comprehensive testing.

Бурильний верстат__________________з допоміжним обладнання пройшов тестування.

during ______ hours from «____» ______________201_ till «____» _______________201_. 	протягом _____ годин з "_________" 201_ до "______" _____________ 201_.

During the period of testing of the Drilling Rig SN _____________, with additional equipment it showed positive operational results;

Протягом періоду тестування бурильний верстат сер номер____________ разом з допоміжним обладнанням, показав задовільну роботу.

Ready for operation. / Готовий до роботи.

Remarks / Примітки:

Deficiencies to be eliminated until / Недоліки усунути до_____________

Commission Findings / Заключення комісії

Drilling Rig _________________________  is regarded to have passed the acceptance test.           	Бурильний верстат____________________ пройшов тестування та прийнятий.

ПІДПИСИ СТОРІН:

SIGNATURES OF THE PARTIES

Продавець:			                  		Покупець:

Seller:					               Buyer:

__________________ 					_____________________

М.П.					                                  М.П.

Stamp here					                      Stamp here

Додаток № 9 до Договору № _______________________ від «___» _____________ 201_

(ФОРМА)

АКТ  готовності до відвантаження

№___ від    «__»__________201__р.

До Договору № ____________ от _______201_ р.

Договір № ____________ від __________

Документарний Акредитив № ___________від _______________________

Згідно умов Договору №___________від_________________________, інформує ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (Україна), що всі компоненти Товару (Буровий верстат) готові до відвантаження.

Опис Товару згідно з документарним акредитивом:

ПІДПИСИ СТОРІН:

| Продавець: | Покупець: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________________ М.П. Stamp here |  | ___________________________ М.П. Stamp here |  |

Додаток № 10 до Договору № ______________________ від «___»  ______________201_ р.	Appendix No. 10 to Contract No. _____________________dated  _________________201_ .

Вимоги до Товару та штрафні санкції за недодержання вимог до Товару /

Requirements the Goods and penalties for noncompliance with the requirements.

| 1. Окремі складові Товару перелік яких міститься в п.2.1. Додатку №3 до цього Договору, повинні бути виготовлені в країні, що приєдналася до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (Agreement on Government Procurement, GPA). https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm Також Продавець повинен надати належні підтверджуючі документи країни походження Товару та його вузлів та місця їх виготовлення, а також відповідні сертифікати на метал для даних вузлів. 2. До переходу права власності на Товар від Продавця до Покупця (до дати підписання Сторонами акту приймання-передачі Товару, відповідно до п. 5.3.2. Договору) Продавець зобов’язаний надати Покупцю наступні документи: 1) Копію паспорта на Товар завірену підписом та печаткою Продавця. 2) Копію діючого сертифіката щодо наявності на виробництві системи менеджменту якості ISO 9001:2008 завірену підписом та печаткою Продавця. 3) Копії діючих сертифікатів щодо відповідності стандартам API, завірені підписом та печаткою Продавця: - API 4F (бурова вежа); - АРІ 6А (обладнання гирла свердловини та фонтанна арматура); - API 7К (бурове обладнання для буріння та ремонту свердловин); - API 8С (бурове та експлуатаційне обладнання для спуско - підйомних робіт) з нанесенням знаку якості Американського Нафтового Інституту – монограми API на виготовлені відповідні вироби); - API 9A 26th (специфікація для сталевого бурового канату); - API 16A 3rd (система управління свердловиною під час буріння); - API 16C (обладнання блоків глушіння та дроселювання); - API 16D 2nd (специфікація для систем управління під час буріння свердловин контрольно-вимірювальних приладів та систем управління ПВО); 3. У випадку, якщо Товар не відповідає вимогам, вказаним у п. 1 цього Додатку та\або не надано документу\ів, вказаних у п. 2 цього Додатку, Покупець має право відмовитися від Товару (від його прийняття) без компенсації витрат та збитків Продавцю, пов’язаних з відмовою від Товару, а Продавець зобов’язаний повернути Покупцю всі отримані Покупцем кошти, які Покупець здійснив в якості оплати за Товар. 4. Повернення коштів, відповідно до п. 3 цього Додатку, здійснюється протягом 10 робочих днів з дати вимоги Покупця про повернення коштів, якщо інший строк не вказаний у вимозі Покупця. 5. У разі неповернення коштів у строк, вказаний у п. 4 цього Додатку, Продавець зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 100% від суми неповернутих в строк коштів. 6. Товар, що не відповідає вимогам, вказаним у п. 1 цього Додатку та\або не надано документу\ів, вказаних у п. 2 цього Додатку, може прийматися Покупцем або вантажоотримувачем на відповідальне зберігання за рахунок Продавця, до його заміни та/або надання документів, вказаних в п. 2 цього Додатку. У випадку, якщо Товар, не пройшов успішне проведення пуско-налагоджувальних робіт, та/або не надано оригіналу Дозволу на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та\або не передано всієї технічної документації та при цьому право власності на Товар не перейшло до Покупця, такий Товар може прийматися Покупцем або вантажоотримувачем на відповідальне зберігання за рахунок Продавця, до усунення недоліків – заміни Товару. Продавець зобов'язаний усунути недоліки протягом 10 днів, якщо інший строк письмово не погоджений Сторонами. | 1. The individual components of the Goods listed in Clause 2.1. Appendix №3 to this Contract, must be made in the country, which joined the World Trade Organization Agreement on Government Procurement (Agreement on Government Procurement, GPA). https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm Seller shall also provide proper documentation on the country of origin of the Goods, its units and their place of manufacture, as well as certificates for metal components of such units. 2. Prior to transfer ownership of the Goods from the Seller to the Buyer (prior to the date of signing of the Goods Acceptance Certificate, according to Clause 5.3.2. of the present Contract) the Seller undertakes to provide the Buyer with the following documents: 1) A copy of the product (procurement item) certificate, signed and sealed by the Seller of the procurement process. 2) A copy of a valid ISO certificate on the manufacturer’s quality management system 9001:2008 signed and sealed by the Seller of the procurement process. 3) Copies of a valid certificates of compliance with API standards signed and sealed by Participant of the procurement process: - API 4F (derrick); - АРІ 6А (Specification for Wellhead and Christmas Tree equipment); - API 7К (drilling and workover equipment); - API 8С (drilling an operational equipment for tripping pipe bearing quality mark of American Petroleum Institute – an API monogram put on manufactured items); - API 9A 26th (specifications for steel drilling line); - API 16A 3rd (well control system for drilling); - API 16C (choke and kill manifold); - API 16D 2nd (specifications for well control equipment for drilling, control and instrumentation systems and BOP control system); 3. In case if Goods fails to meet the requirements under cl. 1 of this Contract and/or if no document(s) provided under cl. 2 hereof, Buyer has the right to refuse from Goods (its acceptance) without reimbursement to Seller of cost related to such refusal, while Seller shall return Buyer all the funds that the Buyer paid for such Goods. 4. Return of funds under cl. 3 of this Appendix shall be made within 10 business days as of the date when Buyer requested the return of funds, except otherwise is indicated in the Buyer’s request. 5. Should Seller fail to return the funds on time pursuant to cl. 4 hereof, Seller pays a fine to Buyer amounting to 100% of the unreturned amount. 6. Goods failing to meet the requirements under cl. 1 of this Appendix and/or having no document(s) provided under cl.2 hereof, can be accepted by Buyer or receiver of shipment under consignment storage terms at the Seller’s expense until it is replaced or/and until documents are provided pursuant to cl. 2 hereof. Should the Goods fail to pass commissioning and / or no original Permit to use hazardous equipment, machines and mechanisms is provided on time, and /or no complete package of technical documentation furnished while no ownership of the Goods has been transferred to the Buyer, the Goods may be accepted by the Buyer or consignee for safekeeping at the Seller’s expense until the Seller addresses the issue. Seller must address the issue within 10 (ten) days, unless a different period is agreed in writing by Parties. |
| --- | --- |

ПІДПИСИ СТОРІН:

SIGNATURES OF THE PARTIES

Продавець:			                  		Покупець:

Seller:					               Buyer:

__________________ 					_____________________

М.П.					                                  М.П.

Stamp here					          Stamp here

| 18. Список Додатків 1. Специфікація №1 2. Форма Акту приймання-передачі Товару 2.1.Форма Акту приймання- передачі виконаних робіт. 3. Технічне завдання. 4. Перелік технічної документації. 5. Форма гарантійних умов. 6. Форма інформації про власників Продавця, включаючи бенефіціарів. 7. Форма Акту прийомки на заводі. 8. Форма звіту про тестування бурильного верстату. 9. Форма Акту готовності до відвантаження. 10.Вимоги до Товару та штрафні санкції за недодержання вимог до Товару. 19. Реквізити Сторін ПРОДАВЕЦЬ: _______________________________________ ПОКУПЕЦЬ: Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 код ЄДРПОУ 30019775 Тел. (38 044) 272-41-55 Факс: (38 044) 272-41-55 Банк: р/р _______________________в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 127, вул. Горького, м. Київ, 03150, Україна Код ЄДРПОУ 00032112 МФО 322313 S.W.I.F.T.: EXBSUAUX ПІДПИСИ СТОРІН: Продавець: Seller: _________________________; Покупець: Buyer:. | 18. List of Appendices - Specification №1 - Form of Goods Acceptance Certificate - Form of Commissioning and Startup works acceptance protocol 3. Technical specifications 4. Technical Documentation Schedule 5. Form of warranty conditions 6. Form of information about the owners of the Seller (including the beneficiaries) 7. Form of Factory Acceptance Test Report 8. Form of report on drilling rig testing. 9. Form of Drilling Rig Release Report. 10.Requirements the Goods and penalties for noncompliance with the requirements. 19. Legal details of the Parties SELLER: _______________________________________BUYER: Public Joint Stock Company “UkrGasVydobuvannya” 26/28, Kudriavska Str., 04053, Kyiv USREOU code 30019775 Tel. (38 044) 272-41-55 Fax: (38 044) 272-41-55 Bank: a/c ____________________SD in PJSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" 127, GORKOGO STR., 03150, KYIV, USREOU code 00032112 MFO 322313 S.W.I.F.T.: EXBSUAUX SIGNATURES OF THE PARTIES: ___________________________ Покупець: Buyer; Покупець: Buyer:. |
| --- | --- |

Додаток 5

до документації процедури закупівлі

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Найменування (повна назва) учасника

Організаційно-правова форма __________________________________________________________________

Основні власники / засновники __________________________________________________________________

Орган державної реєстрації __________________________________________________________________

Номер і дата реєстрації ______________________________________________

ЄДРПОУ ______________________________________________________________

ІПН __________________________________________________________________

Номер свідоцтва платника ПДВ __________________________________

Статус платника податків ____________________________________________

Адреса учасника:

Юридичний __________________________________________________________

Фактичний ___________________________________________________________

Телефон факс______________________

E-mail ____________________

Афілійовані організації /гілка  власників____________________________________

Дата та номер ліцензії, найменування органу, що її видав ________________

Якщо Ваша компанія, її філії або дочірні компанії працюють або планують працювати з ПАТ «Укргазвидобування» або його філіями, перерахуйте такі:

_________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК

Назва банку контрагента

Адреса банку

Телефон / факс банку ____________________________________

Номер рахунку контрагента _______________________________________________

МФО _________________________________________________________________

Дані про осіб, які мають право підпису, щодо яких відсутні судові рішення про дискваліфікацію:

1. Посада __________________________________________________________

П.І.Б. __________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________

паспорт: серія _________ номер ______________ виданий _______________ р

Ким виданий паспорт __________________________________________________

2. Посада __________________________________________________________

П.І.Б. __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження _________________________________________

паспорт: серія ___________ номер _____________ виданий ____ _____________ р

Ким виданий паспорт __________________________________________________

3. Посада __________________________________________________________________

П.І.Б _________________________________________________________

Число, місяць і рік народження _____________________________________________

паспорт: серія _________ номер _____________ виданий _____ ______________ р

Ким виданий паспорт ___________________________________________________

Примітки:

- Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та отримання їх щодо вищевказаних працівників відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

-Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та відсутність підстав для відхиленні пропозицій і та готовий надати підтверджуючі документи.

Товариство має право на перевірку всіх відомостей, зазначених в анкеті.

Дата заповнення підпис     П.І.Б.

Виконавець П.І.Б.

(учасника)

Додаток 6

- до документації процедури закупівлі

- ДЕКЛАРАЦІЯ

про прийняття умов проведення процедур закупівель

______________________ (далі – Учасник) повністю та беззастережно

(назва Учасника)

підтверджує, що ознайомлений з правилами проведення процедури закупівлі, установленими ПАТ «Укргазвидобування», а також цілком усвідомлює та погоджується, що зазначені процедури закупівлі проводяться відповідно до затвердженого ПАТ «Укргазвидобування» внутрішнього Порядку закупівель товарів, робіт та послуг. Учасник підтверджує, що процедура закупівлі, в якій він має намір прийняти участь, не підпадає під дію законів України «Про публічні закупівлі», «Про здійснення державних закупівель» та повністю відповідає нормам чинного законодавства України.

У зв’язку з цим, Учасник усвідомлює, що будь-які правові наслідки, пов'язані з процедурою проведення ПАТ «Укргазвидобування» закупівлі, у тому числі в частині її оскарження, не регулюються зазначеними вище законодавчими актами.

Претензії та зауваження до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг, затвердженого ПАТ «Укргазвидобування»,  відповідно до якого проводиться закупівля, у Учасника відсутні.

Учасник підтверджує, що ознайомлений з його правом у встановленому ПАТ «Укргазвидобування» порядку звернутися зі скаргою до Конфліктної комісії ПАТ «Укргазвидобування».

___________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(*Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)