ЗАТВЕРДЖУЮ Голова комітету з конкурсних торгів УБМР «Укргазспецбудмонтаж» ______________ Андрієвська О.М. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 10.05.2016р. № УГСБМ 16(П)-006

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

# ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

# НА ЗАКУПІВЛЮ

«Облаштування Солохівського ГКР. Технічне переоснащення теплогенераторної для опалення приміщень Солохівської УКПГ»

(Роботи під ключ)

Шифр закупівлі: УГСБМ 16П-006

|  | Секретар К.К.Т. /______________/_______________ Відповідальний структурний підрозділ /__________/___________________ Відділ МТП /______________/_______________ |
| --- | --- |

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

2. Інформація про замовника процедури закупівлі

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації процедури закупівлі

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі учасника

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції процедури закупівлі учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі

3. Орієнтовний час початку ІІ-го етапу процедури запиту пропозицій в два етапи

4. Комерційні переговори

Розділ 5. Визначення переможця

1. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

2. Відхилення пропозицій процедури закупівлі

3. Відміна замовником процедури закупівлі

4. Інша інформація

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та  вимоги до учасників

2. Форма цінової пропозиції

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

4.  Проект договору до договору про закупівлю, який буде укладено із переможцем торгів

5. Анкета контрагента

6. Декларація про прийняття умов проведення процедур закупівель.

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг  ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом від 15.03.16р. №139 (надалі –Порядок).

Терміни, які використовуються в цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком закупівель товарів, робіт та послуг.

2. Інформація про Замовника процедури закупівлі:

Повна назва: Філія Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж»  Публічного акціонерного товариства „Укргазвидобування”

Місцезнаходження: вул. Українська, 45, м. Красноград, Харківська обл., 63303;

Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:

відповідальний закупник: Головяшкіна Анна Анатоліївна, фахівець із закупівель робіт та послуг відділу МТП УБМР «Укргазспецбудмонтаж», (05744) 7-04-15;

за довідками: технічні питання – Марчинський Максим Георгійович, начальник кошторисно-договірного сектору, тел./факс (05744)7-39-56;

щодо проведення процедури закупівлі – Гладкова Анна Миколаївна, начальник сектору забезпечення процедур закупівель, тел./факс (05744)7-25-78

е-mail: vzpz_ugsbm@ukr.net.

3. Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі: «Облаштування Солохівського ГКР. Технічне переоснащення теплогенераторної для опалення приміщень Солохівської УКПГ» (Роботи під ключ)

Вид предмета закупівлі: Будівельно-монтажні роботи

Місце, кількість, обсяг поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: с. Солоха, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

Кількість:

Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 90 календарних днів з дати укладання угоди

(докладніше зазначено в додатку 2 та додатку 3 до документації процедури закупівлі)

4. Процедура закупівлі: процедура запиту пропозицій в два етапи

5. Недискримінація учасників: Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

Валютою пропозиції процедури закупівлі є гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції процедури закупівлі у доларах США або ЄВРО. При розкритті пропозицій процедури закупівлі ціна такої пропозиції торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій процедури закупівлі, про що зазначається у протоколі розкриття.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції процедури закупівлі.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі

Учасник, має право не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту в комітеті з конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття  пропозицій не менше ніж на 5 робочих днів, та оприлюднити протягом одного робочого  дня  з  дати  прийняття  рішення  про  внесення зазначених  змін  на власному веб-сайті.

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

Пропозиція процедури закупівлі, подається у одному запечатаному пакеті і містить два внутрішніх окремих запечатаних конверта:

- конверт з кваліфікаційною пропозицією – прошитою, пронумерованою з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріпленою підписом та печаткою Учасника;

- конверт з ціновою пропозицію.

Конверти з кваліфікаційною пропозицією та ціновою пропозицією процедури закупівлі запечатуються в одному пакеті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На пакеті повинно бути зазначено:

- номер запиту пропозицій у два етапи за даними сайту

- повне найменування і місцезнаходження Замовника: Філія управління будівельно – монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування», вул. Українська, 45,  м. Красноград, Харківської обл., 63303;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури запиту пропозицій в два етапи;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридична адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факс, електронна адреса, Ф.І.О. керівника підприємства;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій)”

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

На внутрішніх конвертах з відповідними частинами пропозиції зазначаються:

1.  Номер запиту пропозицій у два етапи за даними сайту;

2.  Предмет запиту пропозицій;

3.  Найменування та адресу замовника;

4.  Найменування та адресу учасника;

5.  Найменування частини заявки (кваліфікаційна або цінова пропозиція).

Якщо та чи інша частина пропозиції складається з декількох пакетів, упакованих в окремі конверти, то на кожному такому конверті додатково вказується номер пакету відповідної частини заявки.

Одночасно із пропозицією, яка подається у письмовій формі, учасником надається електронна копія кожної із частин пропозиції на одному або декількох компакт-дисках CD-R/DVD-R (без можливості подальшої зміни інформації, що зберігається на таких носіях), до складу якої входять всі документи, що становлять відповідну частину пропозиції учасника. CD-R/DVD-R компакт-диски в обов’язковому порядку підписуються перманентним маркером з зазначенням дати та часу запису інформації, назви Учасника та підписом його уповноваженої особи.

До складу електронної копії повинні бути включені скановані варіанти документів (у формі, доступній для візуального сприйняття), підготовлених на паперовому носії, і переважно у форматі Portable Document Format (* .pdf), за принципом: один файл - один документ. З назви кожного документа, що міститься в електронній копії пропозиції, повинно чітко слідувати який саме документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або їх друку. Найменування файлів має однозначно відповідати змісту в них електронних копій документів, при цьому назва файлу не повинна перевищувати 25 символів.

Кожен електронний носій, що становить електронну копію частини пропозиції, повинен бути вкладений у внутрішній конверт із відповідною частиною заявки Учасника.

До складу однієї електронної копії частини пропозиції повинні входити всі документи, що становлять оригінал цієї частини. Зміст електронних версій документів, що входять в електронну копію, повинен повністю відповідати змісту оригіналу. У разі виявлення невідповідностей між оригіналом і електронною копією, пропозиція такого Учасника може бути відхилена.

Не допускається надання електронної копії обох частин (кваліфікаційної та цінової) на одному електронному носії. У разі виявлення електронних копій двох частин пропозиції Учасника на одному електронному носії, заявка такого Учасника може бути відхилена.

Отримана пропозиція процедури закупівлі вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію процедури закупівлі.

Учасникам закупівлі дозволяється подавати пропозиції процедури закупівлі як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (лотам).

Усі сторінки пропозиції процедури закупівлі Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджуються: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції.

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.

Кваліфікаційна пропозиція містить :

-  документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з додатком 1 до документації;

- документальне підтвердження відповідності пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним вимогам і якісним характеристикам, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, згідно з додатком 3 до документації;

- технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю (додаток 3 документації), підписані уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника;

- проект договору згідно з Додатком 4 до документації без зазначення вартості робіт;

- анкету контрагенту, підписану та завірену печаткою згідно з додатком 5 до документації

- декларацію про прийняття умов проведення процедур закупівель, підписану та завірену печаткою згідно з додатком 6 до документації.

Цінова пропозиція містить :

- пропозиція складена за формою згідно з додатком 2 до документації;

- додатки до договору згідно з Додатком 4 до документації

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Не передбачено.

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

Пропозиції процедури закупівлі вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник  має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій процедури закупівлі.

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників зазначено в додатку 1 до  документації.

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено в додатку 1 до документації.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені в додатку 3 до документації.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі кваліфікаційної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції Учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без  втрати свого забезпечення пропозиції процедури закупівлі. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції процедури закупівлі враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

- Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі:

Пропозиції процедури закупівлі, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

- спосіб подання пропозицій процедури закупівлі: Особисто або поштою.

- місце подання пропозицій процедури закупівлі: 63303, Харківська обл.,                            м. Красноград, вул. Українська, 45, Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж», відділ забезпечення процедури закупівель товарів, робіт та послуг

- кінцевий строк подання пропозицій (дата, час): Кінцевий строк: 23.05.2016 року,  до 10.00 год.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі:

- місце розкриття пропозицій процедури закупівлі: 63303, Харківська обл.,                         м. Красноград, вул. Українська, 45, Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж», Зал нарад

- дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: 23.05.2016 року, 11.00 год.

Розкриття конвертів із пропозиціями проводиться Замовником у два етапи без участі Учасників. На першому етапі – відбіркова стадія закупівлі - проводиться розкриття кваліфікаційної пропозиції Учасників. На другому етапі – оціночна стадія закупівлі – проводиться розкриття конвертів із ціновою пропозицією Учасників, що рішенням комітету з конкурсних торгів, допущені до оціночної стадії.

За результатами розкриття конвертів із пропозиціями формується відповідний протокол, в якому фіксується інформація про подані, відкликані, змінені заявки, зазначаються найменування, адреса та місце знаходження Учасника, а також інша інформація.

Цінові пропозиції Учасників, яким рішенням комітету з конкурсних торгів відмовлено в допуску до оціночної стадії, розкриттю не підлягають.

У рамках відбіркової стадії Замовник розглядає кваліфікаційні пропозиції Учасників на відповідність вимогам, встановленим у документації про закупівлю. Мета відбіркової стадії - допуск до подальшої участі в закупівлі пропозицій, що відповідають вимогам документації і відхилення інших, як неприйнятних.

Конверти з ціновими пропозиціями Учасників на першому етапі не розкриваються.

Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій.

Відбіркова стадія повинна бути завершена протягом 21 робочого дня після закінчення терміну подання пропозиції чи іншого вказаного у повідомленні та документації терміну. Термін проведення розгляду пропозицій на відбірковій стадії може бути продовжений на термін не більше ніж 10 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду пропозицій оформляється рішенням комітету з конкурсних торгів.

3. Орієнтовна дата початку ІІ-го етапу процедури запиту пропозицій в два етапи:

- дата розкриття пропозицій процедури закупівлі: протягом 21 робочого дня з дати проведення І етапу.

На другому етапі  Замовник розкриває конверти з ціновими пропозиціями  Учасників, пропозиції  яких  не  було  відхилено  на першому етапі та співставляє їх.

Оціночна стадія повинна бути завершена протягом 10 робочих днів після підведення підсумків відбіркової стадії. Термін проведення оціночної стадії може бути продовжений не більше ніж на 5 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду пропозицій оформляється рішенням комітету з конкурсних торгів.

За результатами зіставлення цінових частин пропозицій комітет з конкурсних торгів приймає одне з таких рішень:

- про проведення комерційних переговорів;

- про вибір переможця.

4. Комерційні переговори

- Комерційні переговори проводяться у заочній формі з розсиланням повідомлення Учасникам.

- У комерційних переговорах мають право брати участь всі Учасники, що пройшли відбіркову стадію. Учасник має право не брати участь у комерційних переговорах, тоді його пропозиція залишається чинною з раніше оголошеними умовами. Пропозиції Учасника щодо погіршення первинно поданих пропозицій не розглядаються, такий Учасник вважається таким, що не брав участь у комерційних переговорах, при цьому його пропозиція залишається чинною з раніше оголошеними умовами. Комерційні переговори можуть проводитись більше одного разу за рішенням комітету з конкурсних торгів відповідно до його компетенції.

- При проведенні комерційних переговорів за рішенням комітету з конкурсних торгів Учасникам закупівлі може бути надана можливість поліпшення наступних умов заявки:

- - зниження ціни;

- - зменшення термінів поставки продукції;

- - поліпшення умов оплати.

- Умови, що пропонуються Замовником є без винятку однакові для всіх Учасників, що пройшли відбіркову стадію.

- Повідомлення про проведення комерційних переговорів направляється в сканованому вигляді факсом або електронною поштою на адресу Учасника з обов’язковим отриманням повідомлення про доставку. У разі неотримання повідомлення про доставку, повідомлення про комерційні переговори направляється повторно.

- При проведенні комерційних переговорів Учасники закупівлі, до встановленого організатором закупівлі терміну, представляють особисто або через свого уповноваженого представника у письмовій формі в порядку, встановленому для подачі заявок на участь в закупівлі документи, що визначають змінені умови заявки на участь у процедурі закупівлі. Учасник вправі відкликати подану пропозицію з новими умовами в будь-який час до моменту початку розкриття конвертів з пропозиціями нових умов.

- Розкриття конвертів по комерційним переговорам проводиться в порядку, передбаченому для процедури розкриття конвертів, що надійшли на процедуру закупівлі. За результатами проведення процедури розкриття конвертів формується протокол, в який вноситься інформація про основні параметри зміненої заявки.

- Якщо комітет приймає рішення про повторне проведення комерційних переговорів, Учасникам розсилаються повторні повідомлення.

Строк проведення комерційних переговорів визначається комітетом з конкурсних торгів, але не повинен бути менше, ніж 3 робочих дні та не більше, ніж 10 робочих днів.

Розділ 5. Визначення переможця

- Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів за найбільш економічно вигідними умовами виконання договору.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним вимогам, наявність підстав, зазначених у документації процедури закупівлі, або факту зазначення у пропозиції торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при  визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

Про акцепт пропозиції переможця складається протокол.

Повідомлення про переможця процедури закупівлі надсилається Учаснику та публікується на веб-сайті Замовника протягом трьох робочих днів з дня акцепту пропозиції.

2. Відхилення пропозицій закупівлі

Замовник відхиляє  пропозицію  Учасника,  у разі якщо:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, в тому числі за технічним та якісними характеристиками предмету закупівлі (лоту) встановленими документацією процедури закупівлі;

- Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

- пропозиція   процедури закупівлі  подана  Учасником,   який   є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

- Учасник  не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

- Учасника внесено до реєстру недобросовісних Учасників.

3. Відміна Замовником закупівлі

Замовник відміняє закупівлю у разі:

- відсутності фінансування чи потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;

- подання для участі у торгах  менше  двох  пропозицій;

- ціна найбільш вигідної пропозиції торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

- якщо до ІІ етапу, після І етапу (кваліфікації) допущено менше ніж два Учасника;

- не прийняття рішення щодо акцепту пропозиції Учасника, який брав участь у процедурі закупівлі;

-  не укладання договору за результатами процедури закупівлі;

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

4. Інша інформація

Ціни вказуються з урахуванням вимог, визначених в п. 6 розділу 1 цієї документації процедури закупівлі, із врахуванням податку на додану вартість та вартості інших витрат, необхідних для виконання договору, на умовах, визначених цією документацією.

Учасник зазначає ціну цінової пропозиції з урахуванням всіх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здійснення його поставки відповідно до умов цієї документації, в тому числі транспортні витрати, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при експорті товару та які потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здійснення його поставки. Вартість митних процедур в країні імпорту покладається на Учасника.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником пропозиція, якого було акцептовано, не пізніше двадцяти робочих днів з дня акцепту пропозиції цього Учасника.

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Проект договору про закупівлю визначений в додатку 4 до цієї документації.

3. Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю

У  разі  письмової  відмови  переможця процедури закупівлі підписати договір  про закупівлю відповідно до вимог документації процедури закупівлі або не укладення договору про закупівлю з  вини  учасника  у строк, визначений цим Порядком, Замовник може укласти договір з іншим Учасником, що зайняв наступне місце, а також провести комерційні переговори з ним щодо зменшення ціни його пропозиції. Таке рішення оформляється протоколом, із зазначенням найменування нового переможця (переможців) закупівлі, із зазначенням обсягу, ціни продукції, що закуповується, термінів виконання договору;

- відмовитись від укладення договору і припинити процедуру закупівлі.

- провести повторну процедуру закупівлі;

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

та які надаються до Відділу безпеки

При укладанні договору Учасник-переможець надають наступні документи:

Копії, завірені Учасником - переможцем:

а). статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

б). свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість);

в). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г). витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д). довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

е). баланс підприємства за останній звітний період (у відповідності до статті ___ Податкового Кодексу України);

ж). дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з). довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і). довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий  Договір укладається без проведення торгів;

к). довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

л). довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м). довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників.

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Замовник складає реєстр недобросовісних Учасників. Включення Учасника до реєстру недобросовісних Учасників приймається  за рішенням Замовника.

Відомості  до  реєстру недобросовісних   Учасників   вносяться   на  строк,  що  не  може перевищувати один рік. Реєстр недобросовісних Учасників публікується на веб-сайті Замовника. До реєстру недобросовісних Учасників включаються Учасники, що:

- безпідставно відмовилися від підписання договору;

- з якими  було  розірвано  договори  у  зв'язку  із  суттєвими порушеннями ними умов договору;

- вчинили  несхвальні  та  анти конкурентні  узгоджені  дії;

- порушили угоду про захист конфіденційної інформації;

- надали  у  пропозиціях  будь-яку  недостовірну інформацію;

- допустили порушення обов’язків, згідно з укладеними Договорами.

Додаток 1

до документації процедури закупівлі

Таблиця №1

Кваліфікаційні критерії та  вимоги до учасників

| № п/п | Критерії | Шкала оцінки кандидата |  | Можливі відповіді потенційного контрагента | Підтверджуючі документи, що надає кандидат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показник (значення) критерія | Показник (значення) критерія |  |  |
|  |  | Можлива оцінка кандидата | Можлива оцінка кандидата |  |  |
| 1. | Відповідність учасника вимогам які пред’являються до осіб, що виконують роботи, надають послуги, відповідно до чинного Законодавства. | Наявність або гарантоване отримання в узгодженні терміни | Відсутність | Так, надані підтверджуючі документи/ні | Копії установчих документів Учасника (перелік): - Статут; - установчий договір про діяльність засновників по створенню підприємства, установи (якщо в статуті не зазначено засновників і їх частка в уставному фонді); - витяг з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій (для акціонерних товариств). |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
|  |  |  |  |  | - копія витягу з реєстру платників ПДВ чи витягу з реєстру платників єдиного податку (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою Учасника; |
|  |  |  |  |  | - копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою Учасника; |
|  |  |  |  |  | - копія протоколу рішення засновників про призначення керівника; - копія наказу про призначення керівника; - копія паспорту керівника (стор.1-3). |
|  |  |  |  |  | - інформація у довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносилась до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 2. | Не проведення у відношенні учасника (юридичної особи) процедури ліквідації, відсутність рішення господарського або арбітражного суду про визнання учасника (юридичної особи, приватного підприємця) банкротом і про відкриття справи про банкрутство | Відсутність рішення відповідних органів | Наявність рішення відповідних органів | Ні, надано письмове підтвердження/так | Лист за підписом керівника на бланку Учасника. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту | Дискваліфікований |  |  |
| 3. | Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) | Відсутність простроченої заборгованості | Наявність простроченої заборгованості | Довідка і гарантійний лист (в разі необхідності) | Довідка податкового органу або її завірена підписом та печаткою Учасника копія про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів та платежів, дійсна на момент розкриття пропозицій. У разі наявності такої заборгованості, Учасник додатково надає гарантійний лист щодо погашення її до моменту акцепту його пропозиції, з відповідним подальшим наданням нової довідки. |
|  |  | Кваліфікований безумовно | Кваліфікований при умові виконання додаткових заходів |  |  |
| 4. | Наявність досвіду виконання аналогічних договорів | Більше 1 року впродовж останніх 3-х років | Менше 1 року впродовж останніх 3-х років | Так, надано письмове підтвердження/ні | Довідка за підписом керівника на бланку Учасника згідно Таблиці №2 «Відомості про досвід виконання аналогічних договорів», де описується досвід виконання аналогічних робіт (послуг) за останні 3 роки. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту | Дискваліфікований |  |  |
| 5. | Відсутність неврегульованих претензій до Учасника з боку ПАТ «Укргазвидобування» | Відсутність | Наявність | Відсутнє, надане письмове підтвердження/так | Лист за підписом керівника на бланку Учасника про наявність або відсутність неврегульованих претензій між Учасником та ПАТ «Укргазвидобування». В разі наявності неврегульованих претензій в листі зазначається їх перелік. |
|  |  | Кваліфікований безумовно | Дискваліфікований, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів. |  |  |
| 6. | Гарантія можливості проведення аудиту кандидата на відповідність наданим даним. | Надана | Не надана | Так, надано письмове підтвердження/ні | Лист за підписом керівника на бланку Учасника. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 7. | Наявність атестованого (сертифікованого) персоналу, необхідного по рівню кваліфікації та достатнього по кількості (за необхідності атестації, сертифікації) | Наявність | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | Довідка за підписом керівника на бланку Учасника, згідно Таблиці №3 «Відомості про кадрові ресурси». |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 8. | Наявність машин, механізмів та обладнання у кількості, необхідному та достатньому для виконання робіт, надання послуг | Наявність або гарантія забезпечення в узгоджені терміни | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | Довідка за підписом керівника на бланку Учасника, згідно Таблиці №4 «Відомості про матеріально-технічні ресурси» про наявність машин, механізмів та обладнання, необхідних для виконання договору. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 9. | Фінансовий стан – коефіцієнт поточної ліквідності. (Не застосовуються до кандидатів, працюючих, по спрощеній системі бухгалтерської звітності). Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується наступним чином: (Кп.л.=ОбА/КБЗ), де: Кп.л. – коеф. поточної ліквідності; ОбА – оборотні активи; КБЗ – короткострокові боргові зобов’язання. | Коефіцієнт поточної ліквідності ≥ 0,5 | Коефіцієнт поточної ліквідності < 0,5 | Так, зазначається цифрове значення/ні | Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копія балансу учасника за останній звітний період (форма №1). Учасники, що працюють по спрощеній системі бухгалтерської звітності, додатково надають лист де зазначають даний факт. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 10. | Наявність відповідних дозвільних документів | Наявність | Відсутність | Так, надані підтверджуючі документи/ні | Копії завірені підписом та печаткою Учасника: - дозвіл Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України на право проведення робіт підвищеної небезпеки; - ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України на господарську діяльність у будівництві, пов’язані із створенням об’єктів архітектури |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 11. | Наявність виробничої бази | Наявність або гарантія забезпечення в узгоджені терміни | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | Довідка за підписом керівника на бланку Учасника про наявність власної чи орендованої виробничої бази, підписана керівником. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 12. | Надання гарантії на виконані роботи, обладнання, надані послуги. | 24 місяці і більше (у випадку якщо ця вимога не суперечить чинному Законодавству), для відповідного типу робіт, послуг | Менше 24 місяців (у випадку якщо ця вимога не суперечить чинному Законодавству), для відповідного типу робіт, послуг | Так, надано письмове підтвердження/ні | Лист за підписом керівника на бланку Учасника. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |

Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

Таблиця №2

Фірмовий бланк Учасника

Номер та найменування предмету закупівлі: ________________________

## Відомості про досвід виконання аналогічних договорів

| № п/п | Предмет договору | Найменування замовника, адреса та контактний телефон / факс замовника, контактна особа | Сума завершеного договору або частки поточного (на дату надання відомостей), грн. | Дата укладання / завершення (місяць, рік), відсоток виконання | Роль (генпідрядник, субпідрядник, партнер) і обсяг робіт за договором, % | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

(підпис, М.П.)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала, посада)

- Інструкція щодо заповнення:

- 1). У даній формі наводяться відомості про досвід виконання договорів, аналогічних за обсягом, термінами, складу та іншим характеристикам тим, які вказані документації закупівлі.

- 2). Форма відомостей має бути підписана керівником та скріплена відбитком печатки учасника.

Таблиця №3

Фірмовий бланк учасника

Номер та найменування предмету закупівлі: ________________________

## Відомості про кадрові ресурси

| № п/п | Найменування показника | Кількість осіб | Кваліфікація (розряд, категорія тощо) | Кількість осіб, які учасник збирається використовувати при виконанні договору |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Керівництво |  |  |  |
|  | Адміністрація |  |  |  |
|  | Фахівці/спеціалісти/робітники* * у відповідності до предмету закупівлі вказується фах |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |

___________________________________

(підпис, М.П.)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала, посада)

- Інструкція щодо заповнення:

- 1). У даній формі наводяться відомості про робітників, фахівців, спеціалістів, що знаходяться у штаті учасника (або працюють на інших законних засадах) та про тих, що будуть залучені до виконання договору.

- 2). Форма відомостей має бути підписана керівником та скріплена відбитком печатки Учасника.

Таблиця №4

Фірмовий бланк учасника

Номер та найменування предмету закупівлі: ________________________

## Відомості про матеріально-технічні ресурси

| № п/п | Найменування | Марка, модель | Рік випуску | Належність (власний, орендований) | Кількість одиниць | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________

(підпис, М.П.)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала, посада)

- Інструкція щодо заповнення:

- 1). У даній формі перераховуються матеріально-технічні ресурси, які будуть використані при виконанні договору.

- 2). Форма відомостей має бути підписана керівником та скріплена відбитком печатки учасника.

Додаток 2

# до документації процедури закупівлі

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА

"ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

«Облаштування Солохівського ГКР. Технічне переоснащення теплогенераторної для опалення приміщень Солохівської УКПГ»

(Роботи під ключ)

###### Уважно вивчивши комплект  документації конкурсних торгів , цим подаємо на участь у торгах свою  пропозицію:

- Повне найменування учасника ___________________________________________

- Адреса (юридична та фактична) _________________________________________

- Телефон/факс (відповідального за проведення торгів) _________________________________________________________

- Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________

- Код ЄДРПОУ _________________________________________________________

- Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація

- Загальна вартість  пропозиції конкурсних торгів без ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________

Крім того ПДВ, грн.

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів * з ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________

*Загальна вартість  пропозиції конкурсних торгів  розрахована згідно з   додатками до проекту договору

- Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _______________________________(Посада,  ПІБ)

До акцепту нашої  пропозиції, Ваша документація разом з нашою ціновою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-то днів з дня її розкриття,  Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції  Учасників згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для  Вас умовами.

Якщо нашу пропозицію буде акцептовано, ми беремо на себе зобов’язання укласти з Вами договір, на умовах запропонованих в документації, не пізніше двадцяти днів з дня акцепту пропозиції.

__________________________________________

(Посада, підпис)

МП

Додаток 3

# до документації процедури закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ  РОБІТ

ТА ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

1. Найменування об’єктів:

«Облаштування Солохівського ГКР. Технічне переоснащення теплогенераторної для опалення приміщень Солохівської УКПГ.»

2. Місце знаходження об’єктів:

с. Солоха, Зіньківський район, Полтавської області.

3. Види  робіт :

- Будівельно-монтажні роботи

4.Основні  засади визначення ціни конкурсної пропозиції:

4.1. Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально – технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту замовлення, та поточних цін на них.

4.2. У ціні пропозиції учасник визначає вартість підрядних робіт, які пропонуються до виконання.

4.3. До складу цієї вартості підрядник включає, як безпосередні, так і супутні витрати (прямі і загальновиробничі ) на будівництво об’єкту замовлення, прибуток, кошти на покриття адміністративних  витрат будівельно – монтажних організацій, кошти на  сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.

4.4. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки відповідно до законодавства. При цьому рівень вартості ресурсів, як правило, приймаються в межах, що склалися в регіоні за цінами виробників.

4.5. Заробітна плата в складі прямих витрат учасником розраховується  на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові цих робіт для ланки робітників – будівельників і монтажників та середньому нормативному розрядові ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

4.6. Вартість машино-години власної будівельної техніки підрядника визначається на підставі ресурсних показників, які наведено в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів, та відповідних цін на них.

4.7. Інші та супутні витрати розраховуються на підставі обґрунтованих, нормативних та вартісних показників згідно Правил визначення вартості будівництва України ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013,  ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013І т.д ( з доповненнями та змінами ).

4.8. Розрахунок вартості договірної ціни згідно Правил визначення вартості будівництва України ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013,  ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013І т.д ( з доповненнями та змінами ) в паперовому та електронному вигляді.

4.9. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, які використовуються для розрахунку договірної ціни, повинні бути затверджені в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гсподарства України.

5. Порядок здійснення  оплати: по факту виконаних робіт протягом 30 днів після підписання акту виконанних робіт.

6.Термін  проведення робіт: 90 календарних днів з дати укладання угоди

7.Строк дії договору: до 31.12.16.

8.Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі:

-  „Генпідрядник” має право на зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

9. Вимоги до виконання робіт :

- СН 433-79  „Инструкция   по   строительному   проектированию предприятий зданий и  сооружений нефтяной и газовой промышленности".

- НПАОП 0.00 -1.13-71  Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних     установок, повітропроводів і газопроводів;

- ВНТП 01/87/04-84. Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением    блочних и блочно-комплектных устройств: Нормы технологического проектирования / Миннефтегазстрой, Мингазпром, Минефтепром. М., 1984 (изм. 1).

- СНиП III-42-80 „Правила производства и приемки работ".

- ВСН011-88 «Строительство промысловых стальних трубопроводов. Очистка полости й испытание».

- НПАОП  0.00-1.07-94 „Правила  будови  і  безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

- НПАОП  60.3-1.15-71 „Правила будови  і  безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів"(ПУТ-69).

- НПАОП 40.1-1.32-01 „Правила будови лектроустановок. Електрообладнання спеціальних установок".

- НАПБ В.01.056-2005/111 "Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок"

- НПАОП   0.00-1.17-92   „Єдині правила безпеки при вибухових роботах"

- НПАОП 0.00-5.12-01  Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах.

- НПАОП 0.00-1.29-97 „Правила захисту від статичної електрики"

- НПАОП   11.1-1.01-08  „Правила безпеки у нафтогазовидобувній промисловості України".

- НАПБ А 01.001-2004 „Правила пожежної безпеки в Україні".

- СН 527-80   «Инструкция по проектированию технологических стальньїх трубопроводов Ру до 10 МПа».

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» .

- СНиП И-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»

- СНиП      2.03.11-85 «Защита     строительных      конструкций     и  сооружений от коррозии»

- РД 38.13.004-86 «Зксплуатация    и    ремонт    технологических трубопроводов под давлением до 10 МПа».

- ГОСТ 16037-80  «Соединения сварные стальних трубопроводов».

- ГОСТ 22790-83 - ГОСТ 22803-83 «Сборочные единицы и детали трубопроводов на Ру свыше 10 МПа до 100 МПа».

- ДСТУ ГОСТ 17374:2003 – ДСТУ ГОСТ 17380:2003 „Детали трубопроводов безшовные    приварные из углеродистой и низколегированной стали".

- ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії".

- ГОСТ 12.1.007-76   «ССБТ. Вредные вещества, классификация и общие требования безопасности".

- ГОСТ 12.1.005-88 „ССБТ. Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

- ГОСТ 12.4.011-89 „Средства защиты работающих. Общие требования и классификация"

- Закон України „Про пожежну безпеку"

- Закон України "Про охорону праці"

- Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва

- Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки.

- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

- ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»

- ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"

- ДБН 6.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи"

- ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки й маркировочные щитки.

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», Госстрой, 1985 г.

- ВСН 012-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Контроль качества и приемки работ», Миннефтегазстрой, Москва.

- НПАОП 1.1.23-1.03-2004 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів» від 02.03.04 №69.

- СОУ–Н МПЕ 60.3.006:2005 "Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та між промислових трубопроводів";

Орієнтовний перелік обладнання та устаткування

Облаштування Солохівського ГКР.Технічне переоснащення теплогенераторної для опалення приміщень Солохівської УКПГ

| №п/п | Найменування | од. виміру | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, номiнальний струм 50, виконання розчiплювачiв М, Т номiнальний струм 1,6 2, 5 4 6,Ч 10 16 25 40 50 ВА2001/1р | шт | 1 |
| 2 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, номiнальний струм 63, виконання розчiплювачiв М, Т номiнальний струм 1,6 2, 5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АЕ2036 | шт | 1 |
| 3 | Вогнегаситель порошковий ВП-5з | шт | 2 |
| 4 | Газовий котел тепловою потужністю 96 кВт АОГВ-96 | шт | 2 |
| 5 | Коробка пластмасова для з'єднань та вiдгалужень неброньованих кабелiв У409 | шт | 1 |
| 6 | Лiчильник газу GSM G-16 | шт | 1 |
| 7 | Насос Calpeda NR 50D/A | шт | 2 |
| 8 | Оповіщувач світлозвуковий "Пионер 4" | шт | 2 |
| 9 | Пульт індикації датчиків загазованості | шт | 1 |
| 10 | Пульт контролю датчиків загазованості "Сигнал-31 мод.Д" | шт | 1 |
| 11 | Пускач магнiтний , з тепловим реле ПМК-09 | шт | 2 |
| 12 | Регулятор тиску РДГД-20М | шт | 1 |
| 13 | Розетка штепсельна з заземлювальним контактом ІР 44 | шт | 2 |
| 14 | Сигналiзатор загазованості СГБ-1-5г | шт | 4 |
| 15 | Термометр технічний ртутний ТТ.3П.240.66 | шт | 2 |
| 16 | Фiльтр газовий ФГ-50 | шт | 1 |
| 17 | Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-К- 03-1 з регулятором тиску РДСК-50-М3 | шт | 1 |
| 18 | Щит розподільний інд. виготовлення | шт | 1 |
| 19 | Компесатор об"єму V=320л Reflex | шт | 1 |

Орієнтовний перелік робіт

| Облаштування Солохівського ГКР.Технічне переоснащення теплогенераторної для опалення приміщень Солохівської УКПГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-14-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Електропостачання+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплогенераторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) |  |  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру |  |  |  | Кіль- кість |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Блок керування шафного виконання або розподiльний пункт [шафа], що установлюється на стiнi, висота i ширина до 600х600 мм | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | Розетка штепсельна незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | 100 шт |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 3 |  |  |  | Свiтильник для ламп розжарювання стельовий або настiнний з крiпленням гвинтами для примiщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | 100 шт |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 4 |  |  |  | Свiтильник для ламп розжарювання з нагвинчуванням на трубу у вибухонебезпечних примiщеннях | 100 шт |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 5 |  |  |  | Світильник вибухозахищений НСП 21ВЕх-200-311 | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  | Свiтильник НББ64-100-019 | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  |  | Свiтильник НСП11-100-801 | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 |  |  |  | Вимикач одноклавішний для відкритоі установки напівгерметичний | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  |  |  | Вимикач незаглиблений для вiдкритої проводки | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  | Лампи розжарення Б230-240-200 | 10шт |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 11 |  |  |  | Лампи розжарювання ЛОН-100,100 Вт | 10шт |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 12 |  |  |  | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 2,5 мм2 | 100 шт |  |  |  | 0,38 |  |  |
| 13 |  |  |  | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.1,5мм2 ВВГ | 1000м |  |  |  | 0,019 |  |  |
| 14 |  |  |  | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт |  |  |  | 4 |  |  |
| 15 |  |  |  | Вимикач одноклавiшний незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | 100 шт |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 16 |  |  |  | Вимикач напiвгерметичний i герметичний | 100 шт |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 17 |  |  |  | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний,свiтловий у нормальному виконаннi | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 18 |  |  |  | Монтаж пульта сигналізації загазованості | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 19 |  |  |  | Провід напругою до 380в перерізом 2.1 мм2ПВС | 1000м |  |  |  | 0,017 |  |  |
| 20 |  |  |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 21 |  |  |  | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 8 мм | 100 м |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 22 |  |  |  | Двожильний кабель напругою до 660в перерiзом 2.1,5мм2 ВВГ | 1000м |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 23 |  |  |  | Провід напругою до 380в перерізом 3.1мм2 ПВС | 1000м |  |  |  | 0,032 |  |  |
| 24 |  |  |  | Кабелi сигналізації, марка КМВЄВ, число жил та перерiз 4х0,5 мм2 | 1000м |  |  |  | 0,028 |  |  |
| 25 |  |  |  | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.2,5мм2 ВВГ | 1000м |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 26 |  |  |  | Кабель напругою до 660в перерiзом 4.2,5 мм2 ВВГ | 1000м |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 27 |  |  |  | Кабель перерiзом 4.1,5 мм2 ВВГ | 1000м |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 28 |  |  |  | Кабелi з мiдними жилами , марка МКЄКШв,число жил та перерiз 2х2х0,5 мм2 | 1000м |  |  |  | 0,072 |  |  |
| 29 |  |  |  | Коробки вiдгалужувальнi КОР-73У3 | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 30 |  |  |  | Коробки вiдгалужувальнi КОР-7Ч-У3 | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 31 |  |  |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | 100 м |  |  |  | 1,25 |  |  |
| 32 |  |  |  | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 100 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 33 |  |  |  | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з мiдного iзольованого проводу перерiзом 25 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 34 |  |  |  | Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною жилою пiдвищеної гнучкостi, марка ПВЗ, перерiз 6 мм2 | 1000м |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 35 |  |  |  | Закладення сухе кiнцеве для контрольного кабеля перерiзом однiєї жили до 2,5 мм2, кiлькiсть жил до 4 | шт |  |  |  | 39 |  |  |
| 36 |  |  |  | Пускач магнiтний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 40 А | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 37 |  |  |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 38 |  |  |  | Розробка грунту вручну без кріплень у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 | 100м3 |  |  |  | 0,17 |  |  |
| 39 |  |  |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 |  |  |  | 0,17 |  |  |
| 40 |  |  |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 1 кг | 100 м |  |  |  | 0,38 |  |  |
| 41 |  |  |  | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 42 |  |  |  | Стрiчка полiмерна для захисту iзоляцiйних покриттiв газонафтопродуктопроводiв, товщина 0,5мм | м2 |  |  |  | 10,5 |  |  |
| 43 |  |  |  | Труба сталева по стiнах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 40 мм | 100 м |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 44 |  |  |  | Прокладання гофротруби по стінах | 100м |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 45 |  |  |  | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах,сумарний перерiз до 2,5 мм2 | 100 м |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 46 |  |  |  | Улаштування трубопроводiв з азбестоцементних труб зi з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналiв | км |  |  |  | 0,008 |  |  |
| 47 |  |  |  | Труби азбестоцементнi безнапiрнi, дiаметр умовного проходу 100 мм | м |  |  |  | 7,92 |  |  |
| 48 |  |  |  | Манжети сталевi для стику азбестоцементних труб, марка М-100 | 10шт |  |  |  | 0,256 |  |  |
| 49 |  |  |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 3,2 мм | м |  |  |  | 5 |  |  |
| 50 |  |  |  | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А, Б, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 51 |  |  |  | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А,Б зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/ м3 до норми 27-53-3 додавати або виключати | 1000м2 |  |  |  | 0,016 |  |  |
| 52 |  |  |  | Розбирання покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А, Б,щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 53 |  |  |  | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100м2 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 54 |  |  |  | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних покриттів до товщини 50 мм | 100м2 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 55 |  |  |  | Розбирання покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100м2 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 56 |  |  |  | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних покриттів до товщини 50 мм | 100м2 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Тепломеханічні рішення+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплогенераторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кіль- кість |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Установлення котлiв стальних жаротрубних пароводогрiйних на рiдкому паливi або газi теплопродуктивнiстю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 2 |  |  | Газовий котел тепловою потужністю 96 кВт АОГВ-96 |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 3 |  |  | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 80 мм |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  | Лiчильник газу G-16 |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  | Монтаж сигналізатора |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |
| 6 |  |  | Сигналiзатор загазованості |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |
| 7 |  |  | Монтаж насосного агрегату лопатевого вiдцентрового одноступiнчастого, багатоступiнчастого об'ємного, вихрового, оршневого, приводного, роторного на загальнiй фундаментнiй плитi або моноблочного, маса 0,064 т |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 8 |  |  | Насос Calpeda NR 50D/A |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 9 |  |  | Установлення бакiв розширювальних круглих i прямокутних мiсткiстю 0,4 м3 |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |
| 10 |  |  | Установлення фiльтрiв для очищення газу вiд механiчних домiшок дiаметром до 50 мм |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |
| 11 |  |  | Фiльтр газовий ФГ-50 |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |
| 12 |  |  | Установлення манометрiв з триходовим краном |  |  |  | комплект |  |  | 7 |  |
| 13 |  |  | Прилади, що установлюються на технологiчних трубопроводах i устаткуваннi на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 14 |  |  | Термометр технічний ртутний ТТ.3П.240.66 |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 15 |  |  | Манометри загального призначення з триходовим краном, МТП-4У |  |  |  | комплект |  |  | 7 |  |
| 16 |  |  | Монтаж закладного пристрою для установлення поверхневих приладiв -притискачiв |  |  |  | 10 шт |  |  | 0,9 |  |
| 17 |  |  | Установлення регуляторiв тиску газу дiаметром до 50 мм |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 18 |  |  | Регулятор тиску РДГД-20М |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |
| 19 |  |  | Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-К-03-1 з регулятором тиску РДСК-50-М3 |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |
| 20 |  |  | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 50 мм |  |  |  | 10шт |  |  | 0,2 |  |
| 21 |  |  | Фiльтри для очищення води в трубопроводах систем опалення дiаметром 50 мм |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 22 |  |  | Прокладання димової труби зi стальних труб дiаметром 273 мм |  |  |  | 100м |  |  | 0,074 |  |
| 23 |  |  | Прокладання вентиляційної труби зi стальних труб дiаметром 219 мм |  |  |  | 100м |  |  | 0,03 |  |
| 24 |  |  | Вогнегаситель порошковий ВП-5з |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 25 |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм |  |  |  | шт |  |  | 8 |  |
| 26 |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |
| 27 |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 28 |  |  | Клапани запобiжнi малопiдйомнi одноважiльнi фланцевi для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 25 мм |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 29 |  |  | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 25 мм |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |
| 30 |  |  | Клапани зворотнi муфтовi для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 31 |  |  | Крани кульовi муфтовi, тиск 1 МПа [10кгс/см2], дiаметр 15 мм |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |
| 32 |  |  | Крани кульовi муфтовi для води, нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 25мм |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 33 |  |  | Крани кульовi муфтовi для води, нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50мм |  |  |  | шт |  |  | 8 |  |
| 34 |  |  | Крани кульовi муфтові, тиск 1 МПа [10кгс/см2], дiаметр 65 мм |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |
| 35 |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм |  |  |  | 100м |  |  | 0,01 |  |
| 36 |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм |  |  |  | 100м |  |  | 0,1 |  |
| 37 |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 50 мм |  |  |  | 100м |  |  | 0,18 |  |
| 38 |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм |  |  |  | 100м |  |  | 0,14 |  |
| 39 |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм, футляр |  |  |  | 100м |  |  | 0,02 |  |
| 40 |  |  | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  |  |  | 100м |  |  | 0,42 |  |
| 41 |  |  | Опори пiд трубопроводи, опорнi частини, сiдла, кронштейни, хомути |  |  |  | т |  |  | 0,025 |  |
| 42 |  |  | Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса складальної одиницi до 0,1 т |  |  |  | т |  |  | 0,025 |  |
| 43 |  |  | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125,за 2 рази |  |  |  | 100м2 |  |  | 0,1 |  |
| 44 |  |  | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ФЛ-ОЗК |  |  |  | 100м2 |  |  | 0,1 |  |
| 45 |  |  | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 159-273 мм теплоізоляційними матеріалами,товщина iзоляцiйного шару 50 мм-димова труба |  |  |  | 10м |  |  | 1,14 |  |
| 46 |  |  | Ізоляція Скловата, товщина 50 мм |  |  |  | м3 |  |  | 0,83 |  |
| 47 |  |  | Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром 159-273 мм сталлю оцинкованою, товщина iзоляцiйного шару 60 мм |  |  |  | 10м |  |  | 1,14 |  |
| 48 |  |  | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм теплоізоляційними матеріалами товщина iзоляцiйного шару 50 мм |  |  |  | 10м |  |  | 4,2 |  |
| 49 |  |  | Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром до 76 мм сталлю оцинкованою, товщина iзоляцiйного шару 40 мм |  |  |  | 10м |  |  | 4,2 |  |
| 50 |  |  | Пакети мiнераловатнi прошивнi в оболонцi iз склотканини ровiнга, марка ПМП-150 СТ [тр], товщина 30 мм |  |  |  | м3 |  |  | 0,5 |  |
| 51 |  |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  |  | т |  |  | 0,135 |  |
| 52 |  |  | саморіз |  |  |  | шт |  |  | 350 |  |
| 53 |  |  | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 1,0 мм, дiаметром до 250мм -230мм |  |  |  | 100м2 |  |  | 0,03 |  |
| 54 |  |  | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0,25 м2 |  |  |  | грати |  |  | 2 |  |
| 55 |  |  | Грати жалюзiйнi нерухомi односекцiйнi,марка СТД 301, розмiр 150х490 мм |  |  |  | м2 |  |  | 0,148 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Газопостачання+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплогенераторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  | Кіль- кість |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |
| 2 |  |  | Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 3 |  |  | Крани кульові газові муфтові діам. 20 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 4 |  |  | Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
| 5 |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв,клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |
| 6 |  |  | Крани кульові газові муфтові діам. 50 мм |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
| 7 |  |  | Клапан електромагнітний , діам. 50мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 8 |  |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм |  |  |  |  | 100м |  | 0,005 |  |
| 9 |  |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм |  |  |  |  | 100м |  | 0,06 |  |
| 10 |  |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм |  |  |  |  | 100м |  | 0,08 |  |
| 11 |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм |  |  |  |  | 100м |  | 0,12 |  |
| 12 |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм |  |  |  |  | 100м |  | 0,07 |  |
| 13 |  |  | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 3 мм,футляр |  |  |  |  | м |  | 1 |  |
| 14 |  |  | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах дiаметром 50 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 15 |  |  | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 50мм, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, овщина стiнки 3 мм |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |
| 16 |  |  | Опори пiд трубопроводи, опорнi частини, сiдла, кронштейни, хомути |  |  |  |  | т |  | 0,015 |  |
| 17 |  |  | Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса складальної одиницi до 0,1 т |  |  |  |  | т |  | 0,015 |  |
| 18 |  |  | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125,за 2 рази |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,05 |  |
| 19 |  |  | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ХС-010 |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,05 |  |
| 20 |  |  | Пробивання в цегляних стiнах гнiзд розмiром до 130х130 мм |  |  |  |  | 100шт |  | 0,01 |  |
| 21 |  |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного прохлду 20 мм, товщина стiнки 2,8 мм контрольна трубка |  |  |  |  | м |  | 2 |  |
| 22 |  |  | Врiзання штуцером у дiючi стальнi газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] пiд газом без зниження тиску,дiаметр газопроводу 25 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 23 |  |  | Врiзання штуцером у дiючi стальнi газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] пiд газом без зниження тиску,дiаметр газопроводу 50 мм |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Теплові мережі+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплогенераторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  | Кіль- кість |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Прокладання трубопроводiв надземне i в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6кгс/см2], температурi 115 град.С, дiаметр труб 50 мм |  |  |  |  | 1000м |  | 0,166 |  |
| 2 |  |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 15 мм, товщина стiнки 2,5мм |  |  |  |  | м |  | 14 |  |
| 3 |  |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 20 мм, товщина стiнки 2,5мм |  |  |  |  | м |  | 2 |  |
| 4 |  |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8мм |  |  |  |  | м |  | 40 |  |
| 5 |  |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3мм |  |  |  |  | м |  | 110 |  |
| 6 |  |  | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа[100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 50мм, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм |  |  |  |  | шт |  | 24 |  |
| 7 |  |  | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,63 |  |
| 8 |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм |  |  |  |  | шт |  | 10 |  |
| 9 |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв,клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 10 |  |  | Демонтаж засувок дiаметром до 50 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 11 |  |  | Крани кульовi муфтовi, тиск 1 МПа [10кгс/см2], дiаметр 15 мм |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |
| 12 |  |  | Крани кульовi муфтовi для води, нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 25мм |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
| 13 |  |  | Крани кульовi муфтовi, тиск 1 МПа [10кгс/см2], дiаметр 20 мм |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |
| 14 |  |  | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125,за 2 рази |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,63 |  |
| 15 |  |  | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76мм теплоізоляційними матеріалами товщина iзоляцiйного шару 50 мм |  |  |  |  | 10м |  | 35,6 |  |
| 16 |  |  | Утеплювач Скловата, товщина 60 мм |  |  |  |  | м3 |  | 10 |  |
| 17 |  |  | Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром до 76 мм сталлю оцинкованою,товщина iзоляцiйного шару 60 мм |  |  |  |  | 10м |  | 35,6 |  |
| 18 |  |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  |  |  | т |  | 0,99 |  |
| 19 |  |  | саморіз |  |  |  |  | шт |  | 2200 |  |
| 20 |  |  | Врiзування трубопроводiв умовним тиском до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у дiючi магiстралi, дiаметр зовнiшнiй врiзуємої труби 57 мм |  |  |  |  | врiзання |  | 10 |  |
| 21 |  |  | Улаштування непрохiдних однолоткових каналiв, що перекриваються або обпираються на плити |  |  |  |  | 100м3 |  | 0,0216 |  |
| 22 |  |  | Лотки каналiв збiрнi з/б марки Л4-8 серiя 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96) Вiдпускна цiна: (1373,47-(0,77+0,74)x37, 455)x0,72+25,4:100x909,64+2,4:100x869, 81+4,9:100x1253,34+0:100x1291,7 |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |
| 23 |  |  | Монтаж опорних подушок |  |  |  |  | 100шт |  | 0,06 |  |
| 24 |  |  | Подушки опорнi з/б марки ОП-2 серiя 3,006.1-2.87 вип.0-2 |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |
| 25 |  |  | Металiзацiя закладних та анкерних виробiв та випускiв арматури |  |  |  |  | 100кг |  | 0,042 |  |
| 26 |  |  | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 |  |  |  |  | 1000м3 |  | 0,0291 |  |
| 27 |  |  | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом /з вертикальними стiнками без крiплень / |  |  |  |  | 100м3 |  | 0,009 |  |
| 28 |  |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 |  |  |  |  | 100м3 |  | 0,045 |  |
| 29 |  |  | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група рунтiв 2 |  |  |  |  | 1000м3 |  | 0,0255 |  |
| 30 |  |  | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А, Б,щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  |  | 1000м2 |  | 0,009 |  |
| 31 |  |  | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А,Б зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/ м3 до норми 27-53-3 додавати або виключати |  |  |  |  | 1000м2 |  | 0,072 |  |
| 32 |  |  | Розбирання покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А, Б,щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  |  | 1000м2 |  | 0,009 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Будівельні роботи+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплогенераторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  | Кіль- кість |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Установлення дверей протипожежних |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,0378 |  |
| 2 |  |  | Блоки двернi службовi важкоспалимi з обшивкою полотна азбестовим картоном та захистом оцинкованою сталлю полотен та коробок |  |  |  |  | м2 |  | 3,78 |  |
| 3 |  |  | Замок урiзний оцинкований з цилiндровими механiзмами |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
| 4 |  |  | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 |  |  |  |  | 100м3 |  | 0,0043 |  |
| 5 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12мм |  |  |  |  | т |  | 0,008 |  |
| 6 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класс А-1, дiаметр 6 мм |  |  |  |  | т |  | 0,0014 |  |
| 7 |  |  | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з бетону |  |  |  |  | м3 |  | 0,1 |  |
| 8 |  |  | Пробивання в цегляних стiнах гнiзд розмiром до 260х260 мм |  |  |  |  | 100шт |  | 0,04 |  |
| 9 |  |  | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126 за 2 рази |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,02 |  |
| 10 |  |  | Опори пiд трубопроводи, опорнi частини,сiдла, кронштейни, хомути |  |  |  |  | т |  | 0,051 |  |
| 11 |  |  | Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса складальної одиницi до 0,1 т |  |  |  |  | т |  | 0,051 |  |
| 12 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класс А-1, дiаметр 12мм |  |  |  |  | т |  | 0,00144 |  |
| 13 |  |  | Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,18 |  |
| 14 |  |  | Просте штукатурення вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,404 |  |
| 15 |  |  | Просте штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стель вручну |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,151 |  |
| 16 |  |  | Просте фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,404 |  |
| 17 |  |  | Просте фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,151 |  |
| 18 |  |  | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при исотi поверху до 4 м |  |  |  |  | м3 |  | 1,3 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Міжмайданчикові мережі.Будівельні роботи.+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплогенераторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  | Кіль- кість |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Закладення цеглою гнiзд, борозен i кiнцiв балок |  |  |  |  | м3 |  | 0,1 |  |
| 2 |  |  | Закладення бетоном в залiзобетонних конструкціях отворiв, гнiзд i борозен площею до 0,2 м2 |  |  |  |  | м3 |  | 0,05 |  |
| 3 |  |  | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з бетону |  |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |
| 4 |  |  | Укладання стальних водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 600 мм |  |  |  |  | 1000м |  | 0,0053 |  |
| 5 |  |  | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнiшнiй дiаметр 630 мм, товщина стiнки 5 мм |  |  |  |  | м |  | 5,3 |  |
| 6 |  |  | Виготовлення дрiбних iндивiдуальних листових конструкцiй масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та iн.] |  |  |  |  | т |  | 0,053 |  |
| 7 |  |  | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування,цеглi, бетону |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,07 |  |
| Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Тепломеханічні рішення+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплогенераторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) |  |  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру |  |  |  | Кіль- кість |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Установлення котлiв стальних жаротрубних пароводогрiйних на рiдкому паливi або газi теплопродуктивнiстю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 |  |  |  | Газовий котел тепловою потужністю 96 кВт АОГВ-96 | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  |  | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 80 мм | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  | Лiчильник газу G-16 | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  | Монтаж сигналізатора | шт |  |  |  | 4 |  |  |
| 6 |  |  |  | Сигналiзатор загазованості | шт |  |  |  | 4 |  |  |
| 7 |  |  |  | Монтаж насосного агрегату лопатевого вiдцентрового одноступiнчастого, багатоступiнчастого об'ємного, вихрового, оршневого, приводного, роторного на загальнiй фундаментнiй плитi або моноблочного, маса 0,064 т | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 |  |  |  | Насос Calpeda NR 50D/A | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  |  |  | Установлення бакiв розширювальних круглих i прямокутних мiсткiстю 0,4 м3 | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  | Установлення фiльтрiв для очищення газу вiд механiчних домiшок дiаметром до 50 мм | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  | Фiльтр газовий ФГ-50 | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  |  | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект |  |  |  | 7 |  |  |
| 13 |  |  |  | Прилади, що установлюються на технологiчних трубопроводах i устаткуваннi на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 14 |  |  |  | Термометр технічний ртутний ТТ.3П.240.66 | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 15 |  |  |  | Манометри загального призначення з триходовим краном, МТП-4У | комплект |  |  |  | 7 |  |  |
| 16 |  |  |  | Монтаж закладного пристрою для установлення поверхневих приладiв -притискачiв | 10 шт |  |  |  | 0,9 |  |  |
| 17 |  |  |  | Установлення регуляторiв тиску газу дiаметром до 50 мм | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 18 |  |  |  | Регулятор тиску РДГД-20М | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 |  |  |  | Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-К-03-1 з регулятором тиску РДСК-50-М3 | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 |  |  |  | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 50 мм | 10шт |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 21 |  |  |  | Фiльтри для очищення води в трубопроводах систем опалення дiаметром 50 мм | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 22 |  |  |  | Прокладання димової труби зi стальних труб дiаметром 273 мм | 100м |  |  |  | 0,074 |  |  |
| 23 |  |  |  | Прокладання вентиляційної труби зi стальних труб дiаметром 219 мм | 100м |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 24 |  |  |  | Вогнегаситель порошковий ВП-5з | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 25 |  |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт |  |  |  | 8 |  |  |
| 26 |  |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт |  |  |  | 10 |  |  |
| 27 |  |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 28 |  |  |  | Клапани запобiжнi малопiдйомнi одноважiльнi фланцевi для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 25 мм | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 29 |  |  |  | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 25 мм | шт |  |  |  | 1 |  |  |
| 30 |  |  |  | Клапани зворотнi муфтовi для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 31 |  |  |  | Крани кульовi муфтовi, тиск 1 МПа [10кгс/см2], дiаметр 15 мм | шт |  |  |  | 3 |  |  |
| 32 |  |  |  | Крани кульовi муфтовi для води, нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 25мм | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 33 |  |  |  | Крани кульовi муфтовi для води, нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50мм | шт |  |  |  | 8 |  |  |
| 34 |  |  |  | Крани кульовi муфтові, тиск 1 МПа [10кгс/см2], дiаметр 65 мм | шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 35 |  |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм | 100м |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 36 |  |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | 100м |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 37 |  |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 50 мм | 100м |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 38 |  |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм | 100м |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 39 |  |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм,футляр | 100м |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 40 |  |  |  | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм | 100м |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 41 |  |  |  | Опори пiд трубопроводи, опорнi частини, сiдла, кронштейни, хомути | т |  |  |  | 0,025 |  |  |
| 42 |  |  |  | Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса складальної одиницi до 0,1 т | т |  |  |  | 0,025 |  |  |
| 43 |  |  |  | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125,за 2 рази | 100м2 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 44 |  |  |  | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ФЛ-ОЗК | 100м2 |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 45 |  |  |  | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 159-273 мм теплоізоляційними матеріалами,товщина iзоляцiйного шару 50 мм-димова труба | 10м |  |  |  | 1,14 |  |  |
| 46 |  |  |  | Ізоляція Скловата, товщина 50 мм | м3 |  |  |  | 0,83 |  |  |
| 47 |  |  |  | Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром 159-273 мм сталлю оцинкованою, товщина iзоляцiйного шару 60 мм | 10м |  |  |  | 1,14 |  |  |
| 48 |  |  |  | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм теплоізоляційними матеріалами товщина iзоляцiйного шару 50 мм | 10м |  |  |  | 4,2 |  |  |
| 49 |  |  |  | Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром до 76 мм сталлю оцинкованою, товщина iзоляцiйного шару 40 мм | 10м |  |  |  | 4,2 |  |  |
| 50 |  |  |  | Пакети мiнераловатнi прошивнi в оболонцi iз склотканини ровiнга, марка ПМП-150 СТ [тр], товщина 30 мм | м3 |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 51 |  |  |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т |  |  |  | 0,135 |  |  |
| 52 |  |  |  | саморіз | шт |  |  |  | 350 |  |  |
| 53 |  |  |  | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 1,0 мм, дiаметром до 250мм -230мм | 100м2 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 54 |  |  |  | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0,25 м2 | грати |  |  |  | 2 |  |  |
| 55 |  |  |  | Грати жалюзiйнi нерухомi односекцiйнi,марка СТД 301, розмiр 150х490 мм | м2 |  |  |  | 0,148 |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Газопостачання+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплогенераторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) |  |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  |  | Кіль- кість |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм |  | шт |  |  | 4 |  |  |
| 2 |  |  |  | Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм |  | шт |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  | Крани кульові газові муфтові діам. 20 мм |  | шт |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  | Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм |  | шт |  |  | 2 |  |  |
| 5 |  |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв,клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм |  | шт |  |  | 3 |  |  |
| 6 |  |  |  | Крани кульові газові муфтові діам. 50 мм |  | шт |  |  | 2 |  |  |
| 7 |  |  |  | Клапан електромагнітний , діам. 50мм |  | шт |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм |  | 100м |  |  | 0,005 |  |  |
| 9 |  |  |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм |  | 100м |  |  | 0,06 |  |  |
| 10 |  |  |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм |  | 100м |  |  | 0,08 |  |  |
| 11 |  |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм |  | 100м |  |  | 0,12 |  |  |
| 12 |  |  |  | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм |  | 100м |  |  | 0,07 |  |  |
| 13 |  |  |  | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 3 мм,футляр |  | м |  |  | 1 |  |  |
| 14 |  |  |  | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах дiаметром 50 мм |  | шт |  |  | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 50мм, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, овщина стiнки 3 мм |  | шт |  |  | 6 |  |  |
| 16 |  |  |  | Опори пiд трубопроводи, опорнi частини, сiдла, кронштейни, хомути |  | т |  |  | 0,015 |  |  |
| 17 |  |  |  | Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса складальної одиницi до 0,1 т |  | т |  |  | 0,015 |  |  |
| 18 |  |  |  | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125,за 2 рази |  | 100м2 |  |  | 0,05 |  |  |
| 19 |  |  |  | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ХС-010 |  | 100м2 |  |  | 0,05 |  |  |
| 20 |  |  |  | Пробивання в цегляних стiнах гнiзд розмiром до 130х130 мм |  | 100шт |  |  | 0,01 |  |  |
| 21 |  |  |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного прохлду 20 мм, товщина стiнки 2,8 мм контрольна трубка |  | м |  |  | 2 |  |  |
| 22 |  |  |  | Врiзання штуцером у дiючi стальнi газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] пiд газом без зниження тиску,дiаметр газопроводу 25 мм |  | шт |  |  | 1 |  |  |
| 23 |  |  |  | Врiзання штуцером у дiючi стальнi газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] пiд газом без зниження тиску,дiаметр газопроводу 50 мм |  | шт |  |  | 2 |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Теплові мережі+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплогенераторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) |  |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  |  | Кіль- кість |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Прокладання трубопроводiв надземне i в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6кгс/см2], температурi 115 град.С, дiаметр труб 50 мм |  | 1000м |  |  | 0,166 |  |  |
| 2 |  |  |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 15 мм, товщина стiнки 2,5мм |  | м |  |  | 14 |  |  |
| 3 |  |  |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 20 мм, товщина стiнки 2,5мм |  | м |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  |  |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8мм |  | м |  |  | 40 |  |  |
| 5 |  |  |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3мм |  | м |  |  | 110 |  |  |
| 6 |  |  |  | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа[100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 50мм, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм |  | шт |  |  | 24 |  |  |
| 7 |  |  |  | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 |  | 100м2 |  |  | 0,63 |  |  |
| 8 |  |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм |  | шт |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  |  |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв,клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм |  | шт |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  | Демонтаж засувок дiаметром до 50 мм |  | шт |  |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  | Крани кульовi муфтовi, тиск 1 МПа [10кгс/см2], дiаметр 15 мм |  | шт |  |  | 4 |  |  |
| 12 |  |  |  | Крани кульовi муфтовi для води, нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 25мм |  | шт |  |  | 2 |  |  |
| 13 |  |  |  | Крани кульовi муфтовi, тиск 1 МПа [10кгс/см2], дiаметр 20 мм |  | шт |  |  | 4 |  |  |
| 14 |  |  |  | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125,за 2 рази |  | 100м2 |  |  | 0,63 |  |  |
| 15 |  |  |  | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76мм теплоізоляційними матеріалами товщина iзоляцiйного шару 50 мм |  | 10м |  |  | 35,6 |  |  |
| 16 |  |  |  | Утеплювач Скловата, товщина 60 мм |  | м3 |  |  | 10 |  |  |
| 17 |  |  |  | Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром до 76 мм сталлю оцинкованою,товщина iзоляцiйного шару 60 мм |  | 10м |  |  | 35,6 |  |  |
| 18 |  |  |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т |  |  | 0,99 |  |  |
| 19 |  |  |  | саморіз |  | шт |  |  | 2200 |  |  |
| 20 |  |  |  | Врiзування трубопроводiв умовним тиском до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у дiючi магiстралi, дiаметр зовнiшнiй врiзуємої труби 57 мм |  | врiзання |  |  | 10 |  |  |
| 21 |  |  |  | Улаштування непрохiдних однолоткових каналiв, що перекриваються або обпираються на плити |  | 100м3 |  |  | 0,0216 |  |  |
| 22 |  |  |  | Лотки каналiв збiрнi з/б марки Л4-8 серiя 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96) Вiдпускна цiна: (1373,47-(0,77+0,74)x37, 455)x0,72+25,4:100x909,64+2,4:100x869, 81+4,9:100x1253,34+0:100x1291,7 |  | шт |  |  | 3 |  |  |
| 23 |  |  |  | Монтаж опорних подушок |  | 100шт |  |  | 0,06 |  |  |
| 24 |  |  |  | Подушки опорнi з/б марки ОП-2 серiя 3,006.1-2.87 вип.0-2 |  | шт |  |  | 6 |  |  |
| 25 |  |  |  | Металiзацiя закладних та анкерних виробiв та випускiв арматури |  | 100кг |  |  | 0,042 |  |  |
| 26 |  |  |  | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 |  | 1000м3 |  |  | 0,0291 |  |  |
| 27 |  |  |  | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом /з вертикальними стiнками без крiплень / |  | 100м3 |  |  | 0,009 |  |  |
| 28 |  |  |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 |  | 100м3 |  |  | 0,045 |  |  |
| 29 |  |  |  | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група рунтiв 2 |  | 1000м3 |  |  | 0,0255 |  |  |
| 30 |  |  |  | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А, Б,щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000м2 |  |  | 0,009 |  |  |
| 31 |  |  |  | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А,Б зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/ м3 до норми 27-53-3 додавати або виключати |  | 1000м2 |  |  | 0,072 |  |  |
| 32 |  |  |  | Розбирання покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А, Б,щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000м2 |  |  | 0,009 |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Будівельні роботи+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплогенераторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) |  |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  |  | Кіль- кість |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Установлення дверей протипожежних |  | 100м2 |  |  | 0,0378 |  |  |
| 2 |  |  |  | Блоки двернi службовi важкоспалимi з обшивкою полотна азбестовим картоном та захистом оцинкованою сталлю полотен та коробок |  | м2 |  |  | 3,78 |  |  |
| 3 |  |  |  | Замок урiзний оцинкований з цилiндровими механiзмами |  | шт |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  |  |  | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 |  | 100м3 |  |  | 0,0043 |  |  |
| 5 |  |  |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12мм |  | т |  |  | 0,008 |  |  |
| 6 |  |  |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класс А-1, дiаметр 6 мм |  | т |  |  | 0,0014 |  |  |
| 7 |  |  |  | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з бетону |  | м3 |  |  | 0,1 |  |  |
| 8 |  |  |  | Пробивання в цегляних стiнах гнiзд розмiром до 260х260 мм |  | 100шт |  |  | 0,04 |  |  |
| 9 |  |  |  | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126 за 2 рази |  | 100м2 |  |  | 0,02 |  |  |
| 10 |  |  |  | Опори пiд трубопроводи, опорнi частини,сiдла, кронштейни, хомути |  | т |  |  | 0,051 |  |  |
| 11 |  |  |  | Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса складальної одиницi до 0,1 т |  | т |  |  | 0,051 |  |  |
| 12 |  |  |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класс А-1, дiаметр 12 мм |  | т |  |  | 0,00144 |  |  |
| 13 |  |  |  | Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну |  | 100м2 |  |  | 0,18 |  |  |
| 14 |  |  |  | Просте штукатурення вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну |  | 100м2 |  |  | 0,404 |  |  |
| 15 |  |  |  | Просте штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стель вручну |  | 100м2 |  |  | 0,151 |  |  |
| 16 |  |  |  | Просте фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 |  |  | 0,404 |  |  |
| 17 |  |  |  | Просте фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 |  |  | 0,151 |  |  |
| 18 |  |  |  | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при исотi поверху до 4 м |  | м3 |  |  | 1,3 |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Міжмайданчикові мережі.Будівельні роботи.+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплогенераторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) |  |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  |  | Кіль- кість |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Закладення цеглою гнiзд, борозен i кiнцiв балок |  | м3 |  |  | 0,1 |  |  |
| 2 |  |  |  | Закладення бетоном в залiзобетонних конструкціях отворiв, гнiзд i борозен площею до 0,2 м2 |  | м3 |  |  | 0,05 |  |  |
| 3 |  |  |  | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з бетону |  | м3 |  |  | 0,2 |  |  |
| 4 |  |  |  | Укладання стальних водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 600 мм |  | 1000м |  |  | 0,0053 |  |  |
| 5 |  |  |  | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнiшнiй дiаметр 630 мм, товщина стiнки 5 мм |  | м |  |  | 5,3 |  |  |
| 6 |  |  |  | Виготовлення дрiбних iндивiдуальних листових конструкцiй масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та iн.] |  | т |  |  | 0,053 |  |  |
| 7 |  |  |  | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування,цеглi, бетону |  | 100м2 |  |  | 0,07 |  |  |

# Додаток 4

# до документації процедури закупівлі

ДОГОВІР   СУБПІДРЯДУ

(на виконання  будівельно-монтажних  робіт  з  укомплектуванням  необхідним  устаткуванням).

м. Красноград 	«       »                  2016р.

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» (ПАТ «Укргазвидобування»), що має статус платника консолідованого податку на прибуток та зведеного податку на додану вартість, відповідно до Податкового кодекса України, в особі ________________________________ Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» ___________________., який діє на підставі довіреності №_______ від _________________ року та іменується в подальшому Генпідрядник з однієї сторони, та

_____________________________________________________________________________________________передбачених Податковим кодексом України, в особі

(статус платника податку)

__________________________________________________________________________________________________, що діє на підставі _______________________, (далі - Субпідрядник), з другої сторони, а разом Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет.

1.1. Генпідрядник доручає, а Субпідрядник зобов’язується на свій ризик, своїми силами, а також необхідними матеріалами побудувати та укомплектувати необхідним устаткуванням за завданням Генпідрядника відповідно до проектно-кошторисної документації, умов Договору та здати у встановлений строк  об’єкт, а Генпідрядник зобов’язується прийняти й оплатити закінчений будівництвом та обладнаний об’єкт.

1.2. Вид робіт –будівельно-монтажні роботи (далі – роботи).

1.3. Найменування та місцезнаходження об’єкту: ________________________________________________________________ .

###### 1.4. Обсяг, перелік і зміст робіт визначаються у проектно-кошторисній документації, що є невід’ємною   частиною  договору та  погоджується  Сторонами.

2. Строк виконання робіт.

2.1. Початок виконання робіт – протягом  _________календарних днів  після  передачі  будівельного  майданчика.

2.2. Закінчення виконання робіт -   ________ календарних днів після початку робіт.

2.3. Строки  виконання робіт та  поставки  устаткування  передбачені у Графіку виконання робіт (Додаток №1 ) та Графіку поставки  устаткування (додаток №5 ). Ці додатки є  невід’ємними частинами даного Договору.

3. Порядок матеріально-технічного забезпечення,

передача будівельного майданчика та проектно-кошторисної документації.

3.1. Генпідрядник передає за актом приймання - передачі в строк, не пізніше 5-ти (п’яти) днів після укладення Договору Субпідряднику на період виконання робіт і до їх закінчення:

- придатний для виконання робіт будівельний майданчик разом з усіма необхідними для користування ним документами;

-проектно-кошторисну документацію.

3.2. Субпідрядні роботи виконуються з матеріалів та устаткування, силами і засобами Субпідрядника.

3.3. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу та устаткування до настання строку введення об’єкту в експлуатацію  несе Субпідрядник.

3.4.. Устаткування згідно з переліком та за цінами, визначеними в специфікації устаткування (додаток №3) поставляється  Субпідрядником  комплектно  на  об’єкт в строки згідно з  графіком поставки. Право власності на устаткування переходить від Субпідрядника до Генпідрядника після підписання ними акту приймання - передачі устаткування.

Передача устаткування в монтаж  від Генпідрядника Субпідряднику здійснюється на підставі акту приймання-передачі устаткування до монтажу.

Субпідрядник гарантує, що Устаткування, є новим і не було у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

3.5. Якість устаткування підтверджується наявністю сертифіката якості або  паспортом виробника  і повинна відповідати Держстандартам, технічним або іншим  умовам, які  пред’являються до устаткування даного  виду.

3.6. Устаткування повинно бути сертифіковане відповідно законодавства  України.

3.7. Субпідрядник надає  на адресу Генпідрядника наступні  товаросупроводжувальні документи до  устаткування:

    - Сертифікат якості та/або паспорт виробника (технічний паспорт);

    - Сертифікат  походження;

    - Сертифікат відповідності.

3.8. Постачання матеріальних ресурсів та устаткування, необхідних для  виконання  робіт по  цьому  Договору, за попереднім письмовим погодженням сторін, може здійснювати Генпідрядник.

3.9.  Матеріали (устаткування) передаються Генпідрядником  Субпідряднику по акту приймання-передачі матеріалів (устаткування) в монтаж без права їх використання в будь-якій іншій господарській діяльності, крім будівництва по цьому Договору. Передані матеріали (устаткування) є власністю Генпідрядника, після  їх  використання Субпідрядником на будівництві об’єкта повертаються Генпідряднику по акту  приймання-передачі використаних (змонтованих) матеріалів (устаткування).

3.10.У випадку використання при виконанні робіт матеріалів або устаткування Генпідрядника їх вартість відшкодовується Субпідрядником шляхом зменшення ціни договору на відповідну вартість наданих Генпідрядником матеріалів та устаткування.

3.11. Субпідрядник  щомісяця  звітує  перед  Генпідрядником про  використання одержаних  матеріалів, шляхом складання акту приймання-передачі змонтованих (використаних) матеріалів Генпідрядника.

3.12 Після  вводу  об’єкту  в  експлуатацію Субпідрядник  зобов’язаний в  місячний  строк   повернути  Генпідряднику  залишки  невикористаних  матеріалів.

4. Права та обов’язки Сторін.

4.1. Субпідрядник має право:

4.1.1. Вносити пропозиції Генпідряднику щодо виконання робіт та оформлення документації.

4.1.2. За письмовою згодою Генпідрядника залучати до виконання робіт інших осіб (субСубпідрядників), залишаючись відповідальним перед Генпідрядником за результат їхньої роботи. Субпідрядник зобов’язаний надавати Генпідряднику  інформацію про  предмет  договору,  найменування і  адресу  субСубпідрядника та  інформувати  Генпідрядника про виконання  умов  договору  субСубпідрядником.

4.1.3. За письмовим погодженням із Генпідрядником використовувати окремі приміщення об’єкту до його здачі для розміщення своїх працівників і працівників Субпідрядників, які приймають участь у виконанні робіт, складування матеріальних цінностей.

4.2. Субпідрядник зобов’язаний:

4.2.1. Приступити до будівництва не пізніше строку, встановленого в п. 2.1 цього Договору..

4.2.2. Поставити на майданчик необхідні матеріали, устаткування та інструменти, будівельну техніку.

4.2.3. Забезпечувати відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачаються ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.

4.2.4. Забезпечувати високу якість і надійність будівель, споруд і комунікацій об'єкта, здійснюючи постійний ефективний контроль за виконанням робіт на всіх стадіях будівництва.

4.2.5. Здійснювати контроль за якістю матеріалів і устаткування,  своєчасно замінювати неякісний матеріал та устаткування.

4.2.6. Побудувати на території будівельного майданчика тимчасові споруди, які необхідні для зберігання матеріалів та виконання робіт згідно з цим Договором.

4.2.7. Забезпечити виконання необхідних заходів з техніки безпеки, належного складування будівельних матеріалів та устаткування, охорони зовнішнього природного середовища, зелених насаджень та землі під час проведення робіт, пожежної безпеки й охорони об’єкта, а також встановити освітлення для виконання робіт.

4.2.8. Виконувати всі вказівки Генпідрядника з приводу виконання робіт  відповідно до проектної документації, будівельних норм і правил,  та інформувати Генпідрядника про хід виконання робіт, надавати необхідну для цього проектну і виконавчу документацію.

4.2.9. Своєчасно попереджувати про всі обставини, які загрожують якості або придатності результату роботи.

4.2.10. Забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації,  призначити осіб, відповідальних за її ведення.

4.2.11. Здійснювати належне ведення журналу виконання робіт, який повинен знаходитись на будівельному майданчику, враховувати вимоги Генпідрядника по усуненню виявлених порушень, вносити записи про їх усунення до журналу.

4.2.12. Взяти участь в індивідуальному та комплексному випробовуванні устаткування та об’єкту в цілому.

4.2.13. Передати результат роботи та спільно з Генпідрядником, ввести об’єкт в експлуатацію у цілому.

4.2.14. Передати разом з результатом робіт інформацію щодо експлуатації об’єкту та технічні умови на устаткування.

4.2.15. Забезпечити утримання і прибирання будівельного майданчика та прилеглої території. Після закінчення робіт вивезти за межі будівельної території належне йому майно, сміття.

4.2.16. Субпідрядник зобов'язаний здійснити поставку устаткування відповідно до специфікації та у строк передбачений графіком поставки до Договору, одночасно у повному розмірі.

4.3. Генпідрядник має право:

4.3.1. Безперешкодного доступу до об’єкту для перевірки ходу та якості будівельних і монтажних робіт, а також якості матеріалів, що використовуються.

4.3.2. Давати певні вказівки щодо способу та строків виконання робіт.

4.3.3. Ознайомлюватися з порядком ведення журналу робіт, при потребі, засвідчувати кожний запис, викладати свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт.

4.3.4. Вносити у проектно-кошторисну документацію зміни у встановленому законодавством та Договором порядку.

4.3.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків у роботі, спричинених Субпідрядником, у встановлений строк або  доручити виправлення третій особі за рахунок Субпідрядника.

4.3.6. Усунути субСубпідрядника, залученого Субпідрядником, від виконання робіт.

4.3.7. Контролювати відповідність обсягу і вартості виконаних робіт проектам, кошторисам, будівельним нормам і правилам. Контролювати відповідність матеріалів, устаткування і конструкцій-державним стандартам і ТУ.

4.4. Генпідрядник зобов’язаний:

4.4.1. Передати Субпідряднику проектно-кошторисну документацію та будівельний майданчик.

4.4.2. Негайно повідомити Субпідрядника про виявлені під час та/або після прийняття робіт відступи від умов договору або інші недоліки.

4.4.3. Разом з Субпідрядником провести випробовування та ввести  в експлуатацію завершений будівництвом об’єкт.

4.4.4. Прийняти  об’єкт та оплатити   виконані  роботи, у разі відсутності зауважень.

5. Порядок приймання  – передачі  об’єкта.

5.1. Приймання - передача робіт за даним Договором здійснюється  відповідно до вимог  чинного  законодавства.

5.2. Організація приймання–передачі  виконаних робіт здійснюється за рахунок Субпідрядника. Додаткові витрати, пов’язані з прийманням-передачею виконаних

робіт, зумовлені незадовільним виконанням Субпідрядником зобов’язань, порушенням умов Договору, повинні відшкодовуватися за рахунок Субпідрядника.

5.3. Для введення об’єкту в експлуатацію Сторонами створюється комісія,  передбачена  чинним  законодавством.

5.4. Приймання – передача закінченого будівництвом  об’єкту  оформляється актом введення об’єкту в експлуатацію, підписаним обома Сторонами після попереднього випробовування.

Якщо при прийманні - передачі робіт будуть виявлені  недоліки, що виникли з вини Субпідрядника, Генпідрядник не підписує акт введення об'єкту в експлуатацію. Про виявлені недоліки Сторонами складається двосторонній акт з вказівкою виявлених недоліків, строку та порядку їх усунення. У разі відмови Субпідрядника від підписання акту з вказаними недоліками, Субпідрядник зобов’язаний надати обґрунтовані заперечення. Якщо протягом 3 робочих днів Субпідрядник не надав обґрунтованих заперечень, даний акт вважається прийнятим.

5.5. При не усуненні  Субпідрядником  недоліків у встановлений строк Генпідрядник усуває їх за  власний  рахунок  з  можливим  залученням  інших  організацій, а Субпідрядник  повинен відшкодувати витрати,  понесені  Генпідрядником.

5.6.Субпідрядник зобов’язаний щомісячно, разом з довідкою про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), подавати Генпідряднику виконавчу документацію.

При передачі Генпідряднику виконавчої документації Субпідрядник засвідчує її підписом відповідальної особи і печаткою організації про відповідність  виконаних робіт проектній документації з урахуванням всіх змін і доповнень, що відбулися в процесі будівництва.

5.7. До проведення комісії з введення об’єкту в експлуатацію, вся виконавча документація має бути передана Генпідряднику не пізніше ніж за  три дні до проведення комісією з введення об’єкту в експлуатацію, протягом яких Генпідрядник зобов’язаний її перевірити і в разі необхідності передати її Субпідряднику для доопрацювання. Якщо виконавча документація передана Генпідряднику на момент проведення комісії з введення об’єкта в експлуатацію не в повному обсязі,  Генпідрядник має право не підписувати акти виконаних робіт (ф.КБ-2В) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (ф.КБ-3),  до передачі виконавчої документації в повному  обсязі.

5.8. Після закінчення будівельних робіт Субпідрядник, протягом  п’яти днів з дня з дня введення об’єкту в експлуатацію зобов’язаний знести  тимчасові споруди, звільнити  будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття.

5.9  Приймання  устаткування по кількості та якості проводиться  відповідно  до  Інструкції „Про порядок  приймання  продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості”, затвердженої  постановою Держарбітража №П-6 від 15.06.1965р.,з подальшими  доповненнями і змінами та доповненнями, і якості – Інструкції „Про порядок  приймання  продукції виробничо-технічного призначення і  товарів народного споживання за якістю”,  затвердженої  постановою Держарбітража №П-7 від 25.04.1966р., з подальшими  змінами та доповненнями, і сертифікатом  якості або  паспортом заводу-виробника.

6. Ціна договору та порядок розрахунків.

6.1.  Ціна договору сформована на підставі проектно-кошторисної документації і складає  __________  тис. грн., в т. ч. ПДВ_______  тис. грн. (Додаток №2 - зведена Договірна ціна).

Ціна договору включає в себе:

- вартість робіт  - _____  тис. грн., в тому числі ПДВ   - _______  тис. грн. (Додаток №4 - Договірна ціна на будівельно-монтажні роботи)

- вартість  устаткування  -  _____  тис. грн., в тому  числі ПДВ  - ______  тис. грн. (Додаток №3 - специфікація устаткування) .

6.2. Послуга Генпідрядника (згідно листа Держбуду України № 7/7-161 від 02.03.2001р.) 1%  від вартість робіт  -              грн.  і складають         грн.         коп., платіж здійснюються на підставі підписаного акту на Генпідрядні послуги у порядку встановленим чинним законодавством України.

6.3. Ціна договору динамічна і  може  уточнюватися  протягом    строку  дії Договору , якщо:

а) Генпідрядник  змінює  в  процесі  будівництва  проектні  рішення, що  викликає  зміну  обсягів    робіт.

б) У процесі  виконання  робіт у проектно-кошторисній документації  та  кошторисах  було   виявлено  безперечні  помилки, які  не  були  виявлені  на  стадії  складання  договірної  ціни,  а  Субпідрядник  не  є  виконавцем проектно-кошторисної  документації.

в) Зміни   законодавства    з  питань  оподаткування,  якщо  це  впливає  на  вартість  робіт.

Зміни ціни погоджуються шляхом підписання двосторонньої додаткової угоди до Договору, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

6.4 Збільшення ціни договору не допускається, якщо інше не передбачено законодавством про здійснення державних закупівель.

6.5. Оплата за поставку комплекту устаткування  здійснюється  протягом _____  банківських днів після підписання акту приймання – передачі устаткування.

6.6. Платежі Генпідрядник здійснює на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт (ф.КБ-2В) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (ф.КБ-3), які складаються Субпідрядником щомісячно по мірі готовності окремих робіт та надаються Генпідряднику на підпис не пізніше 26 числа звітного місяця. Генпідрядник підписує акти, у разі відсутності зауважень, протягом 3 робочих  днів з моменту їх надання Субпідрядником.

6.7. Остаточний розрахунок здійснюється на підставі ф. КБ-2В, ф.КБ-3  після підписання акту  введення об’єкту в експлуатацію протягом  ____________  банківських днів (але  не  менше 30). Генпідрядник має право затримати остаточні розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими при введенні об’єкта в експлуатацію до їх усунення.

6.8.   При  розрахунках  за  обсяги  виконаних  робіт оплачується  фактична  вартість  матеріалів по ціні, яка  не   перевищує   регіональну,   фактичні  витрати  на  відрядження по  трудомісткості, яка  не повинна  перевищувати  нормативну,   та  перевезення  працівників  при  умові  підтвердження всіх  вказаних  витрат відповідними  розрахунками  та  бухгалтерськими  документами, при цьому вартість  готельних  послуг погоджується Генпідрядником.

6.9. У разі не реєстрування, неправильного або несвоєчасного реєстрування Субпідрядником податкових накладних в системі електронного адміністрування податку на додану вартість або ненадання Генпілрялнику податкової накладної в електронній формі чи вчинення інших дій/бездіяльності, в результаті чого Генпідрядник втратить права на податковий кредит, Субпідрядник зобов'язаний сплатити Генпідряднику штраф у розмірі втраченого Генпідрядником податкового кредиту. Такий штраф Субпідрядником сплачується у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги Генпідрядником

# 7. Умови про дефекти і гарантії.

7.1. Якість результату робіт повинна відповідати вимогам Держстандарту, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а також умовам Договору. Субпідрядник зобов’язаний забезпечити наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, які засвідчують характеристики і якість робіт та ресурсів, що ним використовується.

7.2. Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить результат роботи.

7.3. Субпідрядник гарантує якість виконаних робіт протягом 10 років від дня прийняття об’єкта Генпідрядником.

7.4. Гарантійний строк продовжується на період усунення недоліків.

7.5. На недоробки, що виявлені у гарантійний строк, складається дефектний акт за підписом обох Сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Субпідрядник відмовився від складання акту, він оформляється з залученням фахівців спеціалізованих установ. Субпідрядник відповідає за недоробки, що зумовлені його діяльністю. За несправності, зумовлені неправильною експлуатацією об'єкту, несе відповідальність Генпідрядник.

7.6. Недоробки, обумовлені діяльністю Субпідрядника, усуваються ним за власний рахунок і в передбачені дефектним актом строки. При відмові Субпідрядника від усунення недоробок Генпідрядник має право виконати цю роботу самостійно або силами іншої залученої будівельної організації з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок Субпідрядника.

7.7.Субпідрядник гарантує якість і надійність устаткування, яке передається протягом гарантійного строку, що  відповідає гарантійному строку  виробника.

7.8. Гарантія на устаткування визначається нормативними документами виробника і відповідними правилами країни  виробника устаткування.

8. Відповідальність сторін.

8.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

8.2.  За порушення строків поставки устаткування  Субпідрядник  сплачує Генпідряднику пеню в розмірі 0,1 відсотка із суми простроченої поставки, за кожний день прострочення. У випадку коли така прострочка тривала більше 30-ти днів Субпідрядник сплачує Генпідряднику додатково штраф у розмірі 7% від вартості не поставленого  устаткування.

8.3. У разі порушення з вини Субпідрядника строків  виконання робіт (етапів  робіт)   Субпідрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі  10% від вартості робіт (етапів  робіт), з яких допущено прострочення виконання.

8.4. За неякісне виконання Субпідрядником робіт він сплачує штраф у розмірі 20%  від вартості неякісно виконаних робіт та  компенсує вартість  неякісно  виконаних  робіт або  безоплатно  усуває  недоліки.

8.5. У випадку порушень умов Договору, що призвело до виникнення збитків, винна Сторона відшкодовує такі збитки в повному обсязі.

8.6. В разі прострочення Субпідрядником строку виконання робіт та/або поставки устаткування, Генпідрядник має право відмовитись від приймання виконання  робіт та/або поставки  устаткування  та розірвати Договір в односторонньому порядку.

8.7. Субпідрядник несе  відповідальність за безпечне виконання робіт, додержання трудової і технологічної дисципліни, правил і інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії і гігієни праці та за завдання шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб.

8.8. За порушення строків оплати Генпідрядник сплачує на користь Субпідрядника пеню в розмірі 0,001 % від суми  простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

8.9. Сплата господарських санкцій не звільняє Сторони  від   виконання зобов’язань по Договору або усунення порушень.

9. Форс-мажор.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це є наслідком дії обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії урядів). Строк виконання зобов’язань відкладається на термін дії таких обставин.

Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена Торгово промисловою палатою України або організацією, на яку покладені обов'язки по ліквідації таких обставин.

9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, але не пізніше трьох днів після настання обставин, обумовлених у п. 9.1. цього Договору,  письмово сповістити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.

10 . Урегулювання спорів.

10.1. Усі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом  переговорів між Сторонами, а у випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством  України.

11. Зміни  умов  договору та підстави  розірвання Договору.

11.1. Якщо Субпідрядник в місячний строк не приступить до здійснення поставки устаткування та/ або  виконання робіт за Договором, або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк стає явно неможливим,  Генпідрядник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

11.2. У випадку порушення  Субпідрядником умов Договору  Генпідрядник  має  право,  розірвати Договір із стягненням усіх збитків, що виникли.

11.3. У разі прийняття Генпідрядником рішення про  розірвання  Договору,    Генпідрядник повинен письмово повідомити про це Субпідрядника  не менше ніж за один місяць до вступу в дію такого рішення.

11.4. Генпідрядник має право у будь – який час до закінчення роботи розірвати договір,  виплативши Субпідряднику плату за виконану частину роботи.

11.5. Зміни та доповнення в цей  договір  можуть бути  внесені за  взаємною  згодою  Сторін,  що  оформляється  додатковою  угодою у формі  додатку до цього Договору, у порядку передбаченому чинним законодавством України, в тому числі законодавством, що регулює державні закупівлі.

11.6. У випадку, якщо зміни, що вносяться Генпідрядником, не зумовлюють перегляду  строків, ціни чи інших істотних умов договору, вони приймаються Субпідрядником для виконання на підставі письмової вказівки Генпідрядника на кресленнях або в журналі виконання робіт.

11.7. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю, а також інших випадків, передбачених законодавством, що регулює державні закупівлі.

12. Інші умови Договору.

12.1. У випадках, непередбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.2. Усі додатки, оформлені письмово та підписані сторонами, є невід’ємною частиною цього договору.

12.3. Даний Договір укладений українською мовою  у двох  оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один зберігається у Субпідрядника, а другий – у Генпідрядника.

12.4. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

12.5. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавстовм України.

12.6. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до „___”_____________ 2016р., а в частині розрахунків до повного виконання.

12.7. Кожна з Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за договором третім особам без письмової згоди на це другої Сторони.

12.8. При зміні юридичної адреси, банківських реквізитів Сторони повинні  письмово  повідомити про такі зміни іншу сторону протягом трьох робочих днів з моменту зміни.

12.9. Повноважним представником Субпідрядника за цим Договором є  _________________________________________________________________________

12.10. Повноважним представником Генпідрядника за цим Договором є Олюнін С.А.

13. Антикорупційне застереження.

13.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;

- надання будь-яких гарантій;

- прискорення існуючих процедур;

- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

13.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

13.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

13.4. З метою проведення антикорупційних перевірок Субпідрядник зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Генпідрядника надати Генпідряднику  інформацію про ланцюжок власників Субпідрядника Генпідрядника, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком №6 до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація).

У разі змін у ланцюжку власників Субпідрядника, включаючи вигодонабувачів  (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Субпідрядник  зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Генпідряднику.

Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Субпідрядника, і направляється на адресу Генпідрядника шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Генпідрядником поштового відправлення.

13.5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

13.6. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

13.7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

13.8. У разі відмови Субпідрядника  від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної Інформації, Генпідрядник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

13.9. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеному у формі Додатку №6 до цього Договору Генпідрядник має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформації із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Генпідрядник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору.  Договір припиняє свою дію  через  5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

13.10 Зазначене у цьому розділі  антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.

14. Додатки

Додаток №1 – Графік виконання робіт.

Додаток №2 – Зведена Договірна ціна.

Додаток №3 – Специфікація устаткування.

Додаток №4 – Договірна ціна на будівельно-монтажні роботи.

Додаток №5 – Графік поставки устаткування.

Додаток №6 – Форма – «Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів»

15. Реквізити сторін

| # Генпідрядник | # Субпідрядник |
| --- | --- |

Додаток№1

до Договору

№_____від «__»_________ 20__р.

Графік виконання робіт

| Назва об’єкту | Термін виконання | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Генпідрядник ____________________ | Субпідрядник ____________________ |
| --- | --- |

Додаток№2

до Договору

№_____від «__»_________ 20__р.

ЗВЕДЕНА ДОГОВІРНА ЦІНА

| № з/п | Перелік виконуваних робіт | Посилання на документ | Повна вартість робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вартість устаткування | Додаток № 3 |  |
|  |  | Специфікація устаткування |  |
| 2 | Вартість будівельно-монтажних робіт | Додаток № 4 |  |
|  |  | Договірна ціна на будівельно-монтажні роботи |  |
|  | Всього |  |  |

Таким чином:

| Генпідрядник _________________ | Субпідрядник _________________ |
| --- | --- |

Додаток№3

до Договору

№_____від «__»_________ 20__р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

устаткування

| № п/п | Найменування | Рік вироб- ництва | Од. вим. | К-ть | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Всього (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ (20%) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО (з ПДВ) |  |  |  |  |  |  |

Всього сума з ПДВ:

| Генпідрядник _____________ | Субпідрядник _____________ |
| --- | --- |

| Додаток№4 до Договору №_____від «__»_________ 20__р. Генпідрядник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва організації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субпідрядник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва організації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДОГОВІРНА ЦІНА |  |  |  |  |  |  |
|  | на будівництво _________________________________, що здійснюється в 2016 роцi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид договірної ціни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складена в поточних цінах станом на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обгрунтування | Найменування витрат |  |  |  | Вартість , тис. грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всього | у тому числі: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | будівельних робіт | інших витрат |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 |  | Прямi витрати, в тому числi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок N1 | Заробiтна плата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зворотнi суми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Розрахунок N11 |  | Кошти на покриття ризику |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Розрахунок N12 |  | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом (пп. 1-10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розрахунок N13 |  | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом договiрна цiна крiм ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Податок на додану вартiсть (20 %) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього договiрна цiна |  |  |  |  |  |  |  |
| Генпідрядник |  |  |  |  | Субпідрядник |  |  |  |  |  |
| _________________ |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Додаток № 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до Договору № |  |  |
|  |  |  |  | від ____ _______________ 20____р. |  |  |
| Графік поставки устаткування по об'єкту |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування товару | Од. вим | Кіл-ть | Початок поставки | Кінець поставки |  |
|  | ГЕНПІДРЯДНИК |  | СУБПІДРЯДНИК |  |  |  |
|  | ______________ |  | ______________ |  |  |  |
|  | М.П. |  | М.П. |  |  |  |

Додаток№6 до Договору №_____від «__»_________ 20__р.

Інформація про власників контрагента, включаючи вигодо набувачів (в тому числі  кінцевих)

(станом на «___»__________201__р.)

(форма)

| № п/п | Найменування контрагента (ІПН та вид діяльності) | Інформація про власників контрагента , вигодо набувачів (в тому числі кінцевих) (ПІБ, паспортні дані, ІПН) | Підтверджуючі документи (найменування, реквізити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  | Достовірність та повноту даної інформації підтверджую. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "___"________20___р. | ___________________________________________________ |  |  |
|  |  | (підпис особи – уповноваженого представника -контрагента) |  |  |

Генпідрядник ________________                                                                 Субпідрядник  __________________

М.П.    								М.П.

Додаток 5

до документації процедури закупівлі

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Найменування (повна назва) учасника

Організаційно-правова форма __________________________________________________________________

Основні власники / засновники __________________________________________________________________

Орган державної реєстрації __________________________________________________________________

Номер і дата реєстрації ______________________________________________

ЄДРПОУ ______________________________________________________________

ІПН __________________________________________________________________

Номер свідоцтва платника ПДВ __________________________________

Статус платника податків ____________________________________________

Адреса учасника:

Юридичний __________________________________________________________

Фактичний ___________________________________________________________

Телефон факс______________________

E-mail ____________________

Афілійовані організації /гілка  власників_________________________________________________________

Дата та номер ліцензії, найменування органу, що її видав ________________

Якщо Ваша компанія, її філії або дочірні компанії працюють або планують працювати з ПАТ «Укргазвидобування» або його філіями, перерахуйте такі:

_________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК

Назва банку контрагента

Адреса банку

Телефон / факс банку _______________________________________________

Номер рахунку контрагента __________________________________________________________________

МФО _________________________________________________________________

Дані про осіб, які мають право підпису, щодо яких відсутні судові рішення про дискваліфікацію:

1. Посада __________________________________________________________

П.І.Б. __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________

паспорт: серія _________ номер ______________ виданий _______________ р

Ким виданий паспорт __________________________________________________________________

2. Посада __________________________________________________________

П.І.Б. __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________

паспорт: серія ___________ номер _____________ виданий ____ ___________ р

Ким виданий паспорт _________________________________________________________________

3. Посада __________________________________________________________________

П.І.Б __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________

паспорт: серія _________ номер _____________ виданий _____ ____________ р

Ким виданий паспорт __________________________________________________________________

Примітки:

- Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та отримання їх щодо вищевказаних працівників відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

- Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та відсутність підстав для відхиленні пропозицій і та готовий надати підтверджуючі документи.

Товариство має право на перевірку всіх відомостей, зазначених в анкеті.

Дата заповнення підпис     П.І.Б.

Виконавець П.І.Б.

(учасника)

Додаток 6

до документації процедури закупівлі

- ДЕКЛАРАЦІЯ

про прийняття умов проведення процедур закупівель

______________________ (далі – Учасник) повністю та беззастережно

(назва Учасника)

підтверджує, що ознайомлений з правилами проведення процедури закупівлі, установленими ПАТ «Укргазвидобування», а також цілком усвідомлює та погоджується, що зазначені процедури закупівлі проводяться відповідно до затвердженого ПАТ «Укргазвидобування» внутрішнього Порядку закупівель товарів, робіт та послуг. Учасник підтверджує, що процедура закупівлі, в якій він має намір прийняти участь, не підпадає під дію законів України «Про публічні закупівлі», «Про здійснення державних закупівель» та повністю відповідає нормам чинного законодавства України.

У зв’язку з цим, Учасник усвідомлює, що будь-які правові наслідки, пов'язані з процедурою проведення ПАТ «Укргазвидобування» закупівлі, у тому числі в частині її оскарження, не регулюються зазначеними вище законодавчими актами.

Претензії та зауваження до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг, затвердженого ПАТ «Укргазвидобування»,  відповідно до якого проводиться закупівля, у Учасника відсутні.

Учасник підтверджує, що ознайомлений з його правом у встановленому ПАТ «Укргазвидобування» порядку звернутися зі скаргою до Конфліктної комісії ПАТ «Укргазвидобування».

___________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(*Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)