Додаток 5

І. Обов’язковий комплект інструменту та оснастки для верстатів з ЧПК:

1. Обов’язковий комплект інструменту для токарних верстатів.

1.1 Зовнішня обробка металу, січення різців 20х20 и 25х25, виконання ліве:

1.1.1. Різці для зовнішнього точіння типу …WLNL і пластини до них WNMG0804… для обробки сталі 40Х в кількості - 10шт.

1.1.2. Різці для контурного точіння типу …DJNL і пластини до них DNMG1104… для обробки сталі 40Х в кількості - 10шт.

1.1.3. Різці для чистового контурного точіння типу SDJCL і пластини до них DCMT11T3… для обробки сталі 40Х в кількості - 10шт.

1.1.4. Різці відрізні з шириною різання 3 мм і глибиною різання не менше 20 мм та пластини до них для обробки сталі 40Х в кількості - 10 шт.

1.1.5. Різці для обробки метричних різьб з кроком від 0,5 до 5 мм та пластини до них з діапазоном 0,5-3 мм в кількості 5шт.та для діапазону 3-5мм в кількості – по 5 шт.

1.1.6. Різці для обробки дюймових різьб від  4 до 4,5; від 5 до 7; від 8 до 48 ниток на дюйм та пластини до них в кількості – по 5 шт.

1.2. Внутрішня обробка металу, різці виконання праве:

1.2.1. Для обробки внутрішніх отворів  Ø7мм і більше, січення різців Ø6,  Ø8,  Ø10,  Ø12, Ø16 мм і пластини до них СCMT… для обробки сталі 40Х в кількості - 10 шт.

1.2.2. Для профільної внутрішньої обробки типу SDUCR – Ø10, Ø12, Ø16, Ø20,  Ø25 мм та пластини до них DCMT… для обробки сталі 40Х в кількості - 10 шт.

1.2.3. Для обробки внутрішніх метричних різьб М18-М62 з кроком 0,5-5мм та пластини до них з діапазоном 0,5-3 мм у кількості 5шт., для діапазону 3-5мм у кількості - 5 шт.

1.2.4. Для обробки внутрішніх дюймових різьб від  4 до 4,5; від 5 до 7; від 8 до 48 ниток на дюйм та пластини до них в кількості – по 5 шт.

1.2.5. Для обробки внутрішніх канавок шириною 3 мм і 2 мм в діаметрі від 20 мм на глибину 5-7мм та пластини до них для обробки сталі 40Х у кількості - 10 шт.

1.3. Оснастка:

1.3.1. Набір перехідних втулок для кріплення розточувальних різців:  Ø32-Ø8;  Ø32-Ø10;  Ø32-Ø12;  Ø32-Ø16;  Ø32-Ø20;  Ø32-Ø25;  Ø32-Ø32;  Ø50Ø10;  Ø50-Ø12; Ø50-Ø16;  Ø50-Ø20;  Ø50-Ø25;  Ø50-Ø32;  Ø50-Ø40 – у кількості по  2 шт. до кожного типорозміру.

1.3.2. Цанговий патрон для токарних верстатів для цанг розміром ER32 – циліндричний хвостовик Ø40 у кількості - 2 шт.

1.3.3. Набір цанг ER32-3; ER32-4; ER32-5; ER32-6; ER32-7; ER32-8; ER32-9; ER32-10; ER32-11; ER32-12; ER32-13; ER32-14; ER32-15; ER32-16; ER32-17; ER32-18; ER32-19; ER32-20 по 1 шт. до кожної позиції.

2. Обов’язковий комплект інструменту та оснастки для фрезерувального верстату:

2.1. цанговый патрон BT50 – ER32 у кількості - 2 шт.;

2.2. набор цанг ER32-3; ER32-4; ER32-5;  ER32-6; ER32-7; ER32-8; ER32-9; ER32-10; ER32-11; ER32-12; ER32-13; ER32-14; ER32-15; ER32-16; ER32-17; ER32-18; ER32-19; ER32-20 – по 1 шт. до кожної позиції.

2.3. Набір розточної системи, що включає пластини і оправку BT50, з діапазоном розточування Ø6-220 мм.

2.4. Кінцеві фрези цільні твердосплавні стандартної довжини 4-х зубові Ø4; Ø6; Ø8; Ø10 мм для обробки сталі 40Х.– по 2 шт.

2.5. Кінцеві фрези з змінними пластинами  Ø10; Ø14; Ø18; Ø20 мм – по 1 шт.  і пластини до них для обробки сталі 40Х у кількості - 10шт. для кожного з типорозмірів.

2.6. Насадні фрези для обробки площини і фасок кутом 45˚ Ø40; Ø50; Ø63; Ø80 мм – по 1 шт.  та пластини до них для обробки сталі 40Х у кількості - 10шт. для кожного з типорозмірів.

2.7. Насадні фрези для обробки уступів кутом 90˚ Ø40; Ø50; Ø63; Ø80мм – по 1 шт.  та пластини до них для обробки сталі 40Х у кількості - 10шт. для кожного з типорозмірів.

2.8. Швидкісні кінцеві фрези Ø16; Ø20 мм – по 1 шт.  та пластини до них для обробки сталі 40Х у кількості - 10шт. для кожного типорозміру.

2.9. Швидкісні насадні фрези  Ø32; Ø40; Ø50 мм – по 1 шт. і пластини до них для обробки сталі 40Х у кількості - 10шт. для кожного з типорозмірів.

2.10. Оправки ВТ50 для насадних фрез посадковий  Ø16; Ø22; Ø27мм по 2 шт. для кожної позиції.

2.11. Свердла з твердосплавними пластинами 3хD  Ø16; Ø20; Ø25 мм – по 1 шт. і пластини до них для обробки сталі 40Х у кількості - 10шт. для кожного з типорозмірів.

2.12. Оправки BT50 типу WELDON, для свердел с хвостовиком Ø20; Ø25; Ø32 мм по 2 шт. для кожного типорозміру.

2.13. Оправки  BT50 – КМ1; КМ2; КМ3; КМ4 – по 2 шт. для кожної позиції.

Примітка: пропозиція по даній заявці повинна обов’язково включати зображення та технічне описання (на Українській або Російській мові)   характеристик по кожній запропонованої позиції.

ІІ. Інструмент, що необхідний для безперебійної роботи обладнання на протязі року

1. Комплект інструмента для обробки деталей згідно Додатку 12  з матеріалів в Додатку 13  підібрати у відповідності з кількістю продукції, що випускається згідно Додатку 8.

2. Інструмент для нанесення маркування на корпусі крана підібрати у відповідності до вимог п.7 креслень корпусів кранів кульових Додаток 12.

Примітка: пропозиція по даній заявці повинна обов’язково включати зображення та технічне описання (на Українській або Російській мові)   характеристик по кожній запропонованої позиці з прив’язкою до кожної деталі.

ІІІ. Вимірювальний інструмент

| Найменування інструмента | Діапазон вимірювання, мм | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| Штангенциркуль ноніусний з глибиноміром тип ШЦ-І Ціна поділки 0,05 мм клас точності 0-1 виробник TESA або Mitutoyo | 0-150 | 3 |
|  | 0-300 | 3 |
| Штангенциркуль з цифровою індикацією тип ШЦЦ-І клас точності 0-1 дискретність відліку: 0,01 мм, клас захисту IP67. виробник TESA або Mitutoyo | 0-150 | 3 |
|  | 0-300 | 3 |
| Мікрометр гладкий з цифровою індикацією дискретність відліку 0,001 мм (1 мкм). Клас захисту IP54. клас точності 0-1 виробник TESA або Mitutoyo | 0-30 | 1 |
|  | 25-50 | 1 |
|  | 50-75 | 1 |
|  | 75-100 | 1 |
|  | 100-125 | 1 |
|  | 125-150 | 1 |
| Мікрометр гладкий тип МК Цiна поділки: 0,01 мм клас точності 0-1 виробник TESA або Mifufoyo | 0-25 | 1 |
|  | 25-50 | 1 |
|  | 50-75 | 1 |
|  | 75-100 | 1 |
|  | 100-125 | 1 |
|  | 125-150 | 1 |
| Штангенглибиномір з цифровою індикацією клас захисту ІР67 тип ШГЦ С Дискретність відліку 0,01 мм. База 150 мм клас точності 0-1 виробник TESA або Mitutoyo | 0-300 | 1 |
| Штангенглибиномір з цифровою індикацією клас захисту ІР67 тип ШГЦ Дискретність відліку 0,01 мм. База 150 мм клас точності 0-1 виробник TESA або Mitutoyo | 0-300 | 1 |
| Індикатор годинникового типу Цiна поділки: 0,01 мм клас точності 0-1 виробник TESA або Mitutoyo | 0-10 | 5 |
| Нутромір 3-х точковий з цифровою індикацією Дискретніть відліку: 0,001 мм. Клас захисту IP54. клас точності 0-1 виробник TESA або Mitutoyo | 6-8 | 1 |
|  | 8-10 | 1 |
|  | 10-12 | 1 |
|  | 11-14 | 1 |
|  | 14-17 | 1 |
|  | 17-20 | 1 |
|  | 20-25 | 1 |
|  | 25-30 | 1 |
|  | 30-35 | 1 |
|  | 35-40 | 1 |
|  | 40-50 | 1 |
|  | 50-60 | 1 |
|  | 60-70 | 1 |
|  | 70-80 | 1 |
|  | 80-90 | 1 |
|  | 90-100 | 1 |
|  | 100-125 | 1 |

Примітка: пропозиція по даній заявці повинна обов’язково включати зображення та технічне описання (на Українській або Російській мові)   характеристик по кожній запропонованої позиції.