Додаток  №1

Перелік верстатів з ЧПК з додатковими опціями для забезпечення серійного виробництва виробів нафтогазового обладнання

- Токарний верстат з ЧПК з функцією фрезерування та віссю  Y

Технічні характеристики:

| Параметр | Одиниці виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Макс. довжина обробки, не менше | мм | 1200 |
| Макс. діаметр обробки, не менше | мм | 350 |
| Швидкість обертання шпинделя, не менше | об/хв | 2500 |
| Максимальний крутний момент (при постійному навантаженню), не менше | Нм | 510 |
| Точність позиціонування Х/Z, не більше (Точностні параметри відповідно стандарту JIS B 6338, при цьому допускаються VDI/DGQ3441 або інші стандарти, но без погіршення вказаних точностних показників обладнання, обов‘язкого зазначити стандарт) | мм | 0,01/0,02 |
| Повторність позиціонування Х/Z (на повний хід), не більше | мм | ±0.002 / ±0,003 |
| Переміщення по осі Y, не менше | мм | ±70 |
| Кількість привідних інструментів: |  |  |
| аксіальних, не менше | шт. | 4 |
| радіальних, не менше | шт. | 4 |
| Місткість магазина інструмента, не менше | поз | 12 |
| Тип напрямних |  | Ковзання |
| Прохідний отвір шпинделя, не менше | мм | 90 |
| Швидкість прискорених переміщень по осям X,Z, не менше | м/хв | 24 |
| Трьохкулачковий токарний патрон, не менше | мм | Ø315 (12") |
| Набір інструментів і пристосувань для установки і обслуговування верстата |  | + |
| Система ЧПК русифікована |  | + |
| Цільнолита станина |  | + |
| Додаткові опції |  |  |
| Гідравлічний люнет | мм | Ø50-Ø200 |
| Комплект перехідних втулок під комплекс розточувальних різців: |  |  |
| Втулка 5040 | шт. | 2 |
| Втулка 5032 | шт. | 2 |
| Втулка 5025 | шт. | 2 |
| Втулка 5020 | шт. | 2 |
| Втулка 5016 | шт. | 2 |
| Посилена програмована задня бабка |  | + |
| Світлова сигналізація режимів роботи верстата (3-х цвітна сигнальна лампа) |  | + |
| Автоматична прив’язка інструмента |  | + |
| Обладнання видалення мастил із СОЖ |  | + |
| Підвищена подача СОЖ (не менше 5 Бар) |  | + |
| Пістолет повітря |  | + |
| Конвеєр для видалення стружки |  | + |
| Кулачки гартовані 12” | комплект | 2 |
| Кулачки стандартні 12” | комплект | 4 |
| Статичний блок для зовнішньої обробки 25 х 25 мм | шт. | 2 |
| Статичний блок для внутрішньої обробки Ø50 мм | шт. | 2 |
| Обертаючийся центр МТ5 | шт. | 1 |
| Пристрій для зберігання даних Data server 1GB | шт. | 1 |

Примітки:

Допускається зменшення параметру не більше ніж на 10%

Тестові деталі:

Додаток 9.1«Корпус КШ 3-147.0.70.00.11»;

Додаток 9.2 «Корпус КШ 3-133.0.70.00.11-01»;

Додаток 9.3  «Корпус КШ НКТ VAM 73.0.35.00.01».

- Токарний верстат з ЧПК з функцією фрезерування і віссю Y

Технічні характеристики:

| Параметр | Одиниці виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Макс. довжина обробки, не менше | мм | 450 |
| Макс. діаметр обробки, не менше | мм | 300 |
| Швидкість обертання шпинделя, не менше | об/хв | 4000 |
| Максимальний крутний момент (при постійному навантаженню), не менше | Нм | 120 |
| Переміщення по осY, не менше | мм | ±50 |
| Точність позиціонування Х/Z, не більше (Точностні параметри відповідно стандарту JIS B 6338, при цьому допускаються VDI/DGQ3441 або інші стандарти, но без погіршення вказаних точностних показників обладнання, обов‘язкого зазначити стандарт) | мм | 0,01/0,02 |
| Повторність позиціонування Х/Z (на повний хід), не більше | мм | ±0.002 / ±0,003 |
| Кількість привідних інструментів: |  |  |
| аксіальних, не менше | шт. | 4 |
| радіальних, не менше | шт. | 4 |
| Місткість магазина інструмента, не менше | поз. | 12 |
| Тип напрямних |  | Кочення (роликові), або ковзання |
| Прохідний отвір шпинделя, не менше | мм | 65 |
| Швидкість прискорених переміщень по осям X,Z, не менше | м/хв | 24 |
| Подача СОЖ |  | + |
| Трьохкулачковий токарний патрон | мм | Ø210(8") |
| Набір інструментів і пристосувань для установки і обслуговування верстата |  | + |
| Система ЧПК русифікована |  | + |
| Цільнолита станина |  | + |
| Додаткові опції |  |  |
| Програмована задня бабка |  | + |
| Автоматична прив’язка інструмента |  | + |
| Уловлювач деталей |  | + |
| Система видалення мастил із СОЖ |  | + |
| Підвищена подача СОЖ (не менше 5 Бар) |  | + |
| Кулачки стандартні подовжені по ( Z ) | шт. | 8 |
| Кулачки гартовані 8” | комплект | 2 |
| Кулачки стандартні 8” | комплект | 2 |
| Гідравлічний цанговий патрон Mario Pinto для фіксації деталей по внутрішньому діаметру Type EM – A MT |  |  |
| GR-4 | шт. | 1 |
| GR-5 | шт. | 1 |
| GR-7 | шт. | 1 |
| З комплектом цанг: |  |  |
| Цанга Ø31,7 (68300317) | шт. | 2 |
| Цанга Ø37,7 (68300377) | шт. | 2 |
| Цанга Ø44,7 (68300447) | шт. | 2 |
| Цанга Ø 49,7 (68300497) | шт. | 2 |
| Статичний блок для зовнішньої обробки 20х20 мм | шт. | 2 |
| Статичний блок для внутрішньої обробки Ø32 мм | шт. | 2 |
| Обертаючийся центр | шт. | 1 |
| Пістолет повітря |  | + |
| Інтерфейс для підключення пристрою подачі прутка |  | + |
| Перехідні втулки для шпинделя верстата діаметрами: 15;17;19;21;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;43;45;47;49;51; 53;55;57;59;61;63 (під пруткоподавач) | комплект | 1 |
| Конвеєр для видалення стружки | шт. | 1 |
| Пристрій для зберігання даних Data server 1GB | шт. | 1 |

Примітки:

Допускається зменшення параметру не більше ніж на 10%

Тестові деталі:

Додаток 10.1 «Куля КШ 3-147.0.70.00.01»;

Додаток 10.2 «Сідло нижнє КШ 3-147.0.70.00.02»;

Додаток 10.3  «Сектор КШ 3-147.0.70.00.05»;

Додаток 10.4 «Шпиндель КШ 3-147.0.70.00.10».

- Вертикально обробляючий центр з ЧПК

Технічні характеристики:

| Параметр | Одиниці виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Розмір стола, не менше | мм | 1200х500 |
| Макс. навантаження на стіл (динамічна), не менше | кг | 800 |
| Швидкість обертання шпинделя, не менше | об/хв | 6000 |
| Максимальний крутний момент (при постійному навантаженню), не менше | Нм | 120 |
| Відстань від торця шпинделя до стола, не менше | мм | 610 |
| Переміщення по осі X, не менше | мм | 1000 |
| Переміщення по осі Y, не менше | мм | 500 |
| Переміщення по осі Z, не менше | мм | 450 |
| Точність позиціонування по осям, не більше (Точностні параметри відповідно стандарту JIS B 6338, при цьому допускаються VDI/DGQ3441 або інші стандарти, но без погіршення вказаних точностних показників обладнання, обов‘язкого зазначити стандарт) | мм | ±0,005 |
| Повторність позиціонування по осям, не більше | мм | ±0,002 |
| Конус шпинделя, не менше |  | ISO 50 |
| Місткість магазина інструмента, не менше | поз. | 24 |
| Тип напрямних |  | Ковзання |
| Прискорені переміщення (по осі X/Y/Z), не менше | м/хв | 24 |
| Світлова сигналізація режимів роботи верстата |  | + |
| Система подачі СОЖ |  | + |
| Набір інструментів і пристосувань для установки і обслуговування верстата |  | + |
| Система ЧПК русифікована |  | + |
| Цільнолита станина |  | + |
| Додаткові опції |  |  |
| Підготовка під 4 вісь |  | + |
| Комплект опор, прижимів і болтів для кріплення оснащення на столі | комплект | + |
| Поворотний стіл діаметром 250 мм в комплекті з трьохкулачковим патроном і задньою бабкою | комплект | + |
| Тиски Gerardi - №3.04.30000 | шт. | 1 |
| Накладні губки – Art 131 №2.13.14000 | шт. | 2 |
| Притискувачи – Art 296 | шт. | 4 |
| Пристрій для установки і налагодження інструмента поза верстатом CLAMP 50 ROTARY |  | + |
| Система видалення мастил СОЖ |  | + |
| Пістолет повітря |  | + |
| Система автоматичної прив’язки інструмента контактного типу |  | + |
| Система автоматичної прив’язки заготовки (3D-щуп) |  | + |
| Подача СОЖ через інструмент |  | + |
| Конвеєр для видалення стружки |  | + |
| Пристрій для зберігання даних Data server 1GB | шт. | 1 |

Примітки:

Допускається зменшення параметру не більше ніж на 10%

Тестові деталі:

Додаток 11.1 «Корпус КШ 3-147.0.70.00.11»;

Додаток 11.2 «Корпус ЗП 00.01»;

Додаток 11.3  «Захлопка ЗП 00.08».